###### Dane techniczne

Skrzynki do zasuw i hydrantów.

##### Skrzynki żeliwne

Skrzynki do zasuw

- korpus - żeliwo szare, (nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- pokrywa – żeliwo szare (nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- pokrycie korpusu (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz pokrywy (obustronnie) farbą bitumiczną czarną,

- średnica pokrywy żeliwnej min. 155 mm,

- wysokość korpusu min. 260 mm,

- na pokrywie żeliwnej oznakowanie w postaci odlewu literą W,

- w pokrywie ucho do zaczepienia haka

# Skrzynki do hydrantów

- korpus - żeliwo szare (nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- pokrywa-żeliwo szare (nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- pokrycie korpusu (wewnętrzne i zewnętrzne) oraz pokrywy (obustronnie) farbą bitumiczną czarną,

- średnica pokrywy żeliwnej min. 341 mm,

- wysokość  korpusu min. 300 mm,

- na pokrywie żeliwnej oznakowanie w postaci odlewu literą H lub napisem: HYDRANT,

- w pokrywie ucho do zaczepienia haka

Skrzynki wykonane z  PEHD

Skrzynki do zasuw

- korpus - wykonany z PEHD (nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- pokrywa - żeliwo szare (nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- pokrycie pokrywy (obustronnie) farbą bitumiczną czarną,

- średnica pokrywy żeliwnej min. 155 mm,

- wysokość korpusu min. 260 mm,

- na pokrywie żeliwnej oznakowanie w postaci odlewu literą W

- w pokrywie ucho do zaczepienia haka

### Skrzynki do hydrantów

- korpus – wykonany PEHD (nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- pokrywa - żeliwo szare (nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- pokrycie pokrywy (obustronnie) farbą bitumiczną czarną,

- średnica pokrywy żeliwnej min. 341 mm,

- wysokość korpusu min. 300 mm,

- na pokrywie żeliwnej oznakowanie w postaci odlewu literą H lub napisem: HYDRANT,

- w pokrywie ucho do zaczepienia haka

## 1.Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty

- Karta katalogowa producenta oferowanych materiałów, która powinna zawierać co najmniej zdjęcie bądź rysunek zamawianej skrzynki, jej szczegółowy opis materiałowy wraz z podaniem dokładnych wymiarów

- Certyfikat zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata techniczna

Ciężar pokrywki ulicznej do zasuw z żeliwa szarego nie może być mniejszy niż 1,8 kg.