SPECYFIKACJA

TECHNICZNA

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

INWESTOR :  45 Wojskowy Oddział Gospodarczy Wędrzyn

BRANŻA :       ROBOTY  BUDOWLANE, DEKARSKIE, ELKTRYCZNE

OBIEKT  :       BUDYNEK  NR 611

LOKALIZACJA :  Skład Nowogród Bobrzański

AUTOR OPRACOWANIA :  kpr. Karolina LENC

Wędrzyn 2025 r.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zadania :

### „Remont budynku nr 611/k. 4877 w Składzie Nowogród Bobrzański

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są wymagania wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem na terenie Składu Nowogród Bobrzański polegających na remoncie wjazdu do magazynu, ścian wewnątrz magazynu, dachu krytego papą, wymianie instalacji odgromowej oraz wymianie okien i drzwi, wymianie instalacji elektrycznych. Wykonawca we własnym zakresie oznakuje miejsca wykonywania robót.

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi:

- Wymiana okien w magazynie,

- Wymiana okna i drzwi w piwnicy,

- Zamontowanie anemostaty kołowe,

- Odtworzenie otworu w ścianie,

- Montaż rozdzielni,

- Doprowadzenie i zamontowanie instalacji elektrycznych,

- Uzupełnienie tynków,

- Dwukrotne malowanie ścian,

- Remont podjazdu,

- Rozbiórka pokrycia dachu,

- Rozbiórka instalacji odgromowej,

- Krycie dachu papą termozgrzewalną,

- Montaż instalacji odgromowej,

- Montaż rynien i rur spustowych,

- Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej,

- Wywóz materiałów metalowych na magazyn SOI,

- Utylizacja materiałów z demontażu.

Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót

1.3. Informacja o terenie budowy.

Teren budowy znajduje się na działce budowlanej, która ma w status terenu zamkniętego i jest ograniczony przed dostępem osób postronnych. Pracownicy zatrudnieni na budowie będą zobowiązani do uzyskania zezwolenia na wejście na teren budowy.

Zamawiający, w terminie określonym w umowie,  przekaże Wykonawcy teren budowy, za którego ochronę do chwili odbioru końcowego robót odpowiadać będzie Wykonawca.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że został wliczony w cenę ofertową Wykonawcy.

1.3.1. Organizacja robót budowlanych.

Zamawiający w protokole przekazania terenu robót określi:

- granice terenu robót,

- miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,

- strefy gromadzenia odpadów.

Zamawiający przed przystąpieniem do realizacji robót zgłosi do Kierownika Składu Radnica, potrzeby w zakresie wydania przepustek niezbędnych do wstępu na teren jednostki oraz przepustek dla pojazdów towarzyszących przy wykonywaniu robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa i wytycznych podczas prowadzenia robót w wymienionym obiekcie.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji robót.

1.3.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

1.3.3.  Ochrona środowiska.

Nie przewiduje się stosowania materiałów i technologii zagrażających środowisku.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

1.3.4.  Warunki bezpieczeństwa pracy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Zgodne z ogólnymi obowiązującymi przepisami BHP prace winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie do wykonywania określonego rodzaju robót budowlanych i instalacyjnych  pod kierunkiem posiadającego odpowiednie kwalifikacje kierownika budowy i inspektora nadzoru.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy lub podwykonawcy, jeżeli będzie on realizował prace objęte przedmiotem zamówienia.

Poprzez prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy rozumieć prace związane           z użyciem otwartego ognia (spawanie, cięcie gazowe i elektryczne, cięcie i szlifowanie tarczami szlifierskimi, stosowanie mieszanin wybuchowych itp.).

Określenie czy takie prace  występują w zakresie robót realizowanych zgodnie                        z przedmiotem zamówienia umowy przez Wykonawcę zostaną określone przez Zamawiającego w protokole przekazania placu budowy.

Jeżeli występują prace niebezpieczne pod względem pożarowym należy prowadzić w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu z zachowaniem zasad określonych w przepisach przeciwpożarowych. Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego, Użytkownika oraz Wykonawcy prac, ocenia zagrożenie pożarowe w miejscu wykonywania prac oraz rodzaj przedsięwzięć zabezpieczających przed możliwością powstanie pożaru lub wybuchu.

Z pracy komisji sporządza się „Protokół zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym’’ według wzoru określonego w załączniku (nr 3 do OPZ).

Rozpoczęcie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym następuje na podstawie „Zezwolenia na przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym”, według wzoru określonego w załączniku (nr 4 do OPZ).

- Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Zamawiający może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje wymienione obowiązki.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.3.5.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.

Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

Place składowe zostaną wskazane przez Zamawiającego. Miejsca wyznaczone na składowanie materiałów  wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub zabezpieczone warstwą żwiru lub pospółki.

1.3.6.  Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz zabezpieczenia chodników i jezdni.

Prace budowlane wykonywane są na zewnątrz a tym samym zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych zabezpieczeń w formie ogrodzenia, czym należy zabezpieczyć dostęp osób postronnych na teren robót. Nie jest wymagane opracowywania organizacji ruchu i zabezpieczenia zewnętrznych ciągów komunikacyjnych jednakże należy zachować uwagę aby transporcie materiałów oraz odpadów budowlanych nie zanieczyszczać ciągów komunikacyjnych.

1.4.  Klasyfikacja przedmiotu zamówienia.

Zastosowano klasyfikację CPV jednoznacznie określającą w numeracji kodu - grupę (pierwsze trzy cyfry), klasę (pierwsze cztery cyfry) i kategorię robót (pierwsze pięć cyfr) oraz podano nazwę- opis. Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień:

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

### CPV : CPV : 45000000-7           Roboty budowlane

45310000-3            Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1            Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45440000-3	      Roboty malarskie i szklarskie

45310000-3 	      Roboty instalacyjne elektryczne

1.5. Dokumenty.

W razie wątpliwości interpretacyjnych co do ilości, rodzaju i zakresu robót określonych 
w umowie oraz praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

- umowa stron,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

- oferta cenowa,

- przepisy ustawy Prawo Budowlane.

1.6. Definicje.

Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej nie      zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nie występują  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla przedmiotowego zadania.

1.7.  Zgodność robót z dokumentacją.

Specyfikacja techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy  a wymagania  wyszczególnione w choćby jednym dokumencie są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń  w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wykonane roboty  i zastosowane materiały muszą być zgodne z parametrami określonymi w dokumentacji.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogólne dla materiałów.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dla wszystkich materiałów i wyrobów atestów, aprobat technicznych i certyfikatów. Materiały zastosowane  przy realizacji robót powinny posiadać właściwości spełniające wymogi jakościowe i wytrzymałościowe wynikające z dokumentacji i technologii oraz być zgodne z polskimi normami oraz wytycznymi branżowymi. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i zastąpione nowymi, zgodnymi z postanowieniami ST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów.

- Wykonawca zapewni, by materiały były zabezpieczone przed niszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoje właściwości i były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza budową w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Warunki dostaw materiałów.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem robót i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ze względu na rodzaj robót konieczne jest stosowanie sprzętu który zagwarantuje prawidłową realizację robót. Do podbudowy i wykonania nawierzchni konieczne jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu – walec wibracyjny gładki  do 7,5t , walec do 10 t , nie dopuszcza się użycia lekkiego sprzętu (zagęszczarki spalinowe do 150 kg) który nie gwarantuje prawidłowe wykonanie nawierzchni . Podstawowym warunkiem doboru sprzętu i maszyn jest zrealizowanie przedmiotu zamówienia oraz bezpieczeństwo pracowników. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami: ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Gabaryty, rodzaj i ilość materiałów budowlanych nie wymaga specjalnych warunków transportu z uwagą, że transport i rozładunek winien odbywać się z należyta ostrożnością uniemożliwiającą uszkodzenie transportowanego materiału oraz w oparciu o wytyczne producenta dotyczące ich transportu. Transport  ma być wykonany środkami dostosowanymi do tego celu oraz zabezpieczającymi przewożony materiał przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowań i zanieczyszczeniem a także przed rozsypaniem i niekontrolowanym zmieszaniem z innymi składnikami. Wyżej wymienionych zasad przestrzegać przy załadunku i wyładunku.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Wszelkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu wymaganych atestów wszystkich stosowanych materiałów. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z technologią, STWIOR oraz poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca będzie wykonywał roboty z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

Przedmiar robót został opracowany na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych.

Prace towarzyszące są to wszystkie niezbędne  prace jak również roboty, które zgodnie z STWIOR i umową są niezbędne do wykonania całości zadania. Roboty te należy wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia a ich koszt należy przewidzieć w kosztach ogólnych.

Wykonanie robót zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia jedynie nadzór inwestorski.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek stosować:

- przepisy techniczno-budowlane zgodnie z Prawem Budowlanym,

- Polskie Normy,

- aprobaty techniczne i inne dokumenty normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną.

Materiały i inne artykuły wykorzystane w robotach objętych przedmiotem zamówienia mają być nowe, a jakość wykonania robót będzie odpowiadała najwyższym standardom.

Dane określone w dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Jeśli wymaga tego specyfikacja lub, gdy żąda tego Zamawiający Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego pełną informację dotycząca materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót

5.1. Roboty budowlane

Roboty polegają na odtworzeniu otworu w ścianie łączącej główną cześć magazynu z przybudówką, wymianie okien i drzwi, zamontowanie anemostatów kołowych, doprowadzenie i zamontowanie instalacji elektrycznych, uzupełnienie tynków wewnętrznych, zmycie starej farby na ścianach, gruntowanie oraz dwukrotne malowanie wewnętrznych ścian magazynu, rozbiórce istniejącego podjazdu do magazynu, wykonanie nowego podjazdu, rozbiórce pokrycia dachu z papy, rozbiórce instalacji odgromowej, oraz rozbiórce rynien i rur spustowych, wykonaniu nowego pokrycie dwuwarstwowego z papy termozgrzewalnej, montaż rynien i rur spustowych z  blachy tytan – cynk. Po wykonanych robotach teren należy uporządkować, a materiały z demontażu należy utylizować. Należy również wymienić bramę drewnianą na bramę stalową ocieplaną dwuskrzydłową i zamontować drabinkę metalową włazową na dach

5.1.1. Materiały

- papa termozgrzewalna 5,2 mm

- rynny z blachy tytan – cynk gr 0,6 mm

- góry spustowe z blachy tytan – cynk gr. 0,6 mm

- pręt instalacji odgromowej gr min 8 mm

- okna PVC dwuszybowe, uchylne

- podokienniki prefabrykowane (kamienne),

- Anemostaty ze stali nierdzewnej (śr. 200-280 mm),

- drzwi zewnętrzne stalowe, magazynowe

- kostka brukowa szara gr. 8 cm,

- krawężnik betonowy 20x30 cm (wystające),

- krawężnik betonowy 12x25 cm (wtopiony),

- UNI-GRUNT,

- farba emulsyjna,

- rozdzielnica natynkowa,

- gniazda, włączniki, oprawy, puszki łączeniowe,

- przewody,

5.1.2. Wykonanie robót

Krycie dachu.

Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są znakomitym materiałem, przeznaczonym do wykonywania nowych oraz renowacji starych pokryć dachowych. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania pokryć dachowych przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:

Wymagania ogólne dla podłoży

Podłoża pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w        PN-80/B10240. w przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż 5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą klina albo listwy o przekroju trójkątnym. Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych wymogów:

Pokrycia papami asfaltowymi

Pokrycia  należy   wykonywać   tylko   z   pap  podkładowych  asfaltowo- polimerowych oraz wierzchniego krycia o grubości 5,2 mm (mierzonej w pasie bez posypki),  ocenionych pozytywnie  do krycia przez aprobaty techniczne. Pokrycia, są wykonywane na podłożu:      a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu połaci od 3% do 20%. Papa w pokryciu j może być układana:                                                                                                     1. Metodą zgrzewania na całej powierzchni.                                                                              2. Metodą mocowania mechanicznego w obrębie zakładu; do podłoża mechanicznego mocowana jest spodnia warstwa, natomiast część wierzchnia jest doklejana do warstwy spodniej. Liczba łączników mocujących jest obliczana indywidualnie w przypadku każdego obiektu, z uwzględnieniem wartości ssania wiatru w poszczególnych obszarach połaci dachowej. W  przypadku   mocowania  mechanicznego   papy  na  podłożu   z  materiału termoizolacyjnego   łączniki   mocujące   są   kotwione   w   warstwie   nośnej znajdującej się poniżej warstwy termoizolacyjnej. W rejonie połaci o pochyleniu poniżej 3% (np- zlewni połaciowych, koryt odwadniających) niezbędne jest wzmocnienie pokrycia poprzez ułożenie w tym obszarze na podłożu dodatkowo warstwy podkładowej. Do wykonania pokryć dachowych można przystąpić:

- Po zakończeniu robót budowlanych wykonanych na powierzchni połaci, na przykład tynkowaniu kominów, wyprowadzaniu wywiewek kanalizacyjnych, tynkowaniu powierzchni pionowych, na które będą wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia papowego, osadzeniu listew lub klocków do mocowania obróbek blacharskich, uchwytów rynnowych (rynhaków) itp. z wyjątkiem robót, które ze względów technologicznych powinny być wykonane w trakcie układania pokrycia papowego lub po jego całkowitym zakończeniu.

- Po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją  materiałów pokrywczych i sprzętu do wykonywania pokryć papowych.

Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/610240, z tym że:

- Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.

- Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę układa się pasami równoległym do okapu.

- Szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm;  należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci.

- Zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio względem warstwy spodniej.

- W pokryciach układanych bezpośrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinna być wykonana z papy na tkaninie szklanej lub włókninie poliestrowej.

- Papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w wielowarstwowym pokryciu papowym.

- W przypadku przyklejania pap do podłoża z płyt izolacji termicznej należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco. W pokryciach papowych wielowarstwowych przyklejanych do podłoża betonowego można stosować do klejenia warstw górnych lepik na zimno. Stosowanie lepików w odwrotnej kolejności jest niedopuszczalne.

- Papa przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie niższej niż 18°C, a następnie rozwinięta z rójki i ułożona na płaskim podłożu w celu rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu jej na dachu. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadków, gdy muszą być smarowane lepikiem zarówno podłoże, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.

- Wierzchnia warstwa pokrycia powinna być zabezpieczona warstwą ochronną przed nadmiernym działaniem promieniowania słonecznego. W pokryciach papowych funkcję tę spełnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papę wierzchniego krycia. Ochronna może być wykonana z posypki mineralnej lub jako powłoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy mającej aprobatę techniczną.

- Krycie dachów papą powinno być wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

- Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno mogą być wykonywane tylko na podłożach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza się klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na podłożach z płyt izolacji termicznej, styropianu, wełny mineralnej itp. Odstępstwo od tego wymagania jest możliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w aprobacie technicznej.

Obróbki blacharskie.

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obróbki blacharskie z blachy z tytan - cynku o grubości od 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych. ścian budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 mm oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25.0 m.

Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome - w celu osadzenia kołnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad dachowych.

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

Rury spustowe z blachy z cynku powinny być:

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane  w elementy wieloczłonowe,                                                                                                            b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,                                           c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m           w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej   w wykutych gniazdach.                                                                                                                  d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha.

Drabinę wyłazową na dach z koszem ochronnym, spełniającą wymogi bezpieczeństwa i polskich norm

Instalacja odgromowa

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. Montaż sztucznych zwodów odgromowych na budynku:

a) zwody poziome. Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy mocować do powierzchni bitumicznych lub folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podłoża. Zwody prowadzone na blasze powinny być mocowane trwale za pomocą wsporników nitowanych lub mocowanych blachowkrętami z gumową uszczelką.

b) zwody pionowe. Zwody pionowe wykonane będą z prętów stalowych cynkowanych o średnicach 8 mm. Zwody pionowe będą mocowane na chronionych urządzeniach w sposób zapewniający galwaniczne połączenie z nimi.

c) przewody odprowadzające. Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku na uchwytach typu U. Na połaciach ściany, na której nie przewiduje się ocieplenia należy prowadzić drut na typowych wspornikach odgromowych wskazany w projekcie. Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a złączem kontrolnym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy złączy kontrolnych

Po zakończeniu robót pomiary i załączyć do dokumentacji powykonawczej.

Podjazdy do magazynów:

Przed przystąpieniem do naprawy podjazdów należy wykonać roboty rozbiórkowe tzn. – rozebrać istniejące podjazdy z popękanego betonu oraz krawężniki kamienne (część krawężników kamiennych do ponownego zabudowania).

Krawężniki drogowe granitowe (krawężniki inwestora) osadzić jako wystające od strony chodnika i podjazdów, najazdowe w pozostałej części na styku podjazdów z drogą główną  na podbudowie betonowej z oporem z betonu B15. W miejscach przejścia chodnika na podjazdy krawężniki osadzić jako najazdowe.

W części podjazdów należy wykonać mechaniczne  korytowanie. Warstwa odsączająca w korycie drogi  gr. 10 cm z piasku. Podbudowa z kruszywa łamanego – gruz betonowy kruszony inwestora  (warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm, warstwa górna po zagęszczeniu gr. 10 cm) – minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5 – krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy  po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonać w dwóch warstwach. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła projektowaną grubość.

Podjazdy z kostki betonowej  –  wykonać z kostki betonowej bez spoinowej o wzorze „Behaton” w kolorze szarym gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej. Nawierzchnię podjazdów należy wyprofilować z nadaniem odpowiednich spadków w kierunku  krawężnika kamiennego najazdowego w kierunku drogi głównej. Podjazd pomiędzy magazynami należy wyprofilować w kierunku odprowadzenia liniowego ACO.

Okna i parapety wewnętrzne:

Profil okienny PCV  w kolorze białym, sześciokomorowe typ wzmocniony o współczynniku

przenikania U nie większym niż 2/W°Km2 , wzmocnienie stalowe 15 mm, profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzenia wody opadowej, dwie  szyby zespolone jednokomorowe 4/16/4 ARGON       o współczynniku przenikania U nie większym od 1,0  W°Km2;.Stolarka okienna osadzona w ościeżu Montaż okien z obróbką obsadzenia, należy przeprowadzić zgodnie ze sztuka budowlaną i wymogami norm technicznych. Rodzaje okien wg. tabeli, skrzydło w oknie uchylne z dźwignią ręczną skrzydła. Przed trwałym zamocowaniem ościeżnicy okna, należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie następnie zamocować do muru za pomocą dybli stalowych lub kotew i pianki montażowej. Po zamocowaniu ościeżnicy należy jeszcze raz sprawdzić pion i poziom oraz działanie skrzydeł i okuć. Po obsadzeniu okna należy uzupełnić tynki we wnęce okiennej po obu stronach. Po obsadzeniu okien należy zamontować parapety wewnętrzne wykonane z prefabrykatu, kolor grafit.

Drzwi zewnętrzne:

Drzwi stalowe techniczne, skrzydło min. 60 mm pełne wypełnione wełną mineralną. Wyposażone w bolce antywyważeniowe, klamkę ze stalowym rdzeniem, zamek pod kładkę patentową, kolor grafit. Ościeżnica z uszczelką obwodową, grubość blachy min 1,5 mm, kolor grafit. Przed trwałym zamocowaniem ościeżnicy drzwi, należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie następnie zamocować do muru za pomocą dybli stalowych lub kotew i pianki montażowej. Po zamocowaniu ościeżnicy należy jeszcze raz sprawdzić pion i poziom oraz działanie skrzydeł i okuć. Po obsadzeniu drzwi należy uzupełnić tynki we wnęce drzwiowej po obu stronach.

Montaż okien/drzwi:

| Lp | Lokalizacja | Liczba stolarki | Wymiar ościeży stolarki w świetle (przybliżony) w [m] szer./ wys. | Łączna powierzchnia okien [m2] | Rodzaj okna/drzwi | Inne wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek nr 611 (Magazyn) | 7 | 1,0x1,0 | 7,00 | Okno PVC, jednoskrzydłowe, dwuszybowe, stałe |  |
| 2 | Budynek nr 611 (Magazyn) | 4 | 1,0x1,0 | 4,00 | Okno PVC, jednoskrzydłowe, dwuszybowe, uchylne |  |
| 3 | Budynek nr 611 (Magazyn) | 2 | 1,2x1,5 | 3,6 | Okno PVC, jednoskrzydłowe, dwuszybowe, stałe |  |
| 4 | Budynek nr 611 (Magazyn) | 5 | 1,0x1,9 | 9,5 | Okno PVC, jednoskrzydłowe, dwuszybowe, stałe |  |
| 5 | Budynek nr 611 (Piwnica) | 1 | 0,6x0,68 | 0,41 | Okno PVC, jednoskrzydłowe, dwuszybowe, uchylne |  |
| 6 | Budynek nr 611 (Piwnica) | 1 | 1,15x2,1 | 2,42 | Drzwi stalowe, Pełne, Wypełnione wełną, | Z wkładką patentową, |

- Roboty malarskie

- Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temperaturze umiarkowanej. Zaleca się temperaturę:

+ 150 C - przy farbach wodorozcieńczalnych (wapiennych, klejowych, kazeinowych, emulsyjnych + 200 C - przy wyrobach lakierowych. W temperaturze poniżej + 50C nie należy malować.

Przygotowanie podłoża - Przed przystąpieniem do robót malarskich pomieszczenia powinny być sprzątnięte z resztek materiałów, sprzętu itp. Powierzchnię sufitów i ścian należy zagruntować. W przypadku gruntowania  gładzi gipsowych i mieszanek tynkarskich przy gruntowaniu podłoża należy się zapoznać z zaleceniami producenta tych mieszanek dotyczącymi przygotowania powierzchni tynków pod powłoki malarskie. W magazynie należy odtworzyć otwór/przejście do przybudówki, osadzić nadproże, otynkować miejsca po skutym murze.

Malowanie emulsyjne .

Farba emulsyjna - silnie kryjąca, antyalergiczna, wodorozcieńczalna, farba emulsyjna do stosowania w wewnątrz pomieszczeń .  Ściany i sufity   należy pomalować farbami emulsyjnymi dwukrotnie. Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających.

Demontaż istniejących drzwi:

Wykuć istniejące drzwi zewnętrzne w stalowej ramie, znajdujące się na przybudówce.

Następnie uzupełnić/zamurować ścianę na zaprawie cementowo wapiennej cegłą.

Zakres robót elektrycznych:

  - Montaż rozdzielnicy natynkowej 4 modułowej IP 65, z wyposażeniem zgodnym z przedmiarem,

  - wykonanie schematu jednokreskowego z opisem rozdzielnic elektrycznych,

  - montaż osprzętu, gniazd wtyczkowych, wyłączników IP minimum 44,

  - montaż belek montażowych dla opraw przykręcanych LED z kloszem - minimum 2x36W  IP44,

  - montaż przewodów zasilających w korytkach, zgodnie z przedmiarem,

  - podłączenie kabla zasilającego  ze złącza kablowego do rozdzielni gł. budynku,

  - wykonanie wykopów z wymianą kabla zasilającego budynek 611 (YKY 4x10),

  - zasypanie wykopów z odtworzeniem infrastruktury zastanej,

  - demontaż instalacji odgromowej poziomej i pionowej,

  - montaż nowych przewodów odgromowych instalacji pionowej na wspornikach    mocowanych do cegieł i poziomej na wspornikach klejonych,

  - wymiana złącz kontrolnych z naniesieniem numeracji,

  - wykonanie wymaganych pomiarów elektrycznych (pomiar rezystancji izolacji, zerowania, instalacji odgromowej, sprawdzenie zadziałania wyłącznika różnicowego).

UWAGA !

Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wykonawca jest  odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości materiałów, które użyte zostaną w trakcie realizacji robót.

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym określająca zakres i sposób stosowania.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie dopuszcza się stosowania materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić, czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

- PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar robót stanowi załącznik do STWiOR i określa zakres prac niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. Przedmiar stanowi jednocześnie podstawę wyceny przedmiotowych prac. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze lub w innych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór poszczególnych etapów prac dokonuje Inspektor TUN reprezentujący Zamawiającego. Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym ciągu budowy ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora TUN. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

8.2. Odbiór końcowy.

Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami Prawa budowlanego, potwierdzonych przez Zamawiającego  i polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbiór końcowy prowadzony jest komisyjnie przy udziale Zamawiającego, Wykonawcy oraz Użytkownika. Z odbioru spisywany jest „protokół odbioru robót”.

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem protokołu odbioru robót do przedłożenia dokumentów świadczących o dopuszczeniu do zastosowania i odbioru użytych materiałów i wyrobów budowlanych zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji w STWiOR.  W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

Protokół końcowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego powinien zawierać:

  - ustalenia podjęte w trakcie prac komisji odbierającej roboty,

  - wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

  - stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania poszczególnych robót 
      i zakupu materiałów budowlanych zgodnie z zamówieniem.

Protokół  odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

8.3.  Odbiór gwarancyjny.

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Termin przeprowadzenia przeglądu pogwarancyjnego zostanie szczegółowo opisany w umowie.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie zewnętrznych oględzin materiałów wykończeniowych i powłok malarskich pod kątem ich normatywnego zużycia. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający winien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia Wykonawca powinien uwzględnić w swojej kalkulacji koszt robót  podstawowych, tymczasowych i towarzyszących a także wszystkie czynności i badania składające się na prawidłowe wykonanie prac.

Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej faktury, po dokonaniu końcowego odbioru robót, zgodnie z zasadami określonymi w  umowie zawartej między Wykonawca a Zamawiającym.

10  PRZEPISY PRAWNE

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie aktualne  przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Sporządził:

kpr. Karolina LENC

Dariusz SOCHA