„BUDO-PROJEKT”

57-300 Kłodzko, ul. Spółdzielcza Nr 26/4, tel 502-175-877,

e-mail: biuro@bp-pur.eu, NIP 883-131-22-55

## OPIS PRZEDMIOTU

## ZAMÓWIENIA

Remont po powodzi świetlicy

Szkoły Podstawowej Nr 1

w Lądku Zdrój

Inwestor:

Gmina Lądek Zdrój

57-340 Lądek Zdrój, ul. Rynek nr 31

Obiekt:

Świetlica Szkoły Podstawowej Nr 1

Adres:

57-340 Lądek Zdrój, ul. Kościelna  Nr 31

Zespół projektowy:

|  | IMIĘ, NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| Opracował | mgr inż. Robert Wąsik | Uprawnienia konstrukcyjno budowlane bez ograniczeń Nr 300/00/DUW Nr izby DOŚ/BO/1570/02 |  |

DATA OPRACOWANIA: 30 listopad 2024 r.

- Wstęp

Opracowanie wykonano na podstawie umowy zawartej między Gminą Lądek Zdrój, z siedzibą – 57-340 Lądek Zdrój, ul. Rynek nr 31, a firmą „Budo-Projekt” Kłodzko.

Przedmiotem opracowania jest sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia dla zadania „Remont po powodzi świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lądku Zdrój. Miejscowość Lądek Zdrój, powiat Kłodzki, województwo Dolnośląskie. Budynek wolnostojący, nie podpiwniczony, parterowy.

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji kosztorysowej, na podstawie, której będą:

- sporządzone dokumenty przetargowe celem wyłonienia Wykonawcy prac,

- wykonane zaprojektowane roboty budowlane,

  - Lokalizacja obiektu budowlanego.

Powiat Kłodzki

Gmina Lądek Zdrój

Miejscowość Lądek Zdrój, ul. Kościelna Nr 31

  - Inwestor robót budowlanych.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka

57-340 Lądek Zdrój, ul. Kościelna  Nr 31

- Materiały wyjściowe opracowania.

- mapa ewidencyjna,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. Ust. Nr 130, poz. 1389),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177),

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z dnia 16.09.2004 r.),

- Wspólny Słownik Zamówień – wprowadzony przez komisję Europejską, Rozporządzeniem Nr 2151/2003/WE z 16 grudnia 2003 r.,

- przedmiotowe normy PN i BN,

- wytyczne i uzgodnienia terenowe z Inwestorem,

- pomiary uzupełniające i wizja lokalna w terenie,

3. Inwentaryzacja stanu istniejącego.

Na podstawie dokonanej wizji i wykonanych odkrywek, stwierdzono następujący stan techniczny zalanych pomieszczeń budynku świetlicy:

- pomieszczenia komunikacji, toalet i pomieszczenia edukacyjna zalane do wysokości 1,65 – 1,90 m,

- wilgotność ścian od 10 % do 39 %,

- wilgotność istniejących posadzek betonowych (po usunięciu paneli) od 15 % do 29 %,

- w miejscach wykonanych odkrywek wilgotność zasypek pod posadzkowych do 44 %,

- w wyniku zalania pomieszczeń, uszkodzeniom uległy posadzki z paneli i płytek, tynki wewnętrzne, instalacja elektryczna, stolarka drewniana drzwi wejściowych wewnętrznych, stolarka aluminiowa drzwi wejściowych zewnętrznych i wiatrołapu, stolarka okienna z PCV zewnętrzna,

- w wyniku zalania terenów zewnętrznych, uszkodzeniom uległa elewacja zewnętrzna punktowo, cokół i opaska żwirowa/betonowa przy ścianach fundamentowych, okładziny schodów wejściowych do świetlicy i barierki,

- Opis zaprojektowanych prac budowlanych remontu pomieszczeń świetlicy po powodzi.

Niniejsze opracowanie dotyczące remontu świetlicy po powodzi, przewiduje następujące roboty budowlane:

  - ROBOTY BUDOWLANE WEWNĘTRZNE

- demontaż zalanych grzejników C.O., z demontażem wszystkich rur stalowych i miedzianych C.O.. Demontaż rur do studni z istniejącym przyłączem C.O.,

- demontaż rur wodnych i kanalizacyjnych z rozebranych ubikacji,

- demontaż podtynkowej instalacji elektrycznej gniazd, wymiana wszystkich kabli i gniazd elektrycznych do tablicy elektrycznej, wymiana wszystkich włączników oświetlenia,

- wykonanie pomiarów elektrycznych i sprawdzenie istniejącej tablicy elektrycznej, z wymianą uszkodzonych bezpieczników,

- wykonanie nowej podtynkowej skrzynki z rozdzielaczem ogrzewania podłogowego 5 obwodów, z podłączeniem do istniejącego przyłącza C.O. zlokalizowanego w studni, w holu głównym świetlicy. Rozdzielacz mosiężny, z odpowietrznikami i zaworami spustowymi, skrzynka z rozdzielaczem zamontowana na wysokości około 1,5 m,

- montaż na rozdzielaczu ogrzewania podłogowego sterownika ogrzewania podłogowego WiFi. Inteligentny sterownik ogrzewania podłogowego WiFi kontroluje pracę zestawu ogrzewania podłogowego na 5 oddzielnych pętlach. Dzięki bezprzewodowej współpracy z czujnikami temperatury WiFi usytuowanymi w poszczególnych pomieszczeniach, sterownik pozwala na oddzielne regulowanie każdej z pętli grzewczych. Pracę systemu regulowana z aplikacji na telefon. Skład zestawu: sterownik WiFi 1 sztuka, czujnik temperatury WiFi - 5 sztuk, siłowniki termoelektryczne montowane na rozdzielaczu - 5 sztuk,

- odgrzybianie powierzchni ścian środkiem do usuwania i zwalczania grzybów i pleśni, np. firmy Tytan,

- usuniecie starych farb i gładzi z tynków nie skutych, pod sufitem,

- po skuciu zalanych posadzek, podłoży betonowych i zasypek, zaprojektowano do wykonania nowe podłoża pod zaprojektowane posadzki, w zakresie:

- lokalne skucie podłoża betonowego, gr. 3,0 – 5,0 cm,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych poziomych z folii, o gr. min 0,2 mm, dwie warstwy, folie klejone taśmami, z wywinięciem foli na ściany do wysokości 45 cm,

- wykonanie tzw. chudego betonu z masy styrobetonowej SP 250, gr. 10,00 cm, wytrzymałość min 800 kPa,

- wykonanie na przeszlifowanym SP 250 paroizolacji z membran płynnych lub gruntów paroizolacyjnych,

- wykonanie podłoża izolacyjnego z masy styrobetonowej, gr. 30,00 cm, wytrzymałość na ściskanie przy 10 % nacisku min 150 kPa, z wbudowaniem taśm dylatacyjnych, max U = 0,60,

- szlifowanie podłoża z masy styrobetonowej,

- układanie folii aluminiowej gr. 0,3 mm pod ogrzewania podłogowego,

- montaż rur ogrzewania podłogowego „PEX-A” - układ wężownicy ślimakowy, rurociągi o śr. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C,

- wykonanie podłoża z jastrychu cementowego o gr. min 6,00 cm, wytrzymałość na ściskanie C 25,  jastrych zbrojony włóknami rozproszonymi w ilości 1,6 – 2,00 kg /m3 ( min 1,00 kg włókna polietylenowe + min 0,60 kg włókno szklane),

- szlifowanie wykonanego jastrychu cementowego ręcznie papierem ściernym lub mechanicznie, z wykonaniem paroizolacji z płynnych membrany lub gruntu paroizolacyjnego,

- wykonanie nowych w pomieszczeniach,

- demontaż zalanych drzwi wewnętrznych, z montażem nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej. Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. Stolarka drzwiowa wewnętrzna:

- ościeżnica drewniana regulowana z płyty MDF, trzy zawiasy, kolor biały, z uszczelkami, zaczep kątowy na zamek. Grubość ścian nośnych 30 cm, grubość ścian z płyt GK 12 cm,

- skrzydło drzwiowe – skrzydła drzwiowe pełne, bez przeszkleń, kolor biały, drewniane lub z płyty MDF, boki wzmocnione taśmą ABS,

- wyposażenie – klamka metalowa, zamek patentowy z wkładką, naklejany numer pomieszczenia,

- w wycenie drzwi wewnętrznych wzorowano się na drzwiach Porta typ Resist,

- Zamawiający dokona wyboru zaproponowanych drzwi wewnętrznych, z ościeżnicami regulowanymi, w przedziale wartości 2000,00 - 2500,00 zł/szt Netto,

- demontaż zalanych drzwi wejściowych zewnętrznych i drzwi wewnętrznych wiatrołapu, z profili aluminiowych, z montażem nowych drzwi zewnętrznych i drzwi wewnętrznych wiatrołapu, z profili aluminiowych, szklonych zestawem trójszybowym, profile ciepłe, kolor brązowy. Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. Stolarka drzwiowa aluminiowa:

- profile aluminiowe min trzy komorowe, z wkładką/wkładkami termiczną, izolacyjność termiczna profili Uf nie więcej niż 1,7 W/(m2 K),

- skrzydło wejściowe o szer. min 0,90 m,

- przeszklenie w drzwiach aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych - każde pole ma być przeszklone pakietem trzy szybowy 4/18/4/18/4, o współczynniku przenikania ciepła szyby Ug nie więcej niż 0,5 W/(m2 K),

- skrzydła drzwi zlicowane z ościeżnicą, profile z dodatkowymi uszczelkami, tzw. doszczelnienie centralne między profilami, uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM, próg drzwiowy systemowy,

- wyposażenie drzwi aluminiowych: klamka metalowa czarna lub srebrna, zawiasy nawierzchniowe 3 szt. na skrzydło, uszczelnienie przylgowe na całym obwodzie skrzydła i ościeżnicy, w drzwiach wejściowych jeden zamek trzypunktowy z wkładką (drzwi wewnętrzne wiatrołapów bez zamka), próg izolowany termicznie,

- profile aluminiowe malowane w kolorze RAL najbardziej zbliżony do obecnego – kolor brązowy,

- po wymianie drzwi naprawy tynków i gładzi na wewnętrznych ościeżnicach,

- demontaż zalanych okien z PVC, z montażem nowych okien zewnętrznych, z profili PVC, szklonych zestawem trójszybowym, profile ciepłe, kolor biały. Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. Stolarka okienna z PVC:

- profil ciepły (7-komorowe profile ramy i 5-komorowe profile skrzydła), przenikalność profilu Uf max 0,9 W/(m2 K),

- wszystkie skrzydła okienne uchylno rozwierne,

- szklenie pakietem trzy szybowy 4/18/4/18/4 (o współczynniku przenikania ciepła Ug max 0,5 W/(m2 K),

- kolor biały, trzy uszczelki, klamki białe z zamkami,

- po wymianie okien należy wykonać naprawy tynków i gładzi na wewnętrznych ościeżnicach,

- na nowych oknach montaż rolet materiałowych zaciemniających, podgumowanych. Rolety montowane do ścian lub nadproża okiennego,

- wykonanie nowych tynków w zalanych pomieszczeniach świetlicy. Tynki renowacyjne z certyfikatem WTA w warstwach, po oczyszczeniu podłoża:

- 1 warstwa - uzupełnienie ubytków w ścianach z bloczków żużlobetonowych i cegły, po skutych tynkach. Uzupełnienie ubytków z cementowej obrzutki renowacyjnej np. „Baumit Sanova Pre”, maksymalnie 25 %, obrzutka ubytków nakładana ręcznie, gr. obrzutki ubytków od 3,0 do 4,0 cm,

- 2 warstwa tynku wykonana z obrzutki renowacyjnej, zapewniająca przyczepność tynku renowacyjnego do istniejącego zawilgoconego podłoża, pełne krycie, obrzutka odporna na zasolenia. Obrzutka renowacyjna cementowa służy do wstępnego przygotowania muru i pozwala na przygotowanie podłoża pod warstwy tynku renowacyjnego. Produkt nakładany ręcznie lub maszynowo. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ ≤ 15, wielkość ziarna max 4 mm, zużycie ok. 9 kg/m² - 10 kg/m² (pełne krycie), zużycie ok. 5 kg/m² - 6 kg/m² (maksymalne krycie 50 %), np. „Baumit Sanova Pre”,

- 3 warstwa tynku wykonana z tynku renowacyjnego drobnoziarnistego, paroprzepuszczalnego, z certyfikatem WTA. Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ ≤ 15, porowatość > 40 %, wielkość ziarna 0 - 1,2 mm, zużycie ok. 15 – 16 kg/m² na jedną warstwę o gr. 15 mm. Tynk wykonany w dwóch warstwach, każda o gr. min 15 mm, łącznie min 30 mm, tynk renowacyjny np. „Baumit Sanova SP Grey”. Ze względu na drobne uziarnienie druga warstwa zatarta i wygładzona na gładko, poprzez np. filcowanie,

- 4 warstwa z gładzi wapiennej, o uziarnieniu 0 – 0,1 mm, paroprzepuszczalnej, z certyfikatem WTA, antybakteryjna, odporna na rozwój grzybów i pleśni, np. „Baumit Klima Fino”,

- łączna grubość tynku renowacyjnego od 4,00 do 5,00 cm,

- dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynków na ścianach, np. farba "Color CL Historic" firmy Remmers. W zakresie remontu pomieszczeń świetlicy po powodzi i zalaniu pomieszczeń ściekami, oraz bliżej nie zidentyfikowanymi cieczami, zaprojektowano w zadaniu dezynfekcję i malowanie ścian na całej wysokości, oraz malowanie wszystkich sufitów pomieszczeń. Kolor farby na sufit biały, kolor ścian do ustalenia w trakcie prac z Zamawiającym, barwy ciepłe,

- tapetowanie ścian na gotowym podłożu fototapetą z grafiką z bajek, kolorowa, wodoodporna, posiadająca certyfikaty i atesty zaświadczające, że produkt jest nieszkodliwy i nie posiada żadnych toksycznych substancji. Fototapeta winylowa na flizelinie, laminowana, matowa,

- wykonanie nowych punktów sanitarnych w pomieszczeniach – wykonanie na ścianie fartucha z płytek 1,60 x 1,00 m, z montażem nowych umywalek i baterii, wraz z pojemnikiem na mydło i ręczniki papierowe,

- wymiana istniejących sufitowych opraw rastrowych, na nowe kasetonowe oprawy LED 60 x 60 cm o mocy > 50 W, szkło akrylowe mleczne, obudowa z ramki aluminiowej w kolorze białym lub czarnym, barwa światła ciepła około 3000 K, IP 20, 230 V,

- wykonanie pomieszczenia szatni, po rozbiórkach:

- wykonanie ścian działowych z płyt GK gr. 12,5 mm, na ruszcie z profili aluminiowym CW i UW 100. Płyty GK impregnowane, do pomieszczeń mokrych, o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody,

- profile aluminiowe montowane na ścianach, sufitach i podłogach, na taśmach akustycznych,

- ściana działowa izolowana termicznie i akustycznie wełną mineralną/skalną, o gr. 10 cm,

- wykonanie nowych pomieszczeń WC, po rozbiórkach:

- wykonanie nowych posypek piaskowych o grubości 12 - 15 cm,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, poziomych z folii o gr. min 0,2 mm, z wywinięciem foli na ściany do wysokości 25 cm,

- wykonanie izolacji termicznej posadzek z płyt styropianowych o grubości 15 cm,

- montaż mat styropianowych z folią aluminiową pod ogrzewanie podłogowe o gr. 3 cm,

- montaż rur ogrzewania podłogowego „PEX-A” - układ wężownicy ślimakowy, rurociągi o śr. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

- wykonanie nowych posadzek betonowych, z betonu o klasie min C20/25 (stary B-25). Posadzka zbrojona włóknami rozproszonymi polipropylenowymi, grubość 12 cm,

- wykonanie ścian działowych z płyt GK gr. 12,5 mm, na ruszcie z profili aluminiowym CW i UW 100. Płyty impregnowane, do pomieszczeń mokrych, o zmniejszonym stopniu wchłaniania wody. Profile aluminiowe montowane na ścianach, sufitach i podłogach, na taśmach akustycznych,

- ściany izolowane termicznie i akustycznie wewnątrz wełną mineralną/skalną, o gr. 10 cm,

- w miejscach montażu osprzętu wbudować na ruszcie płytę OSB o min gr. 22 mm,

- wykonanie nowych okładzin ścian z płytek ceramicznych 30 x 60 cm. Ściany z okładziną na całej wysokości. Zamawiający dokona wyboru zaproponowanych płytek w przedziale wartości 100,00 - 110,00 zł/m2 Netto,

- wykonanie nowych okładzin posadzek z płytek ceramicznych 30 x 60 cm. Zamawiający dokona wyboru zaproponowanych płytek w przedziale wartości 110,00 - 120,00 zł/m2 Netto,

- montaż nowej armatury (umywalka, ustęp wiszący na stelażu podtynkowym), luster, pojemników na ręczniki i mydło, kosze 50 litrów,

- montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą regulowaną, z płyty MDF, skrzydła z przeszkleniem łazienkowym u góry, gr. ściany 12,5 cm,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd w pomieszczeniach WC,

- wykonanie nowych posadzek z wykładzin zgrzewanych w salach edukacyjnych:

- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, gr. min 2 mm, klasa 43,

- posadzka zgrzewana, antypoślizgowość R 10,

- cokoły z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych zgrzewanych, o wys. 10 cm,

- wykonanie nowych posadzek epoksydowych na ciągach komunikacyjnych, wiatrołapie i szatni:

- posadzki epoksydowe gr min 3-4 mm, z obróbką dylatacji przeciwskurczowych masami elastycznymi,

- wytrzymałość na ściskanie min 80 N/mm2,

- antypoślizgowość R 10,

- wysoka odporność chemiczna,

- wymagany atest higieniczny, zgodny z normą PN-EN 13813,

- zasyp piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,9,

- cokoliki wykończone posadzką epoksydową o wys. 10 cm, bez wyoblenia,

- zakup, dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń świetlicy:

- montaż na ścianie, na wysięgniku regulowanym monitora interaktywnego: interaktywny ekran dotykowy z podświetleniem LED o przekątnej min 75 cali, min UHD/4K (3840 x 2160), współczynnik proporcji 16:9. Powłoka antyodblaskowa, złącza USB, USB-C, HDMI, LAN Port, wbudowane głośniki, system min Andorid 11.0, pamięć RAM min 8 GB, SmartView+, WiFi, obsługa do 20 punktów dotykowych. W przedni panel wbudowana kamera i mikrofon. Zamawiający dokona wyboru zaproponowanego monitora interaktywnego w przedziale wartości 8500,00 – 9500,00 zł Brutto,

- szafki przedszkolne z wieszakami, ławką, schowkiem górnym i schowkiem dolnym na buty,

- tablice lekcyjne sucho ścieralne, magnetyczne o min wym. 2,50 x 1,50 m, z półką na akcesoria,

- zestaw mebli przedszkolnych posiadających certyfikat do użytkowania w jednostkach oświatowych. Długość planowanego zestawu mebli około 5,60 m. Kolor frontów do ustalenia z Zamawiającym przed dostawą mebli. Zamawiający dokona wyboru zaproponowanego zestawu mebli w przedziale wartości 6500,00 – 7500,00 zł/szt. Brutto,

- stoły okrągłe i sześciokątne, z regulowaną wysokości w 4 pozycjach, posiadające certyfikat do użytkowania w jednostkach oświatowych. Kolor niestandardowy, do ustalenia z Zamawiającym przed dostawą mebli. Zamawiający dokona wyboru zaproponowanego stołu w przedziale wartości 750,00 – 1000,00 zł/szt. Brutto,

- krzesła przedszkolne z regulowaną wysokości w 4 pozycjach, posiadające certyfikat do użytkowania w jednostkach oświatowych. Kolor niestandardowy, do ustalenia z Zamawiającym przed dostawą mebli. Zamawiający dokona wyboru zaproponowanych krzeseł przedszkolnych w przedziale wartości 200,00 – 3000,00 zł/szt. Brutto,

- pufy do siedzenia zwykłe i typu „Sako”, opisane w przedmiarze robót,

- zestaw klocków piankowych „Megabloki”, składający się z 30 sztuk, opisane w przedmiarze robót,

- zestaw kostek piankowych 6 sztuk, mata z kręglami, bujaki piankowe, elementy opisane w przedmiarze robót,

- biurko komputerowe dla jednej osoby, blat gr. min 25 mm, wykonany z płyty laminowanej o strukturze BS, kolor drewna jasnego, o min wymiary 60 x 140 cm, na metalowych nogach. Biurko z kontenerem biurowym, min trzy zamykane szuflady. Biurko z wysuwanym blatem pod klawiaturę i ergonomicznym krzesłem obrotowych, do biurek komputerowych. Zamawiający dokona wyboru biurka i krzesła w przedziale wartości 2700,00 – 3000,00 zł/szt. Brutto,

- komputer stacjonarny (procesor min i7, 13 generacji, 16 rdzeni, RAM > 32 GB, dysk SSD > 1 TB, system operacyjny Windows 11, zestaw z klawiatura i bezprzewodową myszką), z monitorem komputerowego LED, min 22 cale (1920 x 1080 px), ekran 16:9, powłoka matrycy matowa. Zamawiający dokona wyboru zestawu komputera stacjonarnego w przedziale wartości 6000,00 – 7000,00 zł/szt. Brutto,

  - ROBOTY BUDOWLANE ZEWNĘTRZNE

- remont rynien i rur spustowych, z wykonaniem nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej tylko od strony potoku. Rynny i rury spustowe systemowe. Rynny montowane na istniejących hakach rynnowych, pozostałe elementy systemowe nowe, z blachy powlekanej, kolor brąz,

- ciśnieniowe mycie całej elewacji świetlicy i nawierzchni schodów wejściowych,

- rozebranie okładzin schodów wejściowych do budynku, z betonowej kostki brukowej,

- skucie tynków na odkopanych ścianach fundamentowych, wokół budynku, czyszczenie podłoży i ręczne odgrzybianie ścian fundamentowych,

- wykonanie nowych tynków cementowych na ścianach fundamentowych,

- wykonanie nowej izolacji pionowej ścian fundamentowych z grubowarstwowych mas bitumicznych, modyfikowanych polimerami – izolacja KMB, o gr. min 4 mm,

- docieplenie ścian fundamentowych płytami izolacyjnymi z XPS, gr. 10 cm, płyty montowane do podłoża na pianoklej, bez kołkowania,

- wykonanie na płytach izolacyjnych z XPS wyprawy elewacyjnej, podwójnie zbrojonej siatką,

- montaż folii kubełkowej, z listwą zamykającą,

- zasypanie wykopów piaskiem, wykonanie wokół budynku obrzeży betonowych, na ławach betonowych z oporem,

- zamiast opasek żwirowych, zaprojektowano wykonanie wokół budynku opaski o nawierzchni z kostki betonowej, o gr. 6 cm, kostka na podsypce piaskowej,

- wykonanie okładziny zewnętrznej na zaizolowanych ścianach fundamentowych, z płytek klinkierowych, spoinowanych. Płytki układane na cokole między nową nawierzchnia z kostki betonowej, a istniejąca izolacją ścian budynku,

- remont schodów wejściowych do obiektu:

- nowe okładzin spoczników i stopni schodowych z płyt granitowych płomieniowanych o gr. min 3 cm,

- wymiana barierek stalowych, na nowe z rur stalowych kwasoodpornych. Wys. 1,10 m, dł 2 x 3,50 m,

1 x 4,50 m,

- ustawienie rusztowań systemowych i malowanie całej elewacji farba silikonową,

- wymiana punktów świetlnych nad drzwiami wejściowymi do świetlicy. Oprawy LED, z czujką ruchy,

  - REMONT DACHU

- demontaż i montaż po wykonaniu remontu dachu instalacji odgromowej,

- ciśnieniowe mycie powierzchni dachu, rozbiórka uszkodzonego pokrycia z piany PUR, z transportem materiałów rozbiórkowych na poziom parteru - maksymalnie do 85 % uszkodzonego pokrycia z piany na dachu, gr. od 1,5 cm do 6,00 cm,

- szlifowanie powierzchni pokrycia dachowego z piany PUR ręcznie, szlifierkami z tarczami listkowymi. Przyjęto 15 % powierzchni dachu do szlifowania,

- gruntowanie oczyszczonego i wyszlifowanego podłoża z piany PUR. Grunt poliuretanowy, jedno lub dwu składnikowy,

- uzupełnienie izolacji termicznej i wodnej połaci dachowych poprzez natrysk sztywnej piany poliuretanowej PUR, w miejscach wycięć uszkodzeń i ubytków - maksymalnie do 85 % wycięć w pianie. Piana zamknięta komórka, o gęstości min 45 kg/m3,

- wykonanie izolacji termicznej i wodnej połaci dachowych poprzez natrysk sztywnej piany poliuretanowej PUR. Piana zamknięta komórka, o gęstości min 45 kg/m3. Po wykonaniu napraw i przeszlifowaniu istniejącej powierzchni z piany PUR, natrysk trzech nowych warstw z piany PUR na całej powierzchni dachu, celem zamknięcia miejsc naprawianych, wyrównania powierzchni dachu po naprawach i uzupełnieniach, oraz zwiększenie izolacyjności termicznej dachu. Grubość natryśniętej piany PUR, w trzech warstwach 4,00 – 5,00 cm - jedna warstwa nie mniej niż 1,5 cm grubości,

- ręczne lub mechaniczne dwukrotne malowanie natryśniętej piany poliuretanowej PUR, kominów, ścian przyległych i obróbek blacharskich farbą ochronną przed UV. Farba z membrany poliuretanowej, alifatycznej, kolor biały, współczynnik SRI min 102, tzw. "Zimny Dach",

- prace porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów,

Dokładny obmiar i zakres robót remontowych pomieszczeń świetlicy po powodzi, zawarto w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót, niniejszego opracowania.

Sporządził

mgr inż. Robert Wąsik