OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie I

Przedmiotem zamówienia ( zadania I)  jest bieżące utrzymanie rowu  deszczowego „Potoku Głęboka” na odcinku 1823 mb od wiaduktu kolejowego na oś Kombatantów do ujścia rzeki San oznaczonego numerami ewidencyjnymi   5-2810, 4-3118,  4-3128, 4-2963/2, 4-2963/1, 4-2961/1, 4-2961/2 polegające na dwukrotnym w ciągu roku 2025 wykonaniu prac konserwacyjnych. Zakres prac konserwacyjnych każdorazowo obejmuje:

a/ koszeniu skarp rowu, poboczy oraz wskazanych terenów płaskich wokół rowu wraz z wygrabieniem, wywiezieniem  lub rozdrobnieniem resztek roślinnych.

b/ karczowaniu porostów gęstych na całej długości rowu a głównie samosiewów, odrostów po usuniętych drzewach i krzewach, usunięcie powalonych drzew i konarów,

c/  usunięciu zatorów, miejscowych zamuleń dna rowu wraz z wywózką urobku .

d/ wyzbieranie małych i  wielkogabarytowych odpadów wraz z wywózką.

e/  interwencyjne usuwanie zatorów przez okres obowiązywania umowy.

Szczegółowa charakterystyka prac na rowie przedstawia poniższa tabela

| Opis fragmentu rowu | Długość rowu [mb] | Pow. koszenia skarp, poboczy terenów płaskich | Istniejące urządzenia | Prace do wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I odcinek – nieutwardzony biegnący od wiaduktu kolejowego na wysokości oś Kombatantów do fragmentu wyłożonego płytami betonowymi. Koryto rowu o szer 1,5 m skarpy 0,80 m, pobocza 1,5 i 1m | 175 | 980 m2 |  | Koszenie, fragmentaryczne odmulenie, likwidacja zatorów, wyzbieranie i wywiezienie odpadów i gałęzi. Usunięcie powalonych nad rów drzew i konarów |
| II odcinek – wyłożony płytami betonowymi biegnący do wiaduktu pod drogą 3-go Maja. Koryto rowu o szer 2,0 m skarpy 0,80 m, pobocza 1,5 m | 356 | 2 350 m2 | Dwa przepusty o dł 4 m | Koszenie, oczyszczenie dna z namułu na całej długości w tym przepusty wyzbieranie i wywiezienie odpadów i gałęzi, koszenie przyległej drogi gruntowej wraz z podcięciem krzewów wychodzących na drogę na odcinku ok. 100 m Usunięty namuł winien być wywieziony. Niedopuszczalne jest jego odkładanie na krawędziach rowu. |
| III odcinek – odcinek przykryty biegnący od wiaduktu na ul 3-go Maja do przepustu pod ul. Słoneczną. | 65 | Teren płaski 400 m2 | Przepust rurowy pod ul Słoneczną dł 5 m | Koszenie, czyszczenie, odmulenie przykrytego rowu na dł 65 m, wyzbieranie i wywiezienie odpadów i gałęzi |
| IV odcinek – rów wyłożony kamieniem biegnący od przepustu ul. Słonecznej do fragmentu przykrytego na wysokości ogródków działkowych. Koryto rowu o szer.dna 1,5 m skarpy 4 m, pobocza 1m | 400 | 3968 m2 Teren płaski 345m2 | Dwa przepusty o dł 4 m | Koszenie, fragmentaryczne odmulenie, likwidacja zatorów, wyzbieranie i wywiezienie odpadów i gałęzi, wycinka odrostów po usuniętych drzewach i krzewach, |
| V odcinek - rów przykryty wzdłuż ul Słonecznej na wysokości Ogródków Działkowych | 195 | Teren płaski 1607m |  | Czyszczenie, odmulenie przykrytego rowu, wykoszenie pobocza drogi o szerokości 1m oraz działki 3199/3 o pow. 1412 m2 |
| VI odcinek – rów odkryty biegnący wzdłuż garaży na wysokości osiedla Słoneczne. Koryto rowu o szer. dna 1,5 m skarpy 4 m, pobocza 2 m | 75 | 1013 m2 Teren płaski 951 | Przepust rurowy 1m podwójny pod ul. Słoneczną Dł 45 m | Fragmentaryczne odmulenie, likwidacja zatorów, wyzbieranie i wywiezienie odpadów i gałęzi, wycinka odrostów po usuniętych drzewach i krzewach, koszenie rowu i terenu pod skarpą i dz nr 3040 o pow 751 m2 |
| VII odcinek - rów odkryty biegnący wzdłuż ul Słonecznej od przepustu w ul. Słonecznej do przejścia pod obwodnicą . Fragment tego rowy o dł 130 m wyłożony płytami betonowymi typu jomb. Koryto rowu o szer 1,5 m skarpy 4 m, pobocza 1 m | 330 | 3795 m2 | Przepust pod obwodnicą 16 m | Fragmentaryczne odmulenie, likwidacja zatorów, wyzbieranie i wywiezienie odpadów i gałęzi, wycinka samosiewów i odrostów drzew i krzewów, koszenie ze szczególnym uwzględnieniem pobocza drogi |
| VIII odcinek- rów odkryty biegnący od obwodnicy do ujścia rzeki San Koryto rowu o szer. dna 1,5 m skarpy 6 m, pobocza 4 m | 230 | 3220 m2 Teren płaski 1840 m2 |  | Fragmentaryczne odmulenie, likwidacja zatorów, wyzbieranie i wywiezienie odpadów i gałęzi, Koszenie rowu i terenu po obu stronach rowu ( do ogrodzenia ogródków działkowych |
| Razem | 1826 mb | Skarpy 15 326 m2 Teren płaski 5143 m2 |  |  |

Opis warunków prowadzenia prac :

Do objętego zadaniem rowu  jest stosunkowo łatwy dostęp, wzdłuż rowu prawie na całym odcinku biegnie droga miejska. Warunki prowadzenia prac ocenia się jako średniego stopnia trudności.

Terminy wykonania zamówienia

1. Termin umowy na okres od dnia podpisania do dnia 15 grudnia 2025

2. Termin zakończenia i rozliczenia  I konserwacji  do 30 czerwca 2025 r.

II konserwacji  do 30 września 2025 r.

3. W okresie trwania umowy wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania na żądanie zleceniodawcy prac polegających na  usuwaniu zatorów będących następstwem czynników atmosferycznych takich jak ulewne deszcze i nawałnice.  Przeciwdziałać ma to wystąpieniu lokalnych podtopień. Czas reakcji wykonawcy w sytuacji nagłej konieczności ma nastąpić  w czasie do 5 godzin od momentu otrzymania informacji lub zgłoszenia. Ryzyko z tego tytułu Wykonawca uwzględnia w ofercie.

Warunki wykonywania prac.

1. Rozpoczęcie prac zostanie poprzedzone protokolarnym przekazaniem terenu, podczas którego

ustalone zostaną ustalenia co do kolejności prowadzenia prac na tym terenie i ich odbioru.   Podczas przekazania terenu Zamawiający wskaże Wykonawcy zadania objęte zakresem prac.

2. Wykonawca jest obowiązany do wykonywania robót przy zachowaniu obowiązujących

przepisów oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie terenu pozostającego w zasięgu oddziaływania prac (przygotowanie terenu, organizacja ruchu, zabezpieczenie sąsiednich obiektów i drzew rosnących w zbliżeniu do obszaru objętego pracami),.

3. Odbiory  robót  będą dokonywane w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Na okoliczność tej czynności zostanie sporządzony protokół.

Warunki odbioru prac.

1. Koszenie dna rowu, skarp i terenów płaskich wskazanych w szczegółowej charakterystyce prac winne odbyć się we wskazanych powyżej terminach. Koszenia należy dokonać na wysokości nie wyższej niż 6 cm od powierzchni gruntu. Urobek winien być wygrabiony z koryta rowu, wywieziony lub rozdrobniony, na terenach płaskich - wygrabiony, wywieziony lub rozdrobniony.

2. Usunięte odrosty drzew i krzewów winne być wygrabione i wywiezione.

3. Dno rowu szczególnie na odcinku wyłożonym płytami betonowymi ma być odmulone w całości, na pozostałych odcinkach, odmulone na poziomie zapewniającym swobodny przepływ wód opadowych i dostosowane do rzędnych występujących przepustów ramowych i rurowych. Zamulenie nie może powodować miejscowych zastoin wody i zatorów.

4. Małe i wielkogabarytowe odpady usunięte i wywiezione.

KOSZTORYS   ŚLEPY

dla jednokrotnej konserwacji

| Lp. | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wyceny |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR 15-01 | Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich z dna cieków | 3330,00 | m2 |  |  |
|  | 0114-07-050 |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 15-01 | Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szerokości do 2,0 m | 3 330,00 | m2 |  |  |
|  | 0115-03-050 |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 15-01 | Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich ze skarp | 11 996,00 | m2 |  |  |
|  | 0114-03-050 |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 15-01 | Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m | 11 996,00 | m2 |  |  |
|  | 0115-02-050 |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 15-01 | Wykoszenie ręcznie porostów gęstych miękkich - teren płaski | 5 143,00 | m2 |  |  |
|  | 0114-03-050 |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 15-01 | Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem | 3 968,00 | m2 |  |  |
|  | 0114-04-050 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kalkulacja własna | Czyszczenie dna rowów z namułu – kalkulacja własna | 1 823,00 | m |  |  |
| 9 | Kalkulacja własna | Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych i ramowych na całej długości rowu – kalkulacja własna | 7 | Szt. |  |  |
| 10 | Kalkulacja własna | Usuwanie małych wielkogabarytowych odpadów wraz z wywózką na całej długości rowu | 1 823,00 | m |  |  |
| 11 | Kalkulacja własna | Interwencyjna likwidacja zatorow |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys netto |  |  |  |  |
|  |  | Vat |  |  |  |  |
|  |  | Kosztorys brutto |  |  |  |  |
|  |  | Krotność 2X |  |  |  |  |