Załącznik nr 1 do SWZ

Wykaz przedmiotu zamówienia

Wadium : 25 0000

Tabela nr 1 : formularz cenowy

| LP. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Kwota jedn. netto | Cena jedn. brutto | Stawka podatku VAT (w %) | Kwota netto zamówienia | Cena brutto zamówienia* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Egzoskop z ramieniem robotycznym oraz oprogramowaniem dla neurochirurgii dziecięcej | 1 | ………….. | …………… | ……………… | …………….. | ……………………. |
|  | Koszty dostawy, zainstalowania sprzętu, dostosowania infrastruktury, serwisowania zakupionego sprzętu oraz szkoleń w zakresie obsługi sprzętu w ośrodku referencyjnym – min.: 2 osoby) | X | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXX | ……………. | ……………… | ………………. |
| SUMA |  |  | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Całkowita wartość netto zamówienia* …………….. | Całkowita cena brutto zamówienia* …………….. (kryterium oceny ofert) |

Poz. nr 1 i poz. nr 2 płatne będą na podstawie osobnych faktur

Obliczenie całkowitej ceny brutto zamówienia

Zamawiający obliczy cenę oferty w następujący sposób:

cena jednostkowa netto + podatek VAT  = cena jedn. Brutto/cena brutto zamówienia

cena jednostkowa netto x ilość = kwota netto zamówienia,

Całkowita wartość netto zamówienia = kwota netto zamówienia poz. 1 + kwota netto zamówienia poz. 2

Całkowita cena brutto zamówienia = całkowita wartość netto zamówienia + podatek VAT

*Całkowita wartość netto  zamówienia (bez VAT )................................................................

Słownie zł....................................................................................

Stawka VAT : ………. %

*Całkowita cena brutto zamówienia (z VAT)......................................................................

Słownie........................................................................................

*całkowitą wartość netto zamówienia/całkowitą cenę brutto zamówienia należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

- (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)

Tabela nr 2 . Zestawienie parametrów wymaganych (granicznych)

| LP. | PARAMETRY | WYMOGI (warunki/parametry graniczne) | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe- wymagany rok produkcji: min. 2024 | PODAĆ | Rok produkcji: |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Egzoskop z ramieniem robotycznym oraz oprogramowaniem dla neurochirurgii dziecięcej | PODAĆ | Producent: Model: Typ: |
|  | Statyw podłogowy, jezdny z niezależną blokadą ruchu statywu na każde z kół. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wymiary zewnętrzne max (826 x 1 227 x 1 938) (wys. x szer. x gł.) (mm) | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Masa Własna jednostki głównej max 320 kg | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Monitor min 26'' 3D rozdzielczość min 1920x1080 | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Monitor zewnętrzny min 55" 4k 3D dla operatora, posiadający spersonalizowanie dla niego ustawienia, pozwalający na pracę "face to face", monitor zawieszony na niezależnym statywie | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Stojak - statyw monitora na min 55". Zintegrowane cztery koła, każde z niezależną blokadą. Statyw wyposażony w osobny przewód zasilający | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min 15,6" do sterowania funkcjonalności egzoskopu na jednostce głównej | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Rotacji obrazu na ekranie monitora 0", 90", 180", 270" | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zintegrowane ramię robota | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ramię robota pracujące dla wszystkich ruchów, zwalnianie każdym z dwóch przycisków na uchwytach bocznych głowicy egzoskopu. Dowolne programowanie przycisków do pracy w trybie zwalniania ramienia, możliwość blokady jednego przegubu przy zachowaniu ruchów pozostałych | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Pilotaż głowicy egzoskopu w osiach XYZ wokół dowolnie zaprogramowanego punktu w przestrzeni bez utraty ostrego obrazu na ekranie operatora, tzw. "lock on target" | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Obrót ramienia robota względem podstawy jezdnej o min. 400 stopni | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ustawienie szybkości pracy ramienia robota przy ruchu manualnym | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ustawienie szybkości pracy ramienia robota przy ruchu sterowanym z przycisków/sterownika nożnego | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | System pamięci pozycji egzoskopu. System pozwalający na automatyczne i zrobotyzowane ustawienie egzoskopu, ogniskowej i powiększenia w zapamiętanym punkcie w przestrzeni. Pamięć nieograniczonej ilości pozycji, system nie wymagający podłączenia dodatkowych urządzeń. Obsługa funkcji, zarówno ze sterownika nożnego, uchwytów przy głowicy kamery oraz ekranu roboczego - dotykowego. | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Cofnięcie ostatniego ruchu, powrót do ostatniego ustawienia ramienia robota | TAK | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | System automatycznego balansowania ramienia robota realizowany jednym przyciskiem. Nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Przycisk bezpieczeństwa na jednostce głównej | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zintegrowane wbudowane awaryjne zasilanie w systemie zapobiegające nagłemu wyłączeniu się systemu w przypadku chwilowego braku zasilania (UPS) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Uchwyty boczne na głowicy egzoskopu służące do przestawienia głowicy egzoskopu - ustawione symetrycznie | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Programowanie jednej z min 34 możliwości funkcyjnych dla każdego z programowalnych przycisków na każdym uchwycie bocznym | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Kamera egzoskopu min Full HD 3D, praca wyłącznie w okularach 3D | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zintegrowana kamera Full HD 3D nie wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowana w obudowie głowicy egzoskopu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Brak analogowego systemu optycznego (okularu mikroskopu) | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczny autofocus po każdorazowym ruchu głowicy kamery, system nie wymagający podłączenia dodatkowych urządzeń | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Automatyczne (bez konieczności naciśnięcia przycisku na głowicy) wyzwolenie funkcji autofocus po zmianie pozycji głowy | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Całkowicie zintegrowany w głowicy egzoskopu, system automatycznego ustawienia ostrości obrazu. Autofocus wyzwalany jednym przyciskiem i/lub po każdym ruchu ramienia robota | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Ogniskowa w zakresie min (od 200 mm do 450 mm), realizowana jedną głowicą kamery, zmiana płynna w całym zakresie - nie skokowo | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zoom i Focus zmotoryzowane Zoom - płynny | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zwężenie pola widzenia po przez zastosowanie cyfrowej obróbki obrazu z regulacją natężenia światła | Tak. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Oświetlenie LED-owe, źródło światła zimnego w postaci diod LED bezpośrednio w głowicy egzoskopu Oświetlenie główne dioda LED Oświetlenie awaryjne - dioda LED | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Gniazda wyjścia 2 x HDMI (max. UHD 3840 x 2160 50/60 Hz), 2D/3D do wyboru dla każdego monitora | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Interfejs min 4 x Gigabit - LAN, min 6 x USB | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Manualne dostosowanie parametrów obrazu tj. jasność, kontrast, nasycenie barw | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Klawiatura zewnętrzna medyczna | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Okulary 3D umożliwiające pracę operatora bez powiększenia 25 szt oraz sterylne obłożenia szt min 10 | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Bezprzewodowy sterownik z przyciskami funkcyjnymi umożliwiającymi sterowanie funkcjami egzoskopu i ruchu ramienia robota we wszystkich płaszczyznach (osiach X, Y, Z) | Tak |  |
| Oprogramowanie do archiwizacji i analizy zabiegów |  |  |  |
|  | Zintegrowany w egzoskopie system archiwizacji 2D/3D umożliwiający nagrywanie video min (AVI/MOV) w rozdzielczości max 3840 x 1080 z edycją materiału video, tworzeniem własnych klipów i zdjęć | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Aplikacja do odtwarzania i edycji nagrań min (AVI, MOV, MP4), konwersja plików 3D na 2D | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Zintegrowany w jednostce głównej system pozwalający na wprowadzenie na ekranie dowolnego źródła dodatkowego sygnału, funkcja obraz w obrazie, możliwość dzielenia ekranu w co najmniej dwóch różnych podziałach z urządzeń peryferyjnych np. Endoskopu , Neuronawigacji | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wybór jakości nagrania oraz wykonywania zdjęć obrazu | Tak | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

| INNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeglądy techniczne (należy podać częstotliwość przeglądów w przypadku wymaganych przeglądów technicznych) | Tak | Podać : |
|  | DTR w języku polskim i angielskim, w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) | Tak. Wraz z dostawą urządzenia | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej i elektronicznej (PDF) na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych | Tak. Przedstawić dokument autoryzacji wraz z dostawą | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Wykaz autoryzowanych przedstawicieli serwisowych: nazwa firmy, adres, email, telefon | Tak | Podać : Nazwa firmy:…………… Adres: …………………… Email: …………………… Telefon:………………… |
|  | Okres udzielonej gwarancji | min: 24 miesiące | Wykonawca poda:….……. W przypadku braku informacji o gwarancji Zamawiający przyjmuje min 24 miesiące. *Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 24 miesięcy. Podanie krótszego okresu gwarancji spowoduję odrzucenie oferty. Nie podanie żadnego okresu gwarancji oznacza, że Wykonawca zaoferował min okres gwarancji. Ponadto, Zamawiający przyjmuje, że maksymalny okres gwarancji wynosi: 24 miesięcy tj.: zaoferowanie większej ilości miesięcy nie będzie skutkowała uzyskaniem dodatkowych punktów, okres taki będzie traktowany przy obliczaniu wartość punktowej jako 24 miesięcy, z zastrzeżeniem, że na przedmiot zamówienia będzie obowiązywał okres gwarancji podany w ofercie. Ilość przyznanych punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. |

Wykonawca wypełni tabele  zgodnie z wymogiem Zamawiającego. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi traktowany będzie jako brak danego parametru/warunku w oferowanym asortymencie i spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 107 ust 2 pzp. Miejsca zaznaczone „xxx” Wykonawca nie wypełnia. Wykonawca składając ofertę potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania dotyczące oferowanych dostaw wskazane w miejscach „xxx”

Tabela nr 3  - Zestawienie parametrów ocenianych (w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych)

| L.p. | Parametry oceniane | Wymogi Tak/nie | Odpowiedź wykonawcy Tak/nie | Parametry oferowane Przez wykonawcę (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość rozbudowania na dzień składania ofert systemu o System wizualizacji 3D ICG | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak –5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Możliwość rozbudowania na dzień składania ofert o system wizualizacji 3D fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów onkologicznych z wykorzystaniem kwasu 5-ALA | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak –5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Wbudowany moduł komunikacji DICOM | Tak/Nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak –10- pkt Nie – 0 pkt |
|  | Bezprzewodowy sterownik z przyciskami funkcyjnymi umożliwiającymi sterowanie funkcjami egzoskopu i ruchu ramienia robota we wszystkich płaszczyznach (osiach X, Y, Z) z funkcją podłączenia awaryjnego przewodowego | Tak/nie | Podać ………. W przypadku braku funkcji podłączenia awaryjnego przewodowego Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak –15- pkt Nie – 0 pkt |
|  | Funkcja włączenia i wyłączenia spotów wspomagających manualne wyostrzenie obrazu | Tak/nie | Podać ………. W przypadku braku informacji Zamawiający przyjmuje NIE |  | Tak –5 pkt Nie – 0 pkt |

Wykonawca wypełni tabelę  zgodnie z wymogiem Zamawiającego.

W przypadku parametru technicznego, będącego zarazem parametrem ocenianym - wymaga się potwierdzenia spełnienia warunku słowem „TAK” (lub „NIE”) oraz podania oferowanej wartości parametru (należy opisać). Wartość poszczególnego parametru zostanie oceniona w sposób szczegółowo podany w tabeli/ach.

Wykonawca  oświadcza, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca oświadcza, że zaproponowany przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy i spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ,  wymienione  w  tabeli.

Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 9 do SWZ.

Osobą/osobami odpowiedzialną/nymi  za realizację umowy ze strony Wykonawcy  jest/są  :………………………..… (imię, nazwisko, telefon)