Załącznik A do swz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry techniczno – użytkowe ciągnika rolniczego

- pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy 2024 (wraz ze wszystkimi urządzeniami dodatkowymi, w tym oponami),

- silnik 4 cylindrowy turbo o pojemności maks. 4000 ccm i mocy min. 125 KM,

- podnośnik tylny elektrohydrauliczny o udźwigu min. 5400 kg z ramionami kat. II,

- WOM 540/540E/1000/1000E,

- tylny zaczep dolny oscylacyjny,

- zaczep górny transportowy automatyczny,

- pompa hydrauliczna o wydajności min. 90 l/min.,

- oś przednia amortyzowana,

- komputer pokładowy,

- fotel na zawieszeniu pneumatycznym z regulacją wagi operatora,

- klimatyzacja,

- kabina z szyberdachem ułatwiającym pracę z przednim ładowaczem,

- skrzynia biegów 60+60 z rewersem elektrohydraulicznym (5-biegów, 3-półbiegi z funkcją automatycznego przełączania półbiegów, 4 zakresy reduktora),

- funkcja STOP & GO,

- 6-drogowe wyjścia hydrauliczne tylne z regulacją przepływu oleju,

- 4 reflektory robocze przednie – 4 reflektory robocze tylne,

- 2 światła pracy na wysokości maski,

- felgi pełne spawane z ogumieniem: przód 440/65 R28, tył 540/65 R38,

- światło obrotowe błyskowe typu „kogut”,

- fotelik pasażera z pasem bezpieczeństwa,

- ramiona podnośnika tylnego automatyczne (CBM),

- system szybkiego skrętu ułatwiającego manewrowania w ciasnych pomieszczeniach, uwrociach (2,2 obrotu),

- zbiorniki: paliwa min. 60 litrów, adblue min. 12 litrów,

- obciążniki przednie 12 sztuk po min. 20 kg,

- prześwit min. 450 mm,

- masa całkowita: min. 4500 – 5000 kg.