| ………………………………….. (nazwa i adres wykonawcy) |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ |
| --- | --- | --- | --- |
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  |  |  |
| Cenę brutto (zł), będącą podstawą do wyliczenia punktów za cenę otrzymujemy ze wzoru: Wartość jednostkowa netto (zł) razy Ilość – daje Wartość netto (zł), z której to wartości liczymy podatek VAT i po dodaniu podatku VAT do wartości netto otrzymujemy Cenę brutto (zł). |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | VAT % | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet 1 Spirala embolizacyjna,cewniki, stenty CPV 33140000-3 Materiały medyczne PA01-7 Wynajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | spirala okluzyjna ,platynowa spirala 3D; pierwotna średnica - 0,020” ; spirala dwuczęściowa - część kotwicząca (standard) i część wypełniająca (miękka), dostępne długości: 20, 30, 50 lub 60 cm; (w zależności od średnicy spirali) dedykowane do zamykania naczyń o dużym przepływie krwi o średnicy przynajmniej od 3 do 14 mm. Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” |  | sztuka |  | 200 |  |  |  |  |
| 2 | platynowa spirala embolizacyjna odczepiana mechanicznie, o pierwotnej średnicy - 0,020”; dostępna w 2 wariantach – standardowym oraz miękkim, dostępne długości: w wersji standardowej od 5 do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm; Spirale otwierają się conajmniej do średnic 3 – 40 mm (wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka); Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” ; Spirale sinusoidalne o co najmniej 5 długościach (wymagane 5, 15, 30, 45 lub 60cm) |  | sztuka |  | 200 |  |  |  |  |
| 3 | mikrocewnik : średnica: wewn. 0.025”; zewn. 2,95-2,6F (proks.-dist.); Długość całkowita – 115, 135 lub 150 cm; Widoczność w RTG – wyznakowane ostatnie 3cm mikrocewnika; dwa markery dystalne w odległości 3cm od siebie Zakończenia – proste, 45 lub 90 stopni |  | sztuka |  | 100 |  |  |  |  |
| 4 | urządzenie do odczepiania spiral kompatybilne z popychaczem o średnicy 0.020"; dźwiękowa sygnalizacja odczepienia |  | sztuka |  | 30 |  |  |  |  |
| 5 | cewnik aspiracyjny długości 50cm: średnica zewnętrzna na dystalnym odcinku -8F; dostępny w wariancie zagiętym w zestawie z cewnikiem przewody wysokociśnieniowe |  | zestaw |  | 3 |  |  |  |  |
| 6 | cewnik aspiracyjny długości 50/85/115cm: średnica zewnętrzna dystalnych odcinków - 8F; dostępny w wariancie o prostym i 2 wygiętych zakończeniach; w zestawie posiada przewody wysokoprzepływowe |  | zestaw |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 | cewnik aspiracyjny długość 135cm: średnica zewnętrzna dystalna - 6F; zakończenie proste; w zestawie posiada przewody wysokoprzepływowe |  | zestaw |  | 3 |  |  |  |  |
| 8 | separator do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię kompatybilne z cewnikami z poz 5-7 |  | zestaw |  | 3 |  |  |  |  |
| 9 | cewnik aspiracyjny długość 150cm; średnica proksymalna 4,1F, dystalna 3,4F; w zestawie posiada przewody wysokoprzepływowe |  | zestaw |  | 3 |  |  |  |  |
| 10 | zbiornik kalibrowany, przezroczysty , kompatybilny z pompą aspiracyjną poz 11; objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym |  | sztuka |  | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Najem - bezolejowa pompa próżniowa, podświetlane miejsce na zbiornik aspiracyjny; max. możliwe podciśnienie apsiracji -29inHg; 4-stopniowy ledowy wskaźnik siły ssania; kompatybilna z 1000ml zbiornikiem z elementem wychwytującym odsysane skrzepliny (plastikowa siatka); integralna część systemu do tromboaspiracji |  | miesiąc |  | 24 |  |  |  | Bezolejowa pompa próżniowa - typ ………………, rok produkcji ………. Producent …………………. Kraj ………………. o wartości brutto …………….. zł (do celów księgowych) |
| 12 | Cewnik aspiracyjny, długości 50cm: średnica zewnętrzna - 7F; dostępny w wariancie zagiętym w zestawie z cewnikiem przewody wysokociśnieniowe |  | sztuka |  | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Inteligentny zestaw aspiracyjny. Atraumatyczny cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic i żył; prosty: średnica zewnętrzna 7F, średnica wewnętrzna – 0,082”; długość robocza 130cm; dystalny odcinek zagięty inteligentna, mikroprocesorowa kontrola ewakuacji skrzeplin automatyczne sterowanie przepływem (zaworem) przewody o wysokim przepływie z dodatkowym manualnym wyłącznikiem aspiracji audio-wizualne komunikaty w czasie zabiegu zestaw kompatybilny z pompą aspiracyjną z poz. 11 |  | sztuka |  | 3 |  |  |  |  |
| 14 | Separator do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię kompatybilne z cewnikami z poz. 12 i 13 |  | sztuka |  | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Inteligentny zestaw aspiracyjny, atraumatyczny cewnik do aspiracji skrzeplin z tętnic i żył; prosty: średnica zewnętrzna 12F; średnica wewnętrzna .131"; długość robocza 100 lub 115 cm; dystalny odcinek zagięty dedykowany do naczyń o srednicy powyżej 35,4 lub 50 mm inteligentna, mikroprocesorowa kontrola ewakuacji skrzeplin automatyczne sterowanie przepływem (zaworem) przewody o wysokim przepływie z dodatkowym manualnym wyłącznikiem aspiracji audio-wizualne komunikaty w czasie zabiegu zestaw kompatybilny z pompą aspiracyjną z poz. 11 |  | sztuka |  | 3 |  |  |  |  |
| 16 | Separator do trombektomii: urządzenia wspomagające trombektomię, długość całkowita - 150 cm. kompatybilne z cewnikami z poz. 15 |  | sztuka |  | 3 |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | VAT % | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| Pakiet 2 Spirale embolizacyjne, mikrosfery embolizacyjne, stent, cewniki, prowadniki, koszulki, CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa, Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm, Kształtowalny koniec o długości 2cm, Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm |  | sztuka |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm, Powłoka polimerowa z domieszką wolframu. Średnica 0,014” (0,37mm), Długości 182 i 300cm, Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta, Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm, Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej |  | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE, Średnice: 0,035”oraz 0,038”, Długości: 75/145/180/260cm, Końcówka kształtowalna o długości 3 cm, kształt prosty i J-tip 3mm. |  | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Prowadnik o stalowym rdzeniu z zakończeniem J oraz C, Super sztywny o miękkiej (11 lub 16) sekcji dystalnej, z super miękkim zakończeniem o długości 4cm, Końcówka widoczna we fluoroskopie wykonana z oplotu wolframowego pokrytego złotem, Średnica 0,035”, Długość: 185 i 300 cm |  | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Prowadnik stalowy, pokryty PTFE, Średnice: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038”, Długości: 40/80/100/125/150/180/260 cm, Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm), Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem |  | sztuka |  | 2200 |  |  |  |  |
| 6 | Introducer 10F-14F z zastawką pokrytą powłoką silikonową. Długości koszulki 11 i 25cm, średnice 10,11,12, 14F. Kompatybilnośc z prowadnikiem do 0,038". Każdy zewstaw zawiera prowadnik 0,035" a dodatkowo wersja o długości 11cm dostępna również bez prowadnika. |  | sztuka |  | 1000 |  |  |  |  |
| 7 | Introducer 4-9F o gładkiej powierzchni z zastawką pokrytą powłoką silikonową. Przezroczysty korpus – kontrola urządzeń przechodzących przez koszulkę. Obrotowe kółko do przyszycia. Wariant 4Fr kompatybilny z prowadnikiem 0,035", 5-9Fr kompatybilne z prowadnikiem 0,038" Wersja bez znacznika cieniującego dla długości 7cm (4-8Fr) i 11cm (4-9Fr) dostępna z prowadnikiem J-Tip 0,035" o długości 45cm w zestawie, 25cm (5-9Fr) bez prowadnika. Wersje ze znacznikami cieniującymi o długości 7cm (5-9Fr), 11cm (4-9Fr) i 25cm (4-9Fr) bez prowadników. |  | sztuka |  | 12000 |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka wysokociśnieniowa o wytrzymałości do 26 atm, Pojemność 20cm sześciennych, Przezroczysty, polikarbonatowy korpus z manometrem o skali w jednostkach: atm i kPa, Mechanizm, który blokuje swobodny przesuw tłoka (zapadkowy), Strzykawka wyposażona w dren poliuretanowy, z możliwością rotacji |  | sztuka |  | 2500 |  |  |  |  |
| 9 | Kalibrowane cząsteczki alkoholu poliwinylowego, Rozmiary: 45 – 150 µm, 150 - 250 µm, 250 - 355 µm, 355 - 500 µm, 500 - 710 µm, 710 - 1000 µm, 1000 - 1180 µm, in rozmiary cewników dostawczych: 0.021” (45-150 μm, 150-250 μm, 250-355 μm, 355-500 μm); 0,027” (500-710 μm); 0.044” (710-1000 μm, 1000-1180 μm) |  | sztuka |  | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik balonowy kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, Długości cewników: 75 i 120 cm, Średnice balonów: 12/14/16/18 mm, Długości balonów: 20/40/60 mm, RBP: 5-8 atm, Kompatybilny z koszulkami: 7 F (dla śr. 12 i 14 mm) i 8 F (dla śr. 16 i 18 mm) |  | sztuka |  | 70 |  |  |  |  |
| 11 | Prowadnik 0,014” z filtrem do neuroprotekcji z platynową, miękką końcówką; Długości prowadnika: 190 i 300 cm; Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra,; Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem o porowatości 110mikronów; Koszyk dopasowujący się do naczyń o średnicy 3,5-5,5 mm; System dostawczy monorail o profilu przejścia 3,2F |  | sztuka |  | 5 |  |  |  |  |
| 12 | Balon do czasowej okluzji, cewnik balonowy do czasowej okluzji w chirurgii naczyniowej oraz do modelowania stentgraftów, cewnik 7F o długościach 65 oraz 100cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,038”, średnice balonu: 20/27/33/40mm., dwa platynowe markery na końcach balonu |  | sztuka |  | 3 |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | VAT % | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| Pakiet 3 Stent samorozprężalny obwodowy CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | STENT samorozprezalny, zamkniętokomorkowy, repozycjonowalny stent wykonany ze stopu stali stopu stopu kobaltu, chromu, żelaza, niklu i molibdenu, pleciony na kształt siatki z drutu z platynowym rdzeniem, o dużej sile radialnej i elastyczności, całkowicie repozycjonowany, dobrze widoczny we fluoroskopii, bez konieczności posiadania markerów. Srednice 2-23 mm i długości od 23 mm do 145 mm, system wprowadzający 75 cm i 135 cm, dedykowany do stosowania w tętnicach i żyłach obwodowych. System dostawczy 0,035 OTW, niski profil 6F |  | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| Razem Pakiet nr 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | VAT % | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| Pakiet 4 Sprzęt do embolizacji i chemoembolizacji, stent, cewniki, prowadniki, koszulki CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Spirala embolizacyjna obwodowa - platynowe spirale embolizujące 3D odczepiane elektrycznie długość systemu dostawczego 175 cm kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,021” ;średnica coila 8, 10, 14 i 20 mm, długości 20, 26, 34, 50 cm |  | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Mikrosfery przeznaczone do embolizacji zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, wielkości mikrosfer: 75 µm +_ 30 µm; 200 µm +_75 µm; 400 µm +_ 75 µm; 600 µm +_ 75 µm; 800 µm +_75 µm; 1100 µm +_ 75 µm; pakowane w strzykawki a 20 ml; strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej |  | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Mikrosfery przeznaczone do embolizacji oraz chemoembolizacji ; mogą być obciążane chemioterapeutykiem; ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej; precyzyjnie kalibrowane -3 wielkości mikrosfer: 100 µm +_ 25 µm; 200 µm +_50 µm; 400 µm +_ 50 µm; pakowane w strzykawki a 20 ml; strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej |  | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Stent do tętnic szyjnych ; stent nitinolowy o strukturze plecionej; dwuwartwowa konstrukcja z mikrosiateczką ; bardzo małe komórki stentu o powierzchni 0,381 mm2; zakres średnic: od 5 do 10 mm; zakres długości: 22, 25, 33, 35, 37, 40, 43, 47 mm; stent w systemie RX , długość segmentu RX 25 cm; wszystkie rozmiary stentu kompatybilne z koszulką 5 Fr; długość systemu doprowadzającego 143 cm; średnica zewnętrzna części proksymalnej 3.4 Fr; średnica zewnętrzna części dystalnej 5.2 Fr; współpracuje z prowadnikiem 0,014” |  | sztuka |  | 200 |  |  |  |  |
| 5. | Spirale embolizacyjne obwodowe odłączalne pokryte technologią hydrożelową dystalny odcinek spiral nie jest pokryty hydrożelem – pełni rolę „kotwicy” (loop) spirale „odłączalne” - w systemie 0,018” oraz 0,035” o termoelektrycznym mechanizmie odłączania, układające się krzyżowo w naczyniu; system „odłączalny” pozwalający na lepszą kontrolę i repozycjonowanie coila (30 min - w systemie 0,018” oraz 20 min w systemie 0,035”) spirale o średnicach: 4-20 mm i długości: 7-40 cm, czas odłączenia 0,7 s. |  | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik hydrofilny, superselektywny, obwodowy ; średnice 4 Fr, 5 Fr obie kompatybilne z prowadnikiem 0,038” długości 40, 65, 80, 100, 110, 120, 150 cm; kompatybilny z prowadnikiem 0,038” ; duża średnica wewnętrzna: 1,03 mm dla 4 Fr i 1,10 mm dla 5 Fr; dystalna część pokryta warstwą hydrofilną na długości 15, 25, lub 40 cm, duży wybór krzywizn, w tym krzywizny z otworami bocznymi ;4 Fr zbrojony podwójnym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 15 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=750 psi); 5 Fr zbrojony pojedynczym oplotem ze stali nierdzewnej (dystalne 10 cm bez zbrojenia ; max ciśnienie podania kontrastu p=1000 psi) |  | sztuka |  | 60 |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik diagnostyczny do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych - cewnik diagnostyczny selektywny / flush o średnicach 4, 5 Fr długości 65, 80, 90, 100, 110 lub 125 cm; dwuwarstwowa cienka ściana poliuretanowa z PTFE z wewnętrzną warstwą utwardzoną nylonem ;zbrojony podwójnym oplotem stalowym, miękka końcówka, duże światło przy małej średnicy zewnętrznej: - dla 4 Fr = 0,041”/ 1.05 mm, - dla 5 Fr = 0,047” / 1.22 mm dobry przepływ kontrastu do 22 ml/sek , odporność na wysokie ciśnienia podania kontrastu do 1000 psi z otworami bocznymi lub bez, duży wybór krzywizn trzewnych oraz mózgowych. |  | sztuka |  | 100 |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik wspierający, do trudnych przejść kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, koszulką 4 Fr i 0,018”, koszulką 2,6 Fr długości 65, 90, 135, 150 cm ;trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm; shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie ; Końcówka dystalna taperowana o długości 12 mm o stożkowatym kształcie; Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej ; Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni |  | sztuka |  | 80 |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik wspierający, do trudnych przejść kompatybilny z prowadnikiem 0,018”, koszulką 2,6 Fr długości 65, 90, 135, 150 cm ;trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm; shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie ; Końcówka dystalna taperowana o długości 12 mm o stożkowatym kształcie; Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej ; Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni |  | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| 10. | Prowadniki hydrofilne - średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”; dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short = 1 cm, regular = 3 cm oraz long = 5 cm, 8 cm; końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, ; trwała powłoka hydrofilna na całej długości atraumatyczna, miękka końcówka, dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej, długości 50, 80, 120 ,150, 180 cm |  | sztuka |  | 100 |  |  |  |  |
| 11. | Prowadniki hydrofilne - średnice 0,018”, 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035”, 0.038”; dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia (taper) short = 1 cm, regular = 3; końcówka prosta, zagięta 45 stopni, rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, trwała powłoka hydrofilna na całej długości atraumatyczna, miękka końcówka, dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej, długości 220, 260,300 cm |  | sztuka |  | 1800 |  |  |  |  |
| 12. | Mikrocewnik obwodowy superselektywny • trójwarstwowa budowa ściany: wewnętrznie poliuretan PTFE, środkowo zbrojenie wolframowym oplotem, zewnętrznie poliester elastomer, z powłoką hydrofilną • wolframowy oplot w warstwie środkowej zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika: zapewnia doskonałą kontrolę trakcji 1:1, dobrą nawigację i elastyczność części dystalnej na ostatnich 30 mm • atraumatyczna, miękka końcówka na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem • bardzo dobry przepływ kontrastu przy dużych ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek • szeroka kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, NBCA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, mikrosfery, różne środki kontrastowe oraz DMSO • długości 110, 130, 150 cm, wersja coaxial – dla 2.4, 2.7 i 2.8 Fr • duża średnica wewnętrzna: - 0,019” (0,49 mm) dla 2.0 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) - 0,022” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) |  | sztuka |  | 40 |  |  |  |  |
| 13. | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu -z pokryciem hydrofilnym, koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 45 cm kompatybilna z prowadnikiem 0,038” duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm ; zbrojona oplotem stalowym; cała koszulka dobrze widoczna pod skopią; złoty marker 5 mm od końca dystalnego ; atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza ; boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, i silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa |  | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu -z pokryciem hydrofilnym, koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 65 cm kompatybilna z prowadnikiem 0,038” duża średnica wewnętrzna: - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm ; zbrojona oplotem stalowym; cała koszulka dobrze widoczna pod skopią; złoty marker 5 mm od końca dystalnego ; atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza ; boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, i silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa |  | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 15. | Koszulka naczyniowa zbrojona / prowadząca / z markerem na końcu -z pokryciem hydrofilnym, koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, długości: 90 cm kompatybilna z prowadnikiem 0,038” duża średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,90 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,101” (2,50 mm) dla 7 Fr - 0,115” (2,90 mm) dla 8 Fr pokrycie hydrofilne na 5, 15 lub 35 dystalnych cm ; zbrojona oplotem stalowym; cała koszulka dobrze widoczna pod skopią; złoty marker 5 mm od końca dystalnego ; atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza ; boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, i silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa |  | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 16. | Prowadniki interwencyjne - prowadnik o budowie hybrydowej w proksymalnej części pokrytej PTFE oraz dystalnej pokrytej powłoką hydrofilną;długość powłoki hydrofilnej w części dystalnej 25 cm; proksymalna część prowadnika extra sztywna; dystalna końcówka prowadnika zagięta lub prosta dla średnicy 0,035”; dostępne średnice 0,035”, 0,014”, 0,018”; wymagane długości: 180, 260, oraz 300 cm dla średnicy 0,014” i 0,018” |  | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| 17. | urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 8 F zbudowane z materiałów biowchłanialnych - polimerowa kotwica od strony światła naczynia i kolagen od strony przydanki połączone nicią; materiał wchłaniający się do 90 dni |  | sztuka |  | 450 |  |  |  |  |
| 18. | urządzenie do zamykania miejsca nakłucia tętnicy udowej po koszulkach o średnicach od 5 do 7 F; biodegradowalne polimerowe dyski od wewnątrz i zewnątrz naczynia, połączone nicią; materiał wchłaniajacy się do 90 dni |  | sztuka |  | 20 |  |  |  |  |
| 19. | prowadniki średnice 0,020”, 0,025”, 0,032” 0,035” ścięta końcówka rdzenia (taper) 3 cm końcówka prosta, zagięta 45 stopni rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, trwała powłoka hydrofilna na całej długości dostępne w dwóch rodzajach sztywności: standard i stiff atraumatyczna, miękka końcówka, długości 150, 260, 400, 450 cm |  | sztuka |  | 40 |  |  |  |  |
| 20. | Zestaw transradialny ( w zestawie koszulka, miniprowadnik, igła) krótka koszulka , średnice 4 – 6 Fr, długość 7 cm lub 10 cm w zestawie miniprowadnik 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym , ucho do szwu chirurgicznego Igła 22G x 35 mm, 21G x 35 mm lub 20G x 35 mm |  | zestaw |  | 200 |  |  |  |  |
| 21. | Koszulki do dostępu udowego (z mikroprowadnikiem i igłą stalową) średnice 4 – 9 Fr, długość 10 cm miniprowadnik o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką J i igłą w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym ucho do szwu chirurgicznego igła 18G x 70 mm |  | zestaw |  | 200 |  |  |  |  |
| 22. | kontroler odłączania do max. 20 spiral kompatybilne ze spiralami poz. 1 i 5 |  | sztuka |  | 5 |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| Pakiet 5 Zewnętrzny system do zamykania naczyń krwionośnych CPV 331400000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zewnętrzny system do zamykania naczyń krwionośnych, min. przy krwawieniu po dostępie naczyniowym o wielkości 12F, na bazie komponentów biologicznych, wykonany w 100% z włókien chitosanu pochodzącego od skorupiaków, z możliwością użycia u pacjentów stosujących leki powodujące rozrzedzenie krwi. Produkt o działaniu antybakteryjnym, niewchłanialny, aktywny obustronnie, sterylny, jednorazowego użytku. Rozmiar 5x5 cm grubość 1 cm. Wyrób medyczny posiadający oznakowanie CE oraz deklarację zgodności. |  | sztuka |  | 850 |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | VAT% | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| Pakiet 6 Stentgraft brzuszny i piersiowy CPV 33140000-3 Materiały medyczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Stentgraft brzuszny niskoprofilowy: Stentgraft wielomodułowy o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru; System o mocowaniu nadnerkowym; Niski profil systemu: • Część główna (body): 14 – 16 F • Odnogi: 12 F; Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach; Zakres leczenia – część aortalna: 17 – 31 mm;. Zakres leczenia – część biodrowa: 8 – 22 mm; System z zintegrowanymi hydrofilnymi koszulkami;. Możliwość regulacji zakładek między body a odnogami po stronie ipsi- i contralateralnej; Odnogi ze spiralnym ułożeniem stentu minimalizującym ryzyko załamania; System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu; Trzy elementowa konstrukcja systemu zapewniający szeroki zakres zastosowania |  | komplet |  | 40 |  |  |  |  |
| 2 | stentgraft piersiowy niskoprofilowy: Stentgraft o szkielecie wykonanym z nitinolu i pokryciu z poliestru;Niski profil systemu: • 18 Fr dla średnic proksymalnych do 36 mm • 20 Fr dla średnic proksymalnych do 44 mm; Profil systemu umożliwiający leczenie przy wąskich dostępach; Średnica proksymalna stentgraftu: 20 – 44 mm; Średnica dystalna stentgraftu: 20-42 mm;System z zintegrowanymi hydrofilnymi koszulkami; System posiadający platynowe markery ułatwiające pozycjonowanie stentgraftu; Dostępne konfiguracje taperowane ; Możliwość przedłużania systemu z użyciem drugiego stentgraftu; Dostępne długości 8 cm , 16 cm |  | komplet |  | 40 |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | % Vat | Ilość | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa kod producenta |
| Pakiet 7 Protezy naczyniowe CPV 33184200-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proteza naczyniowa z PTFE o trójwarstwowej strukturze ściany, wyposażona w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizatora, grubość ściany 1,07 mm, porowatość warstwa zewnętrzna 60 µm, membrana ochronna <5µm, warstwa wewnętrzna 20 µm, możliwość nakłuwania w pierwszych 24-72 godzinach po implantacji, średnica 6mm, długość 50cm |  | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Proteza naczyniowa z PTFE o trójwarstwowej strukturze ściany, wyposażona w stalową końcówkę ułatwiającą przymocowanie do tunelizatora, grubość ściany 1,07 mm, porowatość warstwa zewnętrzna 60 µm, membrana ochronna <5µm, warstwa wewnętrzna 20 µm, możliwość nakłuwania w pierwszych 24-72 godzinach po implantacji, średnica 8mm, długość 50cm, |  | sztuka |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Protezy naczyniowe tkane dakronowe - dwustronnie welurowane - uszczelniane kolagenem - o grubości ściany nie większej niż 0,4 mm i przepuszczalności nie większej niż 5ml/cm²/min - średnica 8mm - długość 30cm |  | sztuka |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Protezy naczyniowe tkane dakronowe - dwustronnie welurowane - uszczelniane kolagenem - o grubości ściany nie większej niż 0,4 mm i przepuszczalności nie większej niż 5ml/cm²/min - średnica 10mm - długość 30cm |  | sztuka |  | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Protezy naczyniowe tkane dakronowe - jednostronnie welurowane - uszczelniane kolagenem - o grubości ściany nie większej niż 0,4 mm i przepuszczalności nie większej niż 5ml/cm²/min - średnica 10mm - długość 30cm |  | sztuka |  | 5 |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa Kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 8 Łaty naczyniowe CPV 33184200-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Łata do rekonstrukcji naczyniowych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,6-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. 1cmx10cm |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Łata do rekonstrukcji naczyniowych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,6-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. 2cmx10cm |  | szt. |  | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Łata do rekonstrukcji naczyniowych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,6-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje,samouszczelniający.4cmx7cm |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Łata do rekonstrukcji naczyniowych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,6-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. 7cmx15cm |  | szt. |  | 6 |  |  |  |  |
| 5. | Łata do rekonstrukcji naczyniowych, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu,6-o warstwowa błona podśluzówkowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający. 7cmx10cm |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Biologiczna łata osierdziowa prosta - Wykonana z osierdzia wołowego z jednego kawałka - Produkowane z zastosowaniem technologii przeciwzwapnieniowej - Nie uwalnia gluteraldehydu do tkanek - wysoka elastyczność materiału - Przechowywana w roztworze niskoprocentowego glutaraldehydu - minimalne płukanie implantu przed implantacją- 2 minuty -możliwość implantacji w zakażonym polu -grubość 0,41mm – 0,75mm jednorodna dla danego rozmiaru -rejestracja CE i FDA 0,8x8 |  | szt. |  | 40 |  |  |  |  |
| 7. | Biologiczna łata osierdziowa prosta - Wykonana z osierdzia wołowego z jednego kawałka - Produkowane z zastosowaniem technologii przeciwzwapnieniowej - Nie uwalnia gluteraldehydu do tkanek - wysoka elastyczność materiału - Przechowywana w roztworze niskoprocentowego glutaraldehydu - minimalne płukanie implantu przed implantacją- 2 minuty -możliwość implantacji w zakażonym polu -grubość 0,41mm – 0,75mm jednorodna dla danego rozmiaru -rejestracja CE i FDA 1x6 |  | szt. |  | 120 |  |  |  |  |
| 8. | Biologiczna łata osierdziowa prosta - Wykonana z osierdzia wołowego z jednego kawałka - Produkowane z zastosowaniem technologii przeciwzwapnieniowej - Nie uwalnia gluteraldehydu do tkanek - wysoka elastyczność materiału - Przechowywana w roztworze niskoprocentowego glutaraldehydu - minimalne płukanie implantu przed implantacją- 2 minuty -możliwość implantacji w zakażonym polu -grubość 0,41mm – 0,75mm jednorodna dla danego rozmiaru -rejestracja CE i FDA 2x9 |  | szt. |  | 40 |  |  |  |  |
| 9. | Biologiczna łata osierdziowa prosta - Wykonana z osierdzia wołowego z jednego kawałka - Produkowane z zastosowaniem technologii przeciwzwapnieniowej - Nie uwalnia gluteraldehydu do tkanek - wysoka elastyczność materiału - Przechowywana w roztworze niskoprocentowego glutaraldehydu - minimalne płukanie implantu przed implantacją- 2 minuty -możliwość implantacji w zakażonym polu -grubość 0,41mm – 0,75mm jednorodna dla danego rozmiaru -rejestracja CE i FDA 5x6 |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |
| 10. | Biologiczna łata osierdziowa prosta - Wykonana z osierdzia wołowego z jednego kawałka - Produkowane z zastosowaniem technologii przeciwzwapnieniowej - Nie uwalnia gluteraldehydu do tkanek - wysoka elastyczność materiału - Przechowywana w roztworze niskoprocentowego glutaraldehydu - minimalne płukanie implantu przed implantacją- 2 minuty -możliwość implantacji w zakażonym polu -grubość 0,41mm – 0,75mm jednorodna dla danego rozmiaru -rejestracja CE i FDA 8x14 |  | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa Kod producenta |
| Pakiet nr 9 Koszulki do tunelizatora CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koszulka mała, zielona, Osłona i końcówka w kszt.ałcie pocisku do tunelizatora dla protez do 8 mm (52 cm) |  | opakowanie |  | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Koszulka L- niebieska, Osłona i końcówka w kszt.ałcie pocisku do tunelizatora dla protez do 10 mm (52 cm) |  | opakowanie |  | 10 |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa Kod producenta |
| Pakiet nr 10 Siatka z macierzy zewnątrzkomórkowej CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Siatka z macierzy zewnątrzkomórkowej, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu, 12-warstwowa błona podśluzowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający, perforowany, dostarczany w formie suchej, podwójne opakowanie sterylne, wymaga namoczenia w soli fizjologicznej przed implantacją. Szerokość 20cm, Długość 20cm |  | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Siatka z macierzy zewnątrzkomórkowej, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu, 12-warstwowa błona podśluzowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający, perforowany, dostarczany w formie suchej, podwójne opakowanie sterylne, wymaga namoczenia w soli fizjologicznej przed implantacją. Szerokość 13cm, Długość 15cm |  | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Siatka z macierzy zewnątrzkomórkowej, materiał biologiczny pozbawiony całkowicie komórek z zachowaniem czynników wzrostu, 12-warstwowa błona podśluzowa jelita cienkiego świńskiego, materiał ulegający całkowicie remodelingowi w ciągu 6-8 tygodni, odporny na infekcje, samouszczelniający, perforowany, dostarczany w formie suchej, podwójne opakowanie sterylne, wymaga namoczenia w soli fizjologicznej przed implantacją. Szerokość 20cm, Długość 30cm |  | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa Kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 11. Stentgrafty sterylne, jednorazowe CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | • Stentgrafty pokrywane z PTFE stalowe, wycinane laserowo, pokryte obustronnie, wewnątrz i na zewnątrz PTFE, łącznie z końcami stentu; • Porowatość PTFE 100-120µm, zamontowane fabrycznie na balonie; • Średnice 5, 6, 7 mm o długościach 16, 22, 32, 38, 59 mm • Średnice 8, 9 mm o długościach 32, 38, 59 mm • Średnica 10 mm o długościach 38, 59 mm • Możliwość doprężenia średnicy naczynia krwionośnego do 12 mm; • 2 złote markery; • Długość systemu: 80 cm do prowadnika 0,035''; • System OTW, niski profil przejścia, kompatybilny z koszulką: 6FR dla rozmiarów 5x16,22mm i 6x16,22mm oraz 7FR dla pozostałych rozmiarów; • Ciśnienie nominalne 8 atm; • Średnie ciśnienie rozrywające 12 atm; |  | szt |  | 20 |  |  |  |  |
| 2. | • Stentgrafty pokrywane z PTFE stalowe, wycinane laserowo, pokryte obustronnie, wewnątrz i na zewnątrz PTFE, łącznie z końcami stentu; • Porowatość PTFE 100-120µm, zamontowane fabrycznie na balonie; • Średnice 5, 6, 7 mm o długościach 16, 22, 32, 38, 59 mm • Średnice 8, 9 mm o długościach 32, 38, 59 mm • Średnica 10 mm o długościach 38, 59 mm • Możliwość doprężenia średnicy naczynia krwionośnego do 12 mm; • 2 złote markery; • Długość systemu: 120 cm do prowadnika 0,035''; • Kompatybilny z koszulką: 6FR dla rozmiarów 5x16,22mm i 6x16,22mm oraz 7FR dla pozostałych rozmiarów; • Ciśnienie nominalne 8 atm; • Średnie ciśnienie rozrywające 12 atm; |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |
| 3. | • Stentgrafty pokrywane z PTFE stalowe, wycinane laserowo, pokryte obustronnie, wewnątrz i na zewnątrz PTFE, łącznie z końcami stentu; • Porowatość PTFE 100-160µm dla lepszej biokompatybilności zamontowane fabrycznie na balonie; • Średnica 12 mm z możliwością doprężenia do 16 mm; • 2 złote markery; • Długość stentu: 29, 41, 61 mm; • Długość systemu: 120 cm do prowadnika 0,035ˮ; • Ciśnienie nominalne 8 atm; • Średnie ciśnienie rozrywające 10 atm. |  | szt. |  | 20 |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry dodatkowe | Jednostka miary | Wartość jednostkowa netto (zł) | Ilość | % Vat | Wartość netto (zł) | Cena brutto (zł) | Nazwa handlowa Kod producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 12 Stent pleciony do tętnicy CPV 33140000-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stent pleciony do tętnicy udowej i podkolanowej - platforma stentu nitinolowa, podwójnie pleciona z mikrosiatką zapobiegającą przedostawaniu się materiału embolizacyjnego; - średnica komórki mikrosiatki 300-700µm; - system dostarczania kompatybilny z prowadnikiem 0,018"; z koszulą prowadzącą 6fr lub cewnikiem prowadzącym 8fr; - dostępne średnice 5-8 mm , - długości 40-150 mm. |  | opakowanie |  | 10 |  |  |  |  |
| Razem pakiet nr 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |