Lech Narębski, Toruń

GIŻYCKO, TWIERDZA BOYEN – KAPONIERA RAWELINA BRAMY KĘTRZYŃSKIEJ, PRAWA.

PROGRAM KONSERWAYORSKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OBIEKT

Omawiana kaponiera powstała w latach 1854-55, jako jedna z 4 kaponier rawelinowych giżyckiej Feste Boyen. Zadaniem tych kaponier było flankowanie fos rawelinów ogniem działowym (dwie armaty zapewne 6 funtowe) i karabinowym. Przekrycia kaponier (sklepienia z warstwami odwadniającymi i nasypem ziemnym) wraz z mostkami nad fosą stanowiły element komunikacji między rawelinami a drogą krytą na przeciwskarpie fosy. Jedynie prawa kaponiera rawelina Bramy Kętrzyńskiej niosła drogę wyjazdową z twierdzy, od Bramy Kętrzyńskiej w kierunku zachodnim (na Kętrzyn, Ryn). [ryc. 1, 2.A]

W wyniku przebudowy rawelinów na place broni (po 1871 r., zapewne po 1880) zlikwidowano fosy, a pierwotnie wolnostojące kaponiery zostały z dwóch stron obsypane ziemią, przez co utraciły funkcję bojową – ich ściana bojowa ze strzelnicami została zasypana. Mostki zlikwidowano, w miejscu mostu zwodzonego u nasady kaponiery (od płd.) wbudowano dodatkowe pomieszczenie z oknem, wybito nowe drzwi wejściowe do dawnego przedsionka. Po stronie północnej ścianę elewacji przedłużono murem kamiennym. Wnętrza wykorzystano jako magazyny (Lager Raum), utrzymana została natomiast funkcja komunikacyjna, osłonięta przed obserwacją i ostrzałem nowym nasypem z ławką strzelecką [ryc. 2.B].

Plan wydłużonego prostokąta z czterema kazamatami (nr 1 – 4) ustawionymi skosem (zgodnie z osią fosy), połączone amfiladowo, amfiladę otwiera od płd. rodzaj przedsionka z bramą. W wyniku przebudowy dodano pomieszczenie nr 5, które poprzez zakręcający korytarz (nr 6) połączyło kaponierę z kazamatą flankującą dawny rów diamentowy (nr 7).

Konstrukcja kaponiery murowana, ceglana, na fundamencie z łamanego kamienia eratycznego, sklepiona kolebkowo. Sklepienia klasy tzw. ‘bomboodpornej’ (t.j. grubość powłoki sklepiennej nie mniejsza niż 1/5 rozpiętości). Sklepienia jako ‘obsypane’ (t.j pokryte nasypem ziemnym) były chronione przed wodami opadowymi przez nadmurowaną warstwę odwadniającą, w postaci łamanych, nachylonych płaszczyzn – tzw. „oślich grzbietów” (niem.: Dosdane, dosdanierung), dodatkowo obłożoną warstwą izolacyjną gliny o grubości ok. 1 stopy (≈31,4 cm). Nasyp nad sklepieniami wysokości ok. 1 m., ujęty murem oporowym (attykowym), oddzielonym fryzem, zwieńczonym gzymsem z kamiennych płyt, na dekoracyjnym ząbkowaniu ceglanym. Otwory w elewacji – strzelnice karabinowe w kazamatach (4 x po 3 szt. – pierwotne) drzwiowy i okienny (dodane podczas przebudowy).

Ryc. 1. Fotokopia archiwalnej planszy projektu kaponiery rawelinowej Feste Boyen z roku 1852

– przedstawia analogiczną prawą kaponierę rawelina Bramy Prochowej.

Ryc. 2. A, B. Lokalizacja kaponiery (niebieski okrąg) w kontekście sąsiadujących umocnień, na wycinkach planów Twierdzy przed 1850 i ok. 1920. Stan projektowany i stan po przebudowie.

STAN ZACHOWWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ.

Ściana elewacji kaponiery uległa katastrofie budowlanej w lipcu 2022 r. – zawaliła się na odcinku kazamat 1 – 4, wraz z czołowymi częściami sklepień kazamat. Obsunięciu uległ nasyp wraz z nawierzchnią drogi do połowy jej szerokości. Katastrofę poprzedziło (obserwowane od wielu lat) narastające wychylenie ściany [fot. 1 – 4], postępujące osypiska cegły wewnątrz – w rejonie pach sklepiennych u styku ścian nośnych i muru elewacji [fot. 5, 6].

W tej ścianie wystąpiła już w latach wcześniejszych awaria o mniejszym zakresie, ubytki ściany zostały prowizorycznie (prymitywnie) wypełnione. Zakres napraw widoczny na fot. 1, 2 i 6.

Fot 1 i 2. Elewacja kaponiery – stan w roku 2016. Widok ogólny, widoczne odkształcenia i wcześniejsze naprawy.

Fot 3 i 4. Elewacja kaponiery – stan w roku 2011. Widok styczny, widoczne wychylenie ściany.

Fot 5 i 6. Wnętrza kaponiery – stan w roku 2011. Widoczne zniszczenia w rejonie pachy sklepienia oraz ściany elewacji od wewnątrz.

Przyczyn zawalenia się znacznego odcinka ściany elewacji obiektu (jedynej ściany eksponowanej, pozostałe ukryte w nasypie ziemnym) należy upatrywać w zerwaniu słabego powiązania konstrukcyjnego sklepień z murem elewacji, który ponadto przewyższa poziom sklepień, będąc ponad sklepieniami murem oporowym (attykowym) dla nasypu o miąższości ok 1 m. Nasyp zaś stanowi korpus drogi poprowadzonej po omawianej budowli.

Zasadniczą przyczyną awarii – polegającej na osunięciu się ściany elewacji na odcinku kazamat 2–4 jest rozszczelnienie nasklepiennych warstw hydroizolacyjnych w pasie styku sklepień i muru elewacji. Wieloletni (minimum kilkadziesiąt lat) napływ wody kumulującej się w rejonie pach (pachwin) między kolebkami sklepień kazamat i muru elewacji, spowodował wypłukanie lepiszcza z zapraw wiążących cegły (spiasczenie zaprawy). Poziome parcie nasypu przemarzającego zimą, przeciążonego ciężkim transportem (ciężarówki TIR) w ciągu ostatnich kilkunastu lat spowodowało narastające wychylenie muru – aż do jego obalenia.

Źródłem awarii było wspomniane słabe wiązanie sklepienie/ściana, które mogło zostać pierwotnie naruszone choćby parciem mrozowym gruntu na mur oporowy (attykowy), następnie dostępem wody. Przenikaniu wody do sklepień sprzyja degradacja nawierzchni drogowej na nasypie, rozszczelnianiu zaś penetracja osłabionych warstw murowych przez korzenie krzewów porastających pobocze drogi.

Fot. 7. Elewacja kaponiery po awarii, widok ogólny. Stan po zabezpieczeniu terenu uprzątnięciu gruzowiska.

Fot. 8. Elewacja kaponiery po awarii, widoczne zerwane sklepienia i ubytki ściany.

Fot. 9. Fragment elewacji kaponiery po awarii, widoczne zerwane sklepienia i murowane wypełnisko pachy sklepiennej zwieńczone podwójną warstwą oślego grzbietu.

Fot. 10. Fragment elewacji kaponiery po awarii, zbliżenie na zerwane sklepienia i murowane wypełnisko pachy sklepiennej oraz nadwieszoną warstwę oślego grzbietu.

Fot. 11. Wnętrze kaponiery – widok na zniszczenia ściany elewacji.

PROPOZYCJA POSTĘPOWANIA

Wersja minimum – odbudowa ściany w części zawalonej oraz odspojonej od sklepień i wychylonej, z kotwieniem muru do sklepień i usztywnieniem wzdłużnym belką żelbetową założoną ponad sklepieniami (na styku warstwy odwadniające / mur attykowy). Uzupełnienia ubytków cegły i spoinowania sklepień. Kluczowe znaczenie będzie miało zapewnienie szczelności połączenia muru oporowego z oślimi grzbietami (dosdanami) na sklepieniach. Dla odbarczenia ściany od wody kumulującej się w nasypie, należy nasyp odwodnić w kierunku przeciwnym do elewacji (do nasypu). Pożądane – odsłonięcie oślich grzbietów, naprawa ewentualnych spękań i ubytków, odtworzenie w części zawalonej, sprawdzenie sprawności odpływu wód opadowych, hydroizolacja.

UWAGA: z uwagi na brak norm wykonawczych dla hydroizolacji z gliny, dopuszcza się zastosowanie współczesnych materiałów z zastrzeżeniem, że powłoka hydroizolacyjna winna mieć własności dyfuzyjne.

Wersja maksimum – j.w. + wytworzenie sztywnej płyty nośnej dla jezdni, której zadaniem będzie uwolnienie zabytkowej budowli od negatywnego wpływu ruchu drogowego. Takie rozwiązanie umożliwi dostęp ciężkiego transportu do twierdzy – czy to dowozu materiałów budowlanych, sprzętu koncertowego/eventowego, czy ewentualnie wozu bojowego straży pożarnej.

Proponowane rozwiązania mają na celu zabezpieczenie i utrwalenie budowli będącej nośnikiem wartości zabytkowych, poprzez uzupełnienie ubytków, usprawnienie odwodnienia, przystosowanie do nowych potrzeb.

Ryc. 3. IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW I INTERPRETACJA UKŁADU ODWODNIENIA KAPONIERY

– szkic na tle przekrojów projektu z ryc. 1.

PROGRAM PRAC

Zakres zasadniczy (wersja minimum)

- Rozebrać zniszczone części muru elewacji (max. do ławy fundamentowej) usunąć cegły luźne, skruszałe, odspojone od miąższu muru i sklepień, z odzyskiem cegły licowej.

- Usunąć pozostałości nawierzchni drogi wraz z podbudową oraz nasyp – na całej szerokości budowli, do osłonięcia zwartej warstwy gliny i nasklepiennej struktury murowanej (ośle grzbiety). Nasyp wybierać do odsłonięcia przeciwległego muru oporowego (lub do krawędzi przeciwległej ściany kaponiery – jeśli mur nie zachował się,).

- Usunąć glinę, oczyścić powierzchnię oślich grzbietów.

- Odbudowa (uzupełnienie) czołowych części sklepień kazamat (do linii wewnętrznego lica muru elewacji + jedna cegła).

- Odbudowa muru elewacji do poziomu fryzu, z powtórzeniem wątku główkowego, odtwarzając otwory wejść, strzelnic i wentylacyjne. Wymiary, profile, wiązania cegieł w łękach, policzkach i parapetach strzelnic i otworów wentylacyjnych odwzorować z kaponiery sąsiedniej. Do prac murarskich stosować cegłę odpowiednio dobraną pod względem wytrzymałości, formatu, barwy, na zaprawie wapienno-trassowej, spoinowanie obrobić narzędziem profilowym jak na murach istniejących. Stosować zaprawy do murowania i spoinowania np. firmy Optolith Hufgard. Do murowania parapetów i łęków otworów zaleca się użycie cegły z odzysku. Zaleca się kotwienie muru elewacji do czoła sklepień – kotwy osadzone w sklepieniu, z tarczą krytą pod licem muru.

- Na sklepieniach uzupełnić warstwy oślich grzbietów (do wypełnienia pach sklepiennych dopuszcza się użycie kawałków cegieł), wykończyć dowiązując nachyleniem płaszczyzn i wątku do istniejących. Zaprawa do murowania z dodatkiem uszczelniającym.

- Rewizja i konieczne uzupełnienia i/lub naprawy istniejących oślich grzbietów. Całość powierzchni zatrzeć tynkiem hydraulicznym (wodochronnym).

- Wymurować górną, oporową część muru elewacji (attyka) ponad poziomem fryzu / oślich grzbietów, z wyokrągleniem (fasetą) na połączeniu mur / płaszczyzna nasklepienna (wyokrąglenie minimum r. 20 cm.). W poziomie fasety wykonać belkę żelbetową (usztywnienie wzdłużne ściany). Odtworzenie gzymsu koronującego – powtórzenie wysunięcia warstw i układu cegieł (ząbkowanie) – wg wzoru z zachowanej części ściany, kamienne płyty gzymsu z odzysku (lub zamontować nowe, wykonane na wzór istniejących).

- Hydroizolacja oślich grzbietów (materiał o własnościach dyfuzyjnych).

- W pachach oślich grzbietów ułożyć pasy grubego kruszywa (drenaż francuski) separowane geowłókniną. Pola (połacie) oślich grzbietów pokryć piaskową warstwą odsączającą grubości 10-15 cm (z wstępnym zagęszczeniem), rozłożyć geowłókninę drenującą (krawędzie włączyć do drenażu), dociśniętą drugą warstwą piasku – także na pasach drenażu, zagęścić, pokryć całość geowłókniną separującą.

- Odbiór wody z drenażu – rozsączenie w nasypie od strony zachodniej lub do studni chłonnych. Studnie posadowione w obrębie dawnego rowu diamentowego (lokalizacja studni w rejonie pierwotnych rzygaczy).

- Wykonać nasyp – warstwami z zagęszczeniem (z gruntu uprzednio zdjętego, odsianego).

- Wykonać nawierzchnię mineralną żwirowo-tłuczniową, profil wypukły (daszkowy).

- Rekonstrukcja balustrady żelaznej nad elewacją. Należy wykorzystać elementy balustrady oryginalnej lub odtworzyć.

- Uporządkowanie teren pod murem elewacji (z wyeksponowaniem opaski bruku – jeśli istniała).

Alteranatywa (zakres maksimum) – jeśli inwestor zdecyduje o pozostawieniu głównej drogi dojazdowej do Bramy Kętrzyńskiej Twierdzy Boyen po nasypie kaponiery:

- Wykonać pkt 10 z wyłączeniem maty drenażowej, nasyp zagęszczany z piasku do wysokości ca ½ ścianki attykowej (odsadzki zwężającej mur).

- Wykonać nośną płytę żelbetową o wymiarach większych od długości i szerokości korpusu kaponiery, posadowioną w sposób niezależny od zabytkowej konstrukcji murowanej, dylatowaną od muru attyki i muru oporowego przy wartowni, odwadnianą na stronę zachodnią.

- Na płycie ułożyć nawierzchnię jak pkt 13.

Jeśli zachodnia ścianka attykowa istnieje – należy rozwiązać hydroizolację styku tej ściany z warstwą „oślich grzbietów”, wykluczone zwiększenie szerokości płyty (pkt. 2)

Ryc. 4. PROPOZYCJA POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO

– szkic na tle przekroju poprzecznego z ryc. 1.

UWAGA:

- 	żółtą kreską zaznaczono orientacyjny zasięg osuwiska;

- 	odprowadzenie wody alternatywnie – do studni chłonnej lub przez rozsączenie w nasypie;

- 	płyta żelbetowa (zakres maximum) szerokości mniejszej niż odległość między murkami attykowymi (A), lub – jeśli zachodni murek nie istnieje – szerokość ok 8,5 m.

Taka konstrukcja przekrycia kazamat bojowych miała, wg norm obowiązujących w fortyfikacji 1. poł. XIX w, wytrzymać uderzenia ‘bomb’ – t.j. granatów moździerzy oblężniczych (o wagomiarze ca 50-100 funtów, elaborowanych czarnym prochem, spadających z wysokości ca 500-1000 m).