Załącznik nr 1 do  WTT

CZĘŚĆ III

WYKAZ PRAC

| Lp. | Nazwa SpW, opis stanu technicznego, niesprawności, nr dokumentacji technicznej | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy, uwzględniając nazwę i ilość materiałów | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hydraulic Oil Power Module nr fabr.: 0121-6853 rok prod.: 1980 - uszkodzony zawór nadmiarowy uniemożliwiający regulację | Wykonać naprawę Hydraulic Oil Power Module (moduł zasilającey oleju hydraulicznego mechanizmu zmiany skoku śruby nastawnej) zgodnie z instrukcją 0941-LP-053-7010 zabezpieczając pomocnicze procesy technologiczne w tym: |  |
|  |  | - Wykonać wymianę bloku zaworowego na urządzeniu. | Blok zaworowy SV117 |
|  |  | - Wykonać regulację modułu zasilającego oleju hydraulicznego mechanizmu zmiany skoku śruby nastawnej w obecności oficera nadzorującego wg. procedury regulacji urządzenia. | zgodnie z instrukcją 0941-LP-053-7010 |
|  |  | - Uruchomić mechanizm zmiany skoku śruby nastawnej w celu sprawdzenia poprawności działania systemu w obecności oficera nadzorującego. | Zgodnie z technologią producenta |
|  |  | - Wykonać sprawdzenie poprawności działania podczas warunków zmiennego obciążenia. Sprawdzić poprawność pracy mechanizmów w działaniu podczas prób morskich. | Zgodnie z technologią producenta |
|  |  | - Zdać prace oficerowi nadzorującemu, w tym: - Przekazać komplet dokumentacji naprawczej (certyfikaty, atesty, protokoły z pomiarów, opisy techniczne nowo zamontowanych elementów.) - Przekazać zdemontowane elementy |  |

Dane techniczne urządzeń

| Hydraulic Oil Power Module | Mechanizm zmiany skoku śruby nastawnej |
| --- | --- |
| Producent | ROLLS-ROYS MARINE NORTH AMERICA |
| Nr fabryczny | PN 115659088 |
| Rok Produkcji | 1980 |

UWAGA:

Pomocnicze procesy technologiczne – pod tym pojęciem rozumie się wszelkie procesy wynikające 
z przyjętej technologii wykonania prac mające na celu uzyskanie zapisanego w danym punkcie wykazu efektu. Do takich procesów zalicza się m.in.: demontaż, przygotowanie drogi transportu, zabezpieczenie na czas montażu, montaż, zabezpieczenie miejsca pracy, niezbędne narzędzia (przyrządy, materiały) do wykonania danej pracy.