Zał. A do swz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERA – 1 sztuka

| L.p. | Nazwa podzespołu | Minimalne wymagane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Płyta główna | Jednoprocesorowa oparta na chipsecie do zastosowań serwerowych, w pełni kompatybilnym z dostarczonym procesorem i posiadająca: - możliwość instalacji modułu TPM - min 4 złącza PCI-e 5.0 x 8 lub możliwość ich uzyskania - min 2 złączy USB 3.0 - min 24 złączy DIMM - zintegrowany kontroler IPMI 2.0 z dedykowanym złączem RJ45 |
| 2. | Procesor | Zainstalowany 1 procesor o parametrach: - min 32 rdzenie - taktowany zegarem minimum 3.2GHz - pamięć podręczną cache L3 o wielkości minimum 256MB - osiągający w teście PassMark - CPU Mark min .75000 Wyniki testu z datą na max 3 dni przed terminem złożenia oferty - załączone do oferty. |
| 3.‍ | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli – współpracująca z kartą zarządzającą |
| 4.‍ | Karta sieciowa | Minimum: - 2 porty 10Gb Ethernet Base-T - 6 portów 10Gb Ethernet SFP+ Zamawiający dopuszcza kartę w wersji 8 portów 10Gb Ethernet SFP+, ale w tym wypadku karta musi być wyposażona we wkładki 10Gb Ethernet Base-T |
| 5.‍ | Zarządzanie | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego dedykowana karta zarządzająca z dostępem przez dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet zgodna z IPMI 2.0 umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie stacji(temperaturze, prędkości obrotowej wentylatorów itd.) - szyfrowane połączenie w sieci (SSL v3 lub TLS) - włączenie, wyłączenie i restart serwera, aktualizację BIOS - podgląd logów sprzętowych serwera - przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) - montowanie zdalnych wirtualnych napędów, plików ISO - monitoring i konfiguracja zainstalowanego kontrolera Raid oraz podłączonych dysków - integrację z Active Directory Wszystkie w/w funkcje nie mogą wymagać wykupienia dodatkowych licencji, a jeżeli takowe są wymagane to należy wykupić je na okres taki sam, na jaki udzielone jest wsparcie na system operacyjny |
| 6.‍ | Pamięć | - rozmiar pamięci RAM min. 768 GB, w konfiguracji wielokanałowej obsługiwanej przez dostarczony procesor - pracująca min. z maksymalną częstotliwością obsługiwaną przez dostarczony procesor - typ RDIMM - typ ECC - serwer musi posiadać min. 12 nieobsadzonych złączy DIMM do dalszej rozbudowy - serwer musi zapewnić obsługę pamięci RAM w ilości min 3 TB |
| 7. | Kontroler RAID | Sprzętowy, kontroler RAID SAS 12Gb/s i SATA 6Gb/s posiadający następujące funkcjonalności: - obsługa poziomów Raid 0,1,10,5,50,6,60 - min 8 GB min. DDR4 pamięci cache - moduł zabezpieczenia pamięci cache kontrolera przed utratą zasilania |
| 8. | Dysk twardy | Zainstalowane w kieszeniach hot swap i podłączone do sprzętowego kontrolera RAID dyski SSD w następującej konfiguracji i parametrach: - 2 dyski SSD SATA 2,5” 960GB 1DWPD 5YR SED - 5 dysków SSD SATA 7.68TB 1DWPD 5YR SED |
| 9. | Obudowa | Typu „rack” 19’’ o wysokość max 2U wraz z zestawem szyn montażowych umożliwiających montaż w typowej, 19-calowej szafie serwerowej, umożliwiająca pełne wysunięcie serwera z szafy i posiadająca: - dwa zasilacze Hot Swap o mocy co najmniej 1000W każdy i sprawności min 95% przy obciążeniu 50% - zasilacze muszą .posiadać certyfikat Titanium Level Certified -wymagane załączenie do oferty raportu. - poprawna praca przy zasilaniu 200-240V ( nominalne napięcie ) AC 50 Hz - obudowa musi umożliwiać instalacje min. 12 dysków hot swap SAS 12Gb/s / SATA/SSD/NVME. (wolne zatoki na dyski obsadzone ramkami hot-swap, możliwość dodania własnego dysku przez użytkownika bez konieczności zakupu specjalnej ramki) - zasilacze ,dyski , wentylatory muszą być elementami Hot Swapowymi - dodatkowo obudowa musi posiadać przednią osłonę na dyski twarde zamykana na klucz. |
| 10. | System operacyjny zainstalowany | Zgodny z załącznikiem – OPZ – SYSTEM OPERACYJNY |
| 11. | Certyfikaty | Producent serwera powinien posiadać certyfikaty: - PN-EN ISO14001:2015 - Oznaczenie CE |
| 12. | Gwarancja | - minimum 36miesięcy On Site NBD czas reakcji 4h, - możliwość telefonicznego zgłaszania usterek w serwisie producenta komputera lub u jego przedstawiciela. - wymagany okres przyjmowania zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni robocze. |
| 13. | Wsparcie techniczne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego. |
| 14. | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty dostawy. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Sprzęt musi pochodzić z legalnego, oficjalnego (autoryzowanego) kanału sprzedaży producenta, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu. Nie dopuszcza się użycia serwerów odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się urządzeń długotrwale magazynowanych oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta. Urządzenia nie mogą znajdować się na liście „end-of-sale” oraz „end-of-support” producenta.” Wraz z serwerem muszą być dostarczone wszelkie sterowniki, kompatybilne z obsługiwanymi systemami operacyjnymi |

Wymagania dodatkowe (wdrożeniowe):

W ramach dostawy serwera Zamawiający wymaga:

- dostawy sprzętu wraz z odpowiednim licencjonowanym oprogramowaniem;

- montażu zgodnie z wytycznymi zamawiającego

- uruchomienia serwera – konfiguracja serwera (cześć sprzętowa), kart zarządzających, powiadomień mailowych

- instalacji systemu operacyjnego wg wytycznych zamawiającego

- konfiguracji systemu operacyjnego (sieć, oprogramowanie)

- konfiguracji serwera do współpracy z systemem zasilania awaryjnego

- oznaczenia każdego dysku twardego zgodnie z oznaczeniem w systemie operacyjnym w celu szybkiej identyfikacji

- wykonanie dokumentacji, na podstawie której można zapoznać się z konfiguracją przedmiotu zamówienia oraz aby na jej podstawie było możliwe odtworzenie konfiguracji

- wykonanie kopii zapasowej konfiguracji systemu w celu odtworzenia na wypadek awarii