|  | URZĄD GMINY ŁUBNIANY 46-024 Łubniany, ul. Opolska 104 telefon: 77/ 42-70-533 fax: 77/42-15-024 www.lubniany.pl e-mail: ug@lubniany.pl |
| --- | --- |

Załącznik nr 1 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Pogodnej w miejscowości Luboszyce. w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej - ul. Pogodnej w miejscowości Luboszyce”. Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- Zakres opracowania obejmuje swoim zakresem następujące elementy:

budowa drogi gminnej,

budowa kanału technologicznego,

budowa i przebudowa zjazdów,

budowa skrzyżowania z ul. Opolską oraz ul. Sportową,

budowa odwodnienia,

budowa placów do zawracania,

przebudowa kolidującej infrastruktury technicznej.

Założenia wyjściowe:

Klasa drogi: gminna – D.

Kategoria ruchu – KR 1.

Prędkość projektowa – Vp=30 km/h.

Szerokość jezdni 5,00 i 6,00 m.

Szerokość pobocza utwardzonego - 0,75 m.

Plac do zawracania R = 6,0 i 9,0 m.

Spadek poprzeczny jezdni – 2 %.

Spadek poprzeczny pobocza – 8 %.

Istniejącą nawierzchnię należy zebrać i nadmiar zagospodarować. Ulicę projektuje się o nawierzchni z kostki betonowej podwójne T gr. 8 cm koloru szarego. Jezdnia ograniczona będzie obustronnym krawężnikiem betonowym najazdowym o wymiarach 15×22×100 na ławie betonowej z oporem. Wzdłuż drogi po obu stronach na szerokości 0,75 m wykonać pobocze utwardzone z mieszanki tłuczniowej 0 - 31,5 mm gr. 10 cm. Przy połączeniu projektowanej jezdni z ul. Opolską projektuje się krawężnik najazdowy. Projektuje się zjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej koloru grafitowego gr. 8 cm. Na zjazdach indywidualnych projektuje się skosy 1:1 (1,5 m : 1,5 m). Połączenie zjazdów ze ściekiem należy wykonać za pośrednictwem krawężnika betonowego najazdowego 15×22×100 wyniesionego 3 cm powyżej nawierzchni jezdni. Na granicy posesji zjazd ograniczyć krawężnikiem betonowym najazdowym o wym. 15×22×100 na ławie betonowej z oporem ułożonym z obniżeniem 1 cm względem nawierzchni zjazdu. Nie stosować krawężników na granicy posesji, jeśli istnieje na niej nawierzchnia z kostki lub betonowa.

Jezdnię projektuje się ze spadkiem poprzecznym 2 %. Wzdłuż drogi po obu stronach na szerokości 0,75 m wykonać pobocze utwardzone z mieszanki tłuczniowej 0 - 31,5 mm gr. 10 cm ze spadkiem poprzecznym 8 %.

Na końcu drogi z uwagi na brak normatywnego przejazdu projektuje się plac do zawracania o promieniu R = 6,0 i 9,0 m.

Studnie chłonne w dolnej części wypełnić:

- górna warstwa filtracyjna o grubości 30cm - żwir lub piasek gruboziarnisty,

- dolna warstwa filtracyjna o grubości 10cm - żwir 4/10.

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki należy stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki nawierzchni przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zagęszczania nawierzchni z kostki nie wolno używać walca.

Teren zieleni należy zahumusować i obsiać trawą.

Roboty ziemne polegać będą na wykopaniu koryta pod nową konstrukcję jezdni, chodnika, zjazdów. Po wykonaniu koryta podłoże należy dogęścić mechanicznie.

Podbudowę wykonać i zagęścić warstwami zgodnie z obowiązującymi normami. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie a w miejscach występowania istniejącego uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie.

Podbudowy tłuczniowe dla zjazdów i jezdni drogi gminnej min. E2 = 130 MPa gdzie E2 : E1 ≤ 2,2.

- jezdni:

- 8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru szarego,

- 3 cm - podsypka bazaltowa 0 – 4 mm,

- 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0/31,5 mm,

- 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0/63 mm,

- zagęszczone podłoże gruntowe.

- zjazdu:

- 8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru grafitowego,

- 3 cm - podsypka bazaltowa 0 – 4 mm,

- 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0/31,5 mm,

- 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0/63 mm,

- zagęszczone podłoże gruntowe.

- chodnik i wejścia piesze:

- 8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru szarego,

- 3 cm - podsypka bazaltowa 0 – 4 mm,

- 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego 0/31,5 mm,

- zagęszczone podłoże gruntowe.

- ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu;

Teren zieleni wyrównać gruntem (glebą urodzajną) grubości 10 cm i obsiać trawą. Przewiduje się do wycinkę drzewa kolidującego z inwestycją tj. dębu. Projektuje się 17 szt. drzew z gatunku klon zwyczajny 'Globosum' Acer platanoides 'Globosum' więźba sadzenia 3 – 4 m, drzewa szczepione na wysokości 2 do 3 m forma kulista oraz 3 szt. z gatunku dąb szypułkowy wys. minimum 2,5 m.

Przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczają i eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

- Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna, pozwolenie na budowę, przedmiar robót, STWiOR i projekt umowy.

- Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty wykonawca dokonał oględzin terenu budowy, którego dotyczy niniejsze postępowanie przetargowe, w celu oszacowania ceny oferty z należytą starannością.

- Fakultatywna wizja lokalna odbędzie się w dniu 26.05.2025 r. o godzinie 10.00. Miejsce zbiórki: skrzyżowanie ul. Pogodnej z Opolską w Luboszycach.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt:

- zarządzi terenem i zapleczem budowy, a po zakończeniu prac przywróci teren do stanu pierwotnego,

- oznakuje i zabezpieczy teren budowy,

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. Wykonawca gwarantuje także, wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane uprawnienia oraz przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

- Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j. z dnia 11.02.2020)

- Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje również:

- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy;

- opracowanie planu BIOZ, który należy przedłożyć Zamawiającemu najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem robót i złożeniem zawiadomienia o przystąpieniu do robót;

- koszt zabezpieczenia majątku trwałego Zamawiającego przed uszkodzeniem a w szczególności: uszkodzenia budynków, ich wyposażenia, urządzeń stanowiących własność użytkownika budynku lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy;

- opracowanie inwentaryzacji fotograficznej stanu technicznego budynków, terenu budowy przed wykonaniem zadania;

- sporządzenia dokumentacji fotograficznej dla wszystkich prowadzonych robót, w szczególności robót zanikających;

- wszelkich innych dodatkowych kosztów poza wyżej wymienionymi, które są związane z wykonaniem zamówienia, a nie zostały wyszczególnione;

- po zakończeniu robót doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Zgodnie z art. 101 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) pkt. 5. w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi 
i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą, przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.

- Ilekroć w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji technicznej mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 03.08.2020), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j. z dnia 11.02.2020) oraz wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.

- W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych, Wykonawca przed ich dostarczeniem i zabudową przedłoży Zamawiającemu karty techniczne potwierdzające, że oferowany zamiennik spełnia wymagania podane w dokumentacji projektowej. Prace budowlane będzie można rozpocząć po zaakceptowaniu kompletu wszystkich materiałów.

- Wykonawca przed odbiorem końcowym winien dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach dokumentacje powykonawczą (w każdym zakresie wykonanych robót) w tym  wszystkie  dokumenty odbiorowe (oświadczenie kierownika budowy).

- Wykonawca, jako załącznik do ofert przedstawi kosztorys ofertowy na całość zadania określający konkretne materiały i produkty (z podaniem rodzaju, producenta oraz modelu), które planuje wbudować. Zamawiający na etapie badania ofert może zażądać  od Wykonawcy (w ramach uszczegółowienia ww. kosztorysu) przedłożenia kart technicznych oraz niezbędne atesty i aprobaty potwierdzające zgodność parametrów technicznych z projektem budowlano-wykonawczym.

- Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji na przedmiot umowy na nie mniej niż 3 lat/lata licząc od daty odbioru końcowego robót.

- Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 100 ust. 1 ustawy PZP, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych

- Pracownicy

- Zatrudnianie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

- Wykonawca, podwykonawca wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia jest zobowiązany do zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę tj. osób wykonujących czynności w ramach niniejszego zamówienia, gdzie wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 30.07.2020). Na Wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia, aby również podwykonawcy spełniali wszystkie wymogi względem osób zatrudnionych na umowę o pracę. Stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę, lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

- Roboty budowlane

- Prace operatorów sprzętu i kierowców

- Prace fizyczne instalacyjno-montażowe objęte zakresem zamówienia.

Wymóg nie dotyczy więc, miedzy innymi osób: kierujących budową (robotami), dostawców materiałów budowlanych.