Dostawa mikroskopu laboratoryjnego Nikon Eclipse Ci-L-PLUS x1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak): |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Statyw mikroskopu świetlnego |  |
|  | Przycisk capture ( do wykonania zdjęcia na obudowie ) |  |
|  | Wbudowany ekran LCD pokazujący minimum powiększenie, tryb pracy ,poziom jasności |  |
|  | Zapamiętywanie jasności ostrości użytej na danym obiektywie |  |
|  | Tryby ECO -oszczędzanie energii ( automatyczne wyłączanie po zdefiniowanym czasie ) |  |
|  | Rewolwer obiektywowy na minimum sześć obiektywów |  |
|  | Wyposażony w miejsce na wsuwkę analizatora do polaryzacji |  |
|  | Zakres ruch fokusowania - minimum 30 mm |  |
|  | Szybki ruch makrośruby - minimum 9,33 mm/obrót |  |
|  | Precyzyjny ruch mikroskopowej śruby nie więcej niż 0,1 mm/0brót |  |
|  | Regulacja oporu ruchu śruby makro |  |
|  | Funkcja szybkiego refokusu ( powrotu do płaszczyzny ostrości ) |  |
|  | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności o długości optycznej co najmniej 55 mm |  |
|  | Równe i jasne oświetlenie światła przechodzącego - dioda LED z systemem multi-soczewkowym |  |
|  | Możliwość rozbudowy o fluorescencję |  |
|  | 2.Stolik ceramiczny mechaniczny ,z uchwytem na minimum dwa preparaty szklane |  |
|  | 3. Nasadka okularowa z wyjściem na kamerę ( Pole widzenia minimum 25 mm ) |  |
|  | Podział światła 100/0 i 0/100 ) |  |
|  | Możliwość montażu okularów CFI 10x ( pole widzenia 22 mm ) |  |
|  | Możliwość montażu okularów 12,5x ( pole widzenia 17,50 mm ) |  |
|  | Okulary ( 2 szt ) 10x o polu widzenia 22 mm |  |
|  | Okulary ( 2 szt ) 12,5x o polu widzenia 17,50 mm |  |
|  | Muszle oczne do okularów 10x ( 2 szt ) |  |
|  | Łącznik optomechaniczny NIKON 0,55x |  |
|  | 4. Kondensor do kontrastu fazowego i ciemnego pola ,jasnego pola: |  |
|  | Obrotowy |  |
|  | Apertura numeryczna N.A.0,9 ,odległość robocza W.D.1,9 mm |  |
|  | 5. Obiektywy wolne od aberracji sferycznej i chromatycznej o długości optycznej co najmniej 55 mm |  |
|  | Plan Achromat DL 10x N.A. 0,25 , W.D.10,5 mm Ph1 |  |
|  | Plan Achromat DL 20x N.A.0,40 W.D.1,20 mm Ph1 |  |
|  | Plan Achromat DL 40x N.A.0,65 W.D.0,56 mm Ph2 |  |
|  | Plan Achromat DL 100x oil N.A.1,25 W.D.0,20 mm Ph3 |  |
|  | Achromat 60x N.A.0,80 W.D.0,30 mm |  |
|  | Plan Achromat 100x oil N.A.1,25 W.D.0,20mm |  |
|  | 6. Pokrowiec na mikroskop |  |
|  | 7. Olejek immersyjny syntetyczny 8cc o wartości niestandaryzowanej w 23 C ( nie mniej ni 1,5180 ) |  |

………………………

Podpis Wykonawcy