Załącznik nr 1

Wykaz prac – naprawa włazów do komór chłodniczych na ORP LECH

| Lp. | Nazwa naprawianego obiektu Opis niesprawności | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy/przeglądu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Włazy do komór chłodniczych oraz mroźni 4 kpl. Nieszczelne włazy, zużyte, wyeksploatowane uszczelki i rygle. | Wykonać naprawę włazów do komór chłodniczych zgodnie z technologią, uwzględniając poniższy zakres prac. Zabezpieczyć pomocnicze procesy technologiczne. Przed wykonaniem prac naprawczych wykonać wszelkie prace dostępowe (w tym m.in. przygotowanie drogi transportu, demontaż przeszkadzającego osprzętu i koniecznych elementów wyposażenia, zabezpieczenie elementów na czas naprawy oraz zabezpieczenie pod względem pożarowym). Na czas naprawy zabezpieczyć powstałe otwory, końcówki rur, przyłączy, odpowietrzeń, itp. - Doszczelnić 4 szt. komór chłodniczych. Wyregulować system zamykania włazów do komór, zużyte elementy wymienić na nowe (uszczelnienia, rygle itp.) - Zdemontować właz do komory mroźni – 1 szt. - Wykonać nowy właz do komory mroźni na wzór zdemontowanego włazu. - Zamontować nowy właz w miejsce poprzedniego. - Sprawdzić szczelność komory mroźni po montażu nowego włazu i komór chłodniczych po wymianie zużytych elementów systemu zamykania. W razie stwierdzonych niesprawności wyregulować włazy. - Poszczególne etapy oraz całość prac zdać w działaniu komisji powołanej rozkazem JW. |  |