Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Obsługiwanie techniczne symulatorów, trenażerów i urządzeń szkolno - treningowych Służby Sprzętu MW w CSMW Ustka” .

- Przedmiotem zamówienia jest obsługiwanie techniczne polegające na realizacji wykonania n/w. zakresu prac:

Zadanie 1 – obsługiwanie techniczne Symulatora Budowy Okrętu CN CSMW.

| Lp. | Rodzaj (typ, marka nr rej.) SpW (obiektu, urządzenia) | # Czynności do wykonania | ## Niezbędne siły i środki |  | Planowany termin wykonania | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## specjaliści | ## materiały |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Symulator Budowy Okrętu CN CSMW nr rej. 6930PL0972243 | sprawdzenie poprawności działania oprogramowania autorskiego sieci, usunięcie ewentualnych niesprawności; defragmentacja dysków twardych; sprawdzenie poprawności działania oprogramowania systemowego, usunięcie ewentualnych niesprawności; aktualizacja oprogramowania systemowego; sprawdzenie poprawności działania wewnętrznej sieci Lan oraz urządzeń typu switch; czyszczenie wewnątrz obudowy urządzeń oraz komputerów; sprawdzenie instalacji elektrycznej (połączenia, gniazda); uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania komputerów oraz wszystkich urządzeń peryferyjnych podłączonych do komputerów wchodzących w skład symulatora. | firma zewnętrzna | zabezpiecza firma zewnętrzna wykonująca usługę serwisową | do 28 listopad 2025 r. | czynności do wykonania zgodnie z zaleceniami producenta ujętymi w instrukcji eksploatacji i serwisowania |

Zadanie 2 – obsługiwanie techniczne symulatora GMDSS.

| Lp. | Rodzaj (typ, marka nr rej.) SpW (obiektu, urządzenia) | # Czynności do wykonania | ## Niezbędne siły i środki |  | Planowany termin wykonania | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## specjaliści | ## materiały |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Symulator GMDSS | - sprawdzenie poprawności działania aplikacji programowej; - sprawdzenie poprawności działania oprogramowania systemowego; - aktualizacja oprogramowania systemowego na nowszą wersje jeśli symulator oraz sprzęt jest kompatybilny z tą wersją; - sprawdzenie poprawności działania oprogramowania systemowego routera; - sprawdzenie poprawności działania wewnętrznej sieci LAN oraz urządzeń typu switch i router; - sprawdzenie poprawności działania wewnętrznej sieci LAN oraz telefonów VoiP; - sprawdzenie poprawności działania projektora w sali. | firma zewnętrzna | zabezpiecza firma zewnętrzna wykonująca usługę - serwisową | do 28 listopad 2025 r. | czynności do wykonania zgodnie z zaleceniami producenta ujętymi w instrukcji eksploatacji i serwisowania |

Zadanie 3 – obsługiwanie techniczne symulatora pilotażowo – meldunkowego MPN i VTS.

| Lp. | Rodzaj (typ, marka nr rej.) SpW (obiektu, urządzenia) | # Czynności do wykonania | ## Niezbędne siły i środki |  | Planowany termin wykonania | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## specjaliści | ## materiały |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Symulator pilotażowo-meldunkowy MPN I VTS nr rej. 6930PL0712170 | sprawdzenie poprawności działania oprogramowania systemu; sprawdzenie poprawności działania oprogramowania systemowego; sprawdzenie poprawności działania wewnętrznej sieci LAN oraz urządzeń typu Switch; czyszczenie i konserwacja wewnątrz komputerów; czyszczenie i konserwacja wewnątrz serwerów; uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania symulatora. | firma zewnętrzna | - zabezpiecza firma zewnętrzna wykonująca usługę serwisową | do 28 listopada 2025 r. | czynności do wykonania zgodnie z zaleceniami producenta ujętymi w instrukcji eksploatacji i serwisowania |

Zadanie 4 – obsługiwanie techniczne symulatora operatorów broni podwodnej CBM.

| Lp. | Rodzaj (typ, marka nr rej.) SpW (obiektu, urządzenia) | # Czynności do wykonania | ## Niezbędne siły i środki |  | Planowany termin wykonania | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## specjaliści | ## materiały |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Symulator operatorów broni podwodnej CBM | - sprawdzenie poprawności działania oprogramowania autorskiego sieci, - defragmentacja dysków twardych; - sprawdzenie poprawności działania oprogramowania systemowego, usunięcie ewentualnych niesprawności; - aktualizacja oprogramowania systemowego; - sprawdzenie poprawności działania wewnętrznej sieci LAN oraz urządzeń typu switch; - sprawdzenie instalacji elektrycznej (połączenia, gniazda); - uruchomienie uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania komputerów oraz wszystkich urządzeń peryferyjnych podłączonych do komputerów wchodzących w skład symulatora; - wymiana dwóch UPS; | firma zewnętrzna | zabezpiecza firma zewnętrzna wykonująca usługę serwisową | do 28 listopada 2025 r. | czynności do wykonania zgodnie z zaleceniami producenta ujętymi w instrukcji eksploatacji i serwisowania |

Zadanie 5 – obsługiwanie techniczne symulatora Przyrządów Kierowania Strzelaniem Systemu Rakietowego RBS-15.

| Lp. | Rodzaj (typ, marka nr rej.) SpW (obiektu, urządzenia) | # Czynności do wykonania | ## Niezbędne siły i środki |  | Planowany termin wykonania | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## specjaliści | ## materiały |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Symulator Przyrządów Kierowania Strzelaniem Systemu Rakietowego RBS-15. nr rej. 6930PL1137400 | sprawdzenie poprawności działania oprogramowania autorskiego sieci, usunięcie ewentualnych niesprawności; defragmentacja dysków twardych; sprawdzenie poprawności działania oprogramowania systemowego, usunięcie ewentualnych niesprawności; aktualizacja oprogramowania systemowego; sprawdzenie poprawności działania wewnętrznej sieci Lan oraz urządzeń typu switch; czyszczenie wewnątrz obudowy urządzeń oraz komputerów; sprawdzenie instalacji elektrycznej (połączenia, gniazda); uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania komputerów oraz wszystkich urządzeń peryferyjnych podłączonych do komputerów wchodzących w skład symulatora. | firma zewnętrzna | zabezpiecza firma zewnętrzna wykonująca usługę serwisową | do 28 listopada 2025 r. | czynności do wykonania zgodnie z zaleceniami producenta ujętymi w instrukcji eksploatacji i serwisowania |

Zadanie 6 – obsługiwanie techniczne symulatora Systemu WECDIS Transas Navi SAILOR 4100.

| Lp. | Rodzaj (typ, marka nr rej.) SpW (obiektu, urządzenia) | # Czynności do wykonania | ## Niezbędne siły i środki |  | Planowany termin wykonania | ## Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## specjaliści | ## materiały |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Symulator Systemu WECDIS Transas Navi SAILOR 4100 nr rej. 6930PL1863714 | aktualizacja systemu, sprawdzenie poprawności działania oprogramowania systemowego; sprawdzenie poprawności działania wewnętrznej sieci LAN oraz urządzeń typu Switch; czyszczenie i konserwacja wewnątrz komputerów; czyszczenie i konserwacja wewnątrz serwerów; uruchomienie i sprawdzenie poprawności działania. | firma zewnętrzna | zabezpiecza firma zewnętrzna wykonująca usługę serwisową | do 28 listopada 2025 r. | czynności do wykonania zgodnie z zaleceniami producenta ujętymi w instrukcji eksploatacji i serwisowania |

2. Dokumentacja techniczna.

Wykonawca posiada i jest właścicielem dokumentacji produkcyjnej i kodów źródłowych oprogramowania oraz oprogramowania integracji poszczególnych podsystemów symulatora.

Wykonawca zobligowany jest do uaktualnienia istniejącej dokumentacji symulatora znajdującego się w CSMW Ustka przy sprzęcie (lub stworzenia nowej), w związku z wprowadzonymi zmianami w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym dowodów urządzeń.

Ochrona informacji niejawnych.

Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z dostępem do informacji niejawnych.

Nadzorowanie jakości.

Obowiązki Zamawiającego, wynikające z dotrzymania terminu udostępnienia (przygotowania) urządzeń, systemów do obsługiwania technicznego wykonuje w jego imieniu osoba/y wyznaczona przez Komendanta 6.WOG Ustka.

Nadzór nad przebiegiem prac obsługowych ze strony Zamawiającego sprawował będzie użytkownik – wyznaczony Rozkazem Dziennym Komendanta Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej Ustka.

Przedmiot zamówienia podlega odbiorowi technicznemu pod względem stanu technicznego, ukompletowania 
i funkcjonowania w zakresie wykonanych prac obsługowych przez komisję odbiorcy, wyznaczoną Rozkazem Dziennym Komendanta CSMW Ustka oraz Rozkazem Dziennym Komendanta 6.WOG Ustka, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, 
z którego zostanie sporządzony Protokół Zdawczo – Odbiorczy.

Wymagania gwarancyjne.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace i wymieniony sprzęt oraz podzespoły na okres nie krótszy niż 12 miesiące, licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Technicznego. Wykonawca określi okres gwarancji w ofercie.

Podmiotem uprawnionym do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest Użytkownik.

Roszczenia gwarancyjne zgłoszone będą w formie protokołu reklamacyjnego w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od daty wystąpienia niesprawności.

Termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas od daty zgłoszenia reklamacji do przekazania Zamawiającemu.

Uprawnienia wymagane od wykonawcy:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Wykonawca musi posiadać wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normami międzynarodowymi ISO 9001:2015.

Termin realizacji: do 28.11.2025r.

Miejsce realizacji umowy: Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej – 76-271 Ustka, os. Lędowo 1N oraz siedziba Wykonawcy

Inne wymagania i ustalenia.

Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie na własny koszt wystarczającej ilości materiałów instalacyjno-montażowych 
i eksploatacyjnych, do wykonania i realizacji  obsługiwania technicznego elementów symulatora.

Wszystkie elementy i podzespoły wymieniane na nowe muszą być wyprodukowane nie wcześniej jak w 2024 r.

Wszystkie części zamienne (za wyjątkiem części powszechnego użytku, np. śruby, podkładki, sprężyny, uszczelki, łożyska itp…), podlegające wymianie (nie naprawione) po zdemontowaniu należy zdać do Zamawiającego (wyznaczonej osoby), co powinno być odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym.

Transport przedmiotu zamówienia do/z miejsca wykonania naprawy realizowany jest na koszt Wykonawcy i przy użyciu jego sił i środków.

Za koordynację zadania z ramienia Zamawiającego odpowiada wyznaczony przedstawiciel 6.WOG Ustka, który zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Komendanta 6.WOG Ustka w razie wystąpienia problemów w realizacji zamówienia.

Do kontaktów roboczych w zakresie dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia oraz nadzoru nad realizacją umowy wyznaczeni zostali nw. żołnierze:

z ramienia Użytkownika – CSMW Ustka:

- st. chor. mar. Piotr Kosmala tel. 261-231-885;

- mł. chor. mar. Tomasz Pawlicki tel. 261-231-456;

- mł. chor. mar.  Leszek Stawarski tel. 261-231-368;

- mł. chor. mar. Mariusz Bochniak tel. 261-231-582.

z ramienia 6.WOG Ustka: st. chor. szt. Arkadiusz Szmigiero tel. 261-231-623.

Opracował

st. chor. sztab. Arkadiusz SZMIGIERO

Wykonano w egz. pojedynczym – ad acta (T: 2712 „B5”)

Wykonał: st. chor. sztab Arkadiusz SZMIGIERO (261 231 623)

Dnia, 26.03.2025 r. (MAR-WOJ.)