Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

(do zgłoszenia robót)

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Milżyn – Skaszyn od km 18+250 do km 21+500,          dł. 3,250 km

| Lp. | Powiat | Jednostka ewidencyjna | Gmina | Obręb | Nr działki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | włocławski | 041812_5.0023.162 | Lubraniec | 0023 Milżyn | 162 |
| 2 | włocławski | 041812_5.0037.143/2 | Lubraniec | 0037 Wiktorowo | 143/2 |
| 3 | włocławski | 041812_5.0037.183 | Lubraniec | 0037 Wiktorowo | 183 |
| 4 | włocławski | 041808_5.0021.162 | Izbica Kujawska | 0021 Pasieka | 162 |
| 5 | włocławski | 041812_5.0032.219 | Lubraniec | 0032 Skaszyn | 219 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80 , 85 - 010 Bydgoszcz

Opracował:							         Zweryfikował

Krzysztof Pniewski                                                       Krzysztof Rzadkowolski

Insp. Nadz. Inwestorskiego                                                                                              Kier. RDW Włocławek

..............................	..............................			..............................	..............................

(data)		               (podpis)					(data) 		               (podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Włocławek  luty  2025 r.

Egz. nr ……

Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Milżyn – Skaszyn od km 18+250 do km 21+500, dł. 3,250 km

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Opis techniczny

- Wykaz dróg, zjazdów, peronów, zatok autobusowych

- Przedmiar robót

- Kosztorys ofertowy

- Mapy

- Plan orientacyjny w skali 1:10000                                                                                                        - Przekroje normalne

9. STWiORB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10. SOR

Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Milżyn – Skaszyn od km 18+250 do km 21+500, dł. 3,250 km

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

  - Frezowanie nawierzchni

  - Parametry techniczne

  - Projektowana konstrukcja nawierzchni

  - Pobocza

  - Drogi i zjazdy

  - Odwodnienie

  - Oznakowanie pionowe i poziome

4. Uwagi końcowe

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni DW 270 na odc. Milżyn - Skaszyn, od km 18+250 do km 21+500, dł. 3,250 km, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, wraz z odnową zjazdów, skrzyżowań drogi oraz zatok autobusowych i peronów.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania, które przyczynią się do poprawy równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.),

- Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- podkład mapowy w skali 1:500,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

- roboty przygotowawcze,

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie wykopów,

- remont – wymiana kontrukcji na całej szerokości jezdni wg eykazu,

- odnowa nawierzchni jezdni drogi,

- odtworzenie poboczy drogi,

- regulacja istniejących skrzyżowań i zjazdów,

- odtworzenie rowów przydrożnych,

- odtworzenie oznakowania poziomego,

- wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących.

  - STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie włocławskim, na terenie gminy Lubraniec i gminy Izbica Kujawska, w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW270 na odc. Milżyn - Skaszyn, od km 18+250 do km 21+500, dł. 3,250 km. Kategoria ruchu – jezdnia KR4, skrzyżowanie i zjazd KR1.

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej, pierwotna szerokość jezdni 6,00 m, w wyniku degradacji krawędzi szer. 5,70 m. Jezdnia posiada pochylenie jednostronne na łukach kołowych i daszkowe na odcinkach prostych. Droga jest obecnie w złym stanie technicznym. Nawierzchnia ma odcinkami wiele łat świadczących o przeprowadzanych licznych remontach cząstkowych. Posiada miejscami dużo spękań poprzecznych oraz podłużnych. Występują spękania siatkowe mogące świadczyć o słabej podbudowie i niedostatecznej jej nośności. Stan techniczny istniejącej nawierzchni bitumicznej jest niezadowalający. Pobocza ziemne są zaniżone lub zawyżone, a rowy przydrożne są zamulone lub ich brak.

W stanie istniejącym wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy do obsługi terenów przyległych oraz przystanki autobusowe.

  - STAN PROJEKTOWANY

3.1	Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

Niweletę projektowanego odcinka należy dostosować do pochyleń podłużnych istniejącej nawierzchni, uwzględniając frezowanie, odnowy nawierzchni jezdni drogi DW270 warstwy wyrównawczej oraz warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni jezdni. Początek, koniec odcinków należy dowiązać wysokościowo do stanu istniejącego. Rozwiązania wysokościowe projektowanego układu uwzględniają również rzędne zjazdów oraz istniejące zagospodarowanie i konfigurację terenu przyległego.

3.2	Frezowanie nawierzchni

Na całym odcinku drogi wojewódzkiej projektuje się frezowanie nawierzchni na pełną szerokość jezdni na głębokość 4cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym należy uzyskać spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach o pochyleniu jednostronnym należy zachować spadki istniejące 2-5%.

Uzyskany z frezowania materiał (destrukt asfaltowy) stanowi własność Zamawiającego i należy go wbudować w poboczach – jako dodatek 50% do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo łamane - materiał Wykonawcy).

UWAGA:

Przed początkiem i za końcem przedmiotowego odcinka DW270 należy wykonać odcinki 
o długości min. 15m, mające za zadanie zniwelować różnicę wysokości pomiędzy istniejącą 
a nową konstrukcją nawierzchni jezdni (tzw. wpinki) – koszt wykonania tych połączeń należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania mas bitumicznych.

- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4cm

- warstwa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 5 cm.

- warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.

3.3	Parametry techniczne

DW 270:

|  | kategoria ruchu | - KR 4 |
| --- | --- | --- |
|  | długość odcinka | - 3,25 km |
|  | klasa techniczna | - G |
|  | prędkość projektowa Vp | - 50 - 90 km/h |
|  | liczba jezdni | - 1/2 |
|  | szerokość pasów ruchu | - 2x3,0 m |
|  | szerokość pobocza | - 1,00 m |
|  | obciążenie nawierzchni | - 115kN/oś |

### 3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

W ramach odnowy nawierzchni, projektuje się warstwy: wyrównawcze, wiążące 
i ścieralne.

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem przyjęto następujące rozwiązania dot. odnowy nawierzchni:                                                                                                      - na odcinku o przekroju drogowym frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, uzupełnienie ubytków lub naprawę istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, a następnie odnowa nawierzchni jezdni drogi DW 270 warstw zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji,                      - przed odnową nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej należy ułożyć taśmę bitumiczną wzdłuż osi jezdni,                                                                                                                                                                   - z uwagi na zły stan istniejących odcinków nawierzchni jezdni, w ramach wyrównania projektuje się rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni na całej  szerokość około 6,0m oraz odnowę nawierzchni do pełnej szerokości (wg przekrojów konstrukcyjnych),                                                                    - projektuje się budowę peronów przystankowych o długości 20 m każdy co daje łączną dł. 80 m w km: 19+230 str. L, 19+370 str. P,  20+585 str. L i 20+670 str. P.  Perony powstaną w miejscu istniejących przystanków i ziemnych peronów autobusowych.                                                                                - istniejące zatoki autobusowe w km: 19+230 str. L i 19+730 str. P podlegają remontowi ( wg przekrojów konstrukcyjnych )

Konstrukcja nawierzchni (przekrój drogowy):

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55		gr. 4 cm                                 Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 		gr. 6 cm                                    Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych o wytrzymałości na rozciąganie 120/120 [kN/m]                            Warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy AC16W 35/50                           100 kg/m2                                                Istniejąca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

Remont i wzmocnienie konstrukcji jezdni w km: 19+050-19+250, 20+300-20+500, 20+650-20+750 i 21+450-21+500:

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55		gr. 4 cm                                Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 		gr. 6 cm                                       Warstwa podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC16 P 35/50	            gr. 10 cm                            Warstwa podbudowy pomocniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5	gr. 20 cm                Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4    gr. 22 cm                                   Warstwa ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2	 gr. 25 cm

Konstrukcja peronu autobusowego:

Kostka brukowa / płytki ostrzegawcze					gr.   8 cm                                     Podsypka cem-piask 1:4							gr.   5 cm                                 Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5		gr. 15 cm

Konstrukcja zatoki autobusowej:

Warstwa ścieralna z fibrobetonu C30/37 z włóknami polimerowymi w il. 2 kg/m3 gr. 22 cm      Warstwa poślizgowa z folii                                                                                                              Warstwa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10            gr. 20 cm

Konstrukcja zjazdu bitumicznego:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70			gr.   4 cm                      Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70			gr.   4 cm                  Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5		gr. 20 cm               Istniejące podłoże gruntowe

3.5	Pobocza

Pobocze na szerokości. 0,75 m od krawędzi jezdni umocnione mieszanką niezwiązaną 0/31,5 z kruszywa i materiału przekazanego przez Zamawiającego (materiał rozbiórkowy z frezowania) wymieszany w proporcji 50/50% gr. minimum 15 cm oraz pobocza na szerokości 0,25 m umocnione gruntem. Odtworzenie poboczy w/w mieszanką należy zastosować na wszystkich poboczach (drogi głównej, dróg bocznych i zjazdów bitumicznych).

Spadki poprzecze poboczy należy przyjmować zgodnie z przekrojami normalnymi.

3.6 Skrzyżowania, zjazdy

W ramach zadania przewiduje się odnowę i regulację istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej do przyległych nieruchomości oraz budowę nowych zjazdów według wykazu zjazdów.

W celu wysokościowego dostosowania nawierzchni zjazdów do przebudowywanej nawierzchni jezdni, należy przeprowadzić regulację wysokościową zjazdów w niezbędnym zakresie. W przypadku skrzyżowań,  wcięcia  projektuje  się  w  ramach  istniejącego  pasa  drogowego  zgodnie  z istniejącym wyokrągleniem.

Odnośnie zjazdów bitumicznych, projekt zakłada regulację do nowych rzędnych jezdni poprzez odnowę nawierzchni jezdni maksymalnie dwóch warstw bitumicznych (zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji), każda wraz ze skropieniem międzywarstwowym.

Istniejące zjazdy gruntowe, z destruktu oraz kruszywa – wykonać nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji.

Wloty i wyloty przepustów pod zjazdami należy umocnić kamieniem polnym na betonie C8/10 gr. 10cm.

3.7	Odwodnienie

Odwodnienie jezdni realizowane jest przez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Spływ wody opadowej z tych powierzchni jest wymuszany grawitacyjnie do istniejących rowów przydrożnych. Należy odtworzyć rowy drogowe na całej długości przedmiotowego odcinka drogi. Rowy zaprojektowano trapezowe zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

3.8	Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome, które należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. W ramach zadania należy zamontować słupki betonowe „PAS DROGOWY”, odtworzyć oznakowanie poziome łącznie z liniami krawędziowymi oraz wymienić oznakowanie pionowe i słupki prowadzące (słupki U-1a - należy ustawić po obydwu stronach drogi).

Oznakowanie pionowe i poziome zostało objęte odrębnym opracowaniem.

4. 	UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

Krzysztof Pniewski       Insp. Nadz.Inwestorakiego

Odnowa nawierzchni DW Nr 270 na odc. Milżyn – Skaszyn od km 18+250 do km 21+500, dł. 3,250 km

Wykaz zjazdów

| L.p. | Km | Strona | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18+370 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 2 | 18+380 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 3 | 18+433 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 4 | 18+497 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 5 | 18+616 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 6 | 18+645 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 7 | 18+847 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 8 | 18+932 | L | zjazd zwykły na drogę gminną nr 190673C, budowa |
| 9 | 18+938 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 10 | 19+268 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 11 | 19+388 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 12 | 19+540 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 13 | 19+575 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 14 | 19+720 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 15 | 19+835 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 16 | 19+843 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 17 | 19+870 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 18 | 19+888 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 19 | 19+950 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 20 | 19+988 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 21 | 20+098 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 22 | 20+112 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 23 | 20+238 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 24 | 20+312 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 25 | 20+422 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 26 | 20+616 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 27 | 20+785 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 28 | 20+880 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 29 | 20+885 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 30 | 20+910 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 31 | 21+105 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 32 | 21+115 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 33 | 21+240 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 34 | 21+240 | L | zjazd zwykły, budowa |
| 35 | 21+357 | P | zjazd zwykły, budowa |
| 36 | 21+403 | L | zjazd zwykły, budowa |

Wykaz skrzyżowań

| 37 | 19+285 | L | istniejące - bitumiczne |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 19+297 | P | istniejące - bitumiczne |
| 39 | 20+620 | L | istniejące - bitumiczne |

Wykaz peronów przystankowych

| Lp. | km | Strona | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19+230 | L | Peron - budowa |
| 2 | 19+370 | P | Peron - budowa |
| 3 | 20+585 | L | Peron - budowa |
| 4 | 20+670 | P | Peron - budowa |

Wykaz zatok autobusowych

| Lp. | km | Strona | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19+230 | L | Zatoka autobusowa - remont |
| 2 | 19+370 | P | Zatoka autobusowa - remont |

Wykaz remontu pełnej konstrukcji jezdni

| Lp. | Od km | Do km |
| --- | --- | --- |
| 1 | 19+050 | 19+250 |
| 2 | 20+300 | 20+500 |
| 3 | 20+650 | 20+750 |
| 4 | 21+450 | 21+500 |

Obliczenia ilości jednostek miary

Lp. 1 Odtworzenie punktów wysokościowych                                                                       Długość odcinka od km 18+250 do km 21+500 dł. 3,250 km

Lp. 2 Zestawienie zjazdów

| Lp | Km | Strona | Opis | Nawierzchnia | Projektowana | Powierzchnia [m2] | Przepust m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18+370 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 25,00 | 12,00 |
| 2 | 18+380 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 37,00 | 12,00 |
| 3 | 18+433 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 25,00 | 12,00 |
| 4 | 18+497 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 73,00 | 12,00 |
| 5 | 18+616 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 73,00 | 12,00 |
| 6 | 18+645 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 43,00 | 12,00 |
| 7 | 18+847 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 25,00 | 12,00 |
| 8 | 18+932 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 73,00 | 12,00 |
| 9 | 18+938 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 25,00 | 12,00 |
| 10 | 19+268 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 25,00 | - |
| 11 | 19+388 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 43,00 | 12,00 |
| 12 | 19+540 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 73,00 | 12,00 |
| 13 | 19+575 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 73,00 | 12,00 |
| 14 | 19+720 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 56,00 | 12,00 |
| 15 | 19+835 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 73,00 | 12,00 |
| 16 | 19+843 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 73,00 | 12,00 |
| 17 | 19+870 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 82,00 | 12,00 |
| 18 | 19+888 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 81,00 | 12,00 |
| 19 | 19+950 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 55,00 | 12,00 |
| 20 | 19+988 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 81,50 | 12,00 |
| 21 | 20+098 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 70,00 | 12,00 |
| 22 | 20+112 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 54,00 | 12,00 |
| 23 | 20+238 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 73,00 | 12,00 |
| 24 | 20+312 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 73,00 | 12,00 |
| 25 | 20+422 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 48,00 | - |
| 26 | 20+616 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 44,00 | 12,00 |
| 27 | 20+785 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 32,00 | 12,00 |
| 28 | 20+880 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 31,00 | 12,00 |
| 29 | 20+885 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 32,00 | 12,00 |

| 30 | 20+910 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 36,00 | 12,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 21+105 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 37,00 | 12,00 |
| 32 | 21+115 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 37,00 | 12,00 |
| 33 | 21+240 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 58,00 | 12,00 |
| 34 | 21+240 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 37,00 | 12,00 |
| 35 | 21+357 | P | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 37,00 | 12,00 |
| 36 | 21+403 | L | zjazd zwykły, budowa | gruntowy | bitumiczny | 31,00 | 12,00 |

Lp. 3 Zestawienie skrzyżowań

| 37 | 19+285 | L | istniejące | bitumiczne | bitumiczne | 182,00 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 19+297 | P | istniejące | bitumiczne | bitumiczne | 228,00 | - |
| 39 | 20+620 | L | istniejące | bitumiczne | bitumiczne | 77,00 | 13,00 |

Lp. 4 Zestawienie przepustów pod drogą

| Lp. | Lokalizacja | Śred. przep. - mm | Dł. przep. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18+519 | 800 | 11,00 | Pokrywa na studnię Ø 800 - do wymiany, ścianki czołowe - odnowić, 40% - zamulenie - oczyścić |
| 2 | 18+931 | 800 | 12,00 | Uszkodzony/Wykonać nowy |
| 3 | 19+200 | 1000 | 12,00 | Ścianki czołowe - odnowić |
| 4 | 19+602 | 1000 | 11,00 | Ścianki czołowe - odnowić, 20 % - zamulenia - oczyści |
| 5 | 19+927 | 600 | 10,00 | Ścianki czołowe - odnowić, 80 % - zamulenia - oczyścić |
| 6 | 20+327 | 600 | 11,00 | Ścianki czołowe - odnowić |
| 7 | 20+717 | 2 x 1250 | 15,00 | Ścianki czołowe - odnowić, 20% - zamulenia - oczyścić |
| 8 | 21+477 | 800 | 11,00 | Uszkodzony/Wykonać nowy |

Lp. 5 Zestawienie rowów

| Lp. | km | km | strona | ilość m | rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18+250 | 21+500 | L | 3250,00 | rów/skarpa |
| 2 | 18+250 | 21+500 | P | 3250,00 | rów/skarpa |