OPINIA GEOTECHNICZNA

PRZEMIOT OPRACOWANIA:

BUDYNEK GARAŻOWO – MAGAZYNOWY NA TERENIE

WOJEWÓDZKIEGO SZPITALU PSYCHIATRYCZNEGO

W ANDRYCHOWIE

ADRES:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 121801_4,

OBRĘB EWIDENCYJNY: 0001_ANDRYCHÓW MIASTO

DZIAŁKA NR EWID. 857/41

OPRACOWANIE:

JNS Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 3, 35-011 Rzeszów

| Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Specjalność | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant: mgr inż. Stefan Szwaj | 25/00/R | Konstrukcyjno – Budowlana |  |

Rzeszów, 11.2024 r.

Spis treści

1.	Przedmiot opracowania	3

2. Określenie kategorii geotechnicznej terenu	4

3. Projektowane odwodnienia budowlane	4

4.  Ocena przydatności gruntów	4

5. Bariery i ekrany uszczelniające - nie dotyczy	4

6. Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego	4

7. Ocena stateczności zboczy, skarp, wykopów	4

8. Metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopów i nasypów	5

9. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych	5

10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów	5

11. Załączniki	6

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna do projektu przebudowy budynku garażowo – magazynowego znajdującego się na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie.

Przedmiot opracowania zlokalizowany jest w Andrychowie, na działce nr ewid. 857/41, jednostka ewid. 121801_4, obręb ewidencyjny: 0001_Andrychów miasto. Położenie działek na fragmencie mapy miasta Andrychów przedstawiono poniżej.

Rys.1 Położenie działki nr ewid. 857/41, jednostka ewid. 121801_4, obręb ewidencyjny: 0001_Andrychów miasto na fragmencie mapy miasta

# 2. Określenie kategorii geotechnicznej terenu

Niepodpiwniczony budynek garażowo – magazynowy zlokalizowany na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie opracowaniem posiada konstrukcję prostą, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, co w przypadku występowania prostych warunków gruntowych klasyfikuje je w grupie obiektów zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Budynek posadowiony na fundamentach betonowych, poniżej poziomu przemarzania gruntu.

Projektowy obiekt objęty opracowaniem jest zlokalizowany w terenie o prostych warunkach gruntowych i zaliczone do I kategorii geotechnicznej.

# 3. Projektowane odwodnienia budowlane

Nie wymaga się stosowania drenażu.

# 4.  Ocena przydatności gruntów

Grunty nadają się do posadowienia na nich projektowanych budynków objętych opracowaniem.

# 5. Bariery i ekrany uszczelniające - nie dotyczy

# 6. Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego

Nośność i osiadania należy rozpatrywać zgodnie z załącznikami F i H do normy 
EN 1997-1:2008-Eurokod 7.

Wielkość i rodzaj fundamentów należy określić po wyliczeniu na podstawie parametrów geotechnicznych wg normy PN-B-03020.

Wytrzymałość gruntu budowlanego (według miejscowego rozeznania) występującego na działce inwestora wynoszącej zgodnie z PN-81/B-03020 - 0.10 MPa dla ław fundamentowych i  0.12 MPa dla stóp fundamentowych.

# 7. Ocena stateczności zboczy, skarp, wykopów

Grunt stabilny.

Roboty  ziemne  wykonywać zgodnie z PN-B-06050,  starać się wykonywać w okresach suchych i przy odwodnionych fundamentach, począwszy od terenu niższego do wyższego, umożliwi to spływ ewentualnych wód z wykopu.

W czasie wykonywania wykopów fundamentowych zalecana jest obecność geologa.

# 8. Metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopów i nasypów

Należy wykonać pod fundamentami podsypkę z pospółki o miąższości minimum 0.5 m. Podsypkę należy zagęścić do uzyskania zagęszczenia Is > 0.95 w celu zmniejszenia mogących powstać nierównomiernych osiadań.  Ściany wykopów głębszych niż 1,1 m  należy zabezpieczyć odpowiednim szalunkiem zgodnie z odpowiednimi przepisami branżowymi (budowlanymi i BHP).

# 9. Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych

W podłożu nie stwierdzono zalegania warstw gruntów słabonośnych (miękkoplastycznych, organicznych) oraz zwierciadła wody gruntowej powyżej i w poziomie zakładanego posadowienia, co mogłoby utrudniać prace ziemne.

# 10. Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów

Występujący grunt jest gruntem rodzimym  i nie wymaga doboru metody oczyszczania gruntu.

ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY PROWADZIĆ POD NADZOREM UPRAWNIONEGO GEOLOGA, KIEROWNIKA BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU.

mgr inż. Stefan Szwaj

nr uprawnień 25/00/R

Rzeszów, 11.2024 r.

# 11. Załączniki