##### opis przedmiotu zamówienia

dla zadania

„Modernizacja kompleksu sportowego

„Moje Boisko – ORLIK 2012” w Dobrzeniu Wielkim”

Adres obiektu budowlanego:

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi w Dobrzeniu Wielkim

Ul. Kościelna 3

46-081 Dobrzeń Wielki

Nazwy i kody zakresu robót:

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45212290-5 Usługi napraw i konserwacji obiektów sportowych

39293300-5 Sztuczna trawa

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Dobrzeń Wielki

Ul. Namysłowska 44

46-081 Dobrzeń Wielki

- Przedmiot zamówienia.

Zamówienie obejmuje:

- Wymianę trawy syntetycznej na boisku piłkarskim o wymiarach 62m x 30m;

- Odtworzenie linii boiska;

- Wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED

- Wymianę osłon słupków;

- Dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami poprzez montaż klina najazdowego oraz wykonania nawierzchni z ostki nawigacyjnej

- Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Stan istniejący.

Boisko piłkarskie o wymiarach 62m  x 30m  o nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, linie segregacyjne w kolorze białym szer. 10cm. Boisko wykonane według następującego układu:

- nawierzchnia z trawy syntetycznej o włóknie polietylenowym wys. 60mm, wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM;

- warstwa wyrównawcza kamienna 0-4 mm gr. 5 cm;

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4-31,5 mm gr. 20 cm;

- piasek zagęszczony gr. 10 cm;

- geowłóknina;

- grunt rodzimym.

- Zakres prac przewidywany do wykonania.

- boisko piłkarskie

Zakres prac obejmuje demontaż i utylizację starej nawierzchni z trawy sztucznej na powierzchni około 62m  x 30m, uzupełnienie i wyrównanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nowej nawierzchni z tkanej sztucznej trawy wykonanej z włókien PE. Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy spełniającej normę co najmniej  PN-EN 15330-1 wraz z wklejeniem linii boiska do piłki nożnej, trawa sztuczna 4G technologia bezzasypowa (bez wypełniania granulatem). W zestaw wchodzi mata amortyzująca 10 mm + sztuczna trawa.

Minimalne parametry techniczne i użytkowe:

- Mata amortyzująca: Mata amortyzująca typu shockpad prefabrykowana wykonana z pianki poliuretanowej o grubości min. 10 mm;

- Sztuczna trawa: Trawa wykonana z mieszanki włókien polietylenowych w technologii bezzasypowej IV generacji, wysokość runa min. 35 mm; runo wykonane z dwóch poziomów włókien teksturalnych tj. warstwa włókien prostych, z dodatkiem włókien skrętnych: 1 warstwa włókna proste imitujące źdźbła trawy – polietylenowe, monofilamentowe, o przekroju diamentowym, wzmacniane wtopionym rdzeniem o grubości min. 300 mikrometrów, 2 warstwa włókna teksturowane stanowiące warstwę amortyzacyjną – polietylenowe, monofilamentowe; Dtex pęczka – minimum 13000; masa włókna runa trawy min. 2200 g/m2; masa całkowita – min. 3000 g/m2; ilość pęczków – min. 26000 /m2; ilość filamentów – min. 340000 włókien/m2. Tak wykonaną nawierzchnie należy wypełnić piaskiem kwarcowym płukanym i suszonym (dla dociążenia) w ilości ±10 kg/m2, w celu ustabilizowania nawierzchni. Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, płukany, suszony, okrągły, o frakcji 0,2 – 0,8 mm

Zamawiający wymaga aby na wykonanej nawierzchni można stosować zwyczajne buty do gry w piłkę nożna typu – korki.

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną wymagane są n/w dokumenty:

- raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczący oferowanego systemu tj. nawierzchni dla boisk bezzasypowych;

- raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla  systemu sztucznej trawy tj. nawierzchnia dla boisk bezzasypowych, potwierdzający zgodność z aktualną normą PN-EN 15330-1,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca  wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został  objęty raportem z badań.

- Dokument niezależnego laboratorium potwierdzający skład chemiczny włókna trawy.

- Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

- Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem spełnia wymagania normy PN-EN13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

- aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP),

b) Oprawy oświetleniowe – Naświetlacz LED:

- Moc: max. 400 W

- Napięcie: 220-240V AC

- Kąt świecenia: 120o

- Temperatura barwowa: 4000 K

- Jasność: min. 39 000 lm

- Efektywność: min. 130 lm/W

- Ochrona IP: IP66

- Stopień odporności: IK09

- Żywotność: > 80 000 godzin

- Materiał obudowy: aluminium

- Certyfikat CE

c) Osłony słupków

- Grubość 5 cm, wysokość 200 cm; szerokość 40 cm

- Osłona słupka wykonana z pianki poliuretanowej, obszytej materiałem PCV;

- Montowana za pomocą pasków zaciskowych wokół słupka

d) Dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami:

- Kostka nawigacyjna: W celu ułatwienia poruszania się osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi, zostanie wykonana kostka integracyjna. Kostka ta ma mieć odpowiednie oznaczenia oraz kontrastowe kolory, co umożliwi łatwe zlokalizowanie i bezpieczne poruszanie się po terenie orlika.

- Klin najazdowy: W celu umożliwienia osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub mającym trudności z pokonywaniem progów wejście na obiekt należy wykonać klin najazdowy w celu likwidacji niewielkiej przeszkody, zapewniając komfort i bezpieczeństwo osobom z niepełnosprawnościami.

5. Zamówienie obejmuje ponadto:
- sporządzenie  planu  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( jeżeli dotyczy) 
- sporządzenie planu   zapewnienia jakości

-zapewnienie komunikacji  w sąsiedztwie  przekazanego placu budowy
- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej o wymiarach 120 × 180 cm, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne, gdzie dostępny jest również wzór tablicy.

Tablica ma być wykonana z materiału kompozytowego typu Dibond (sprasowane aluminium/PCV/aluminium) o grubości minimum 3 mm, bądź umieszczona na podkładzie metalowym z podwójnie zawiniętą krawędzią. Grafika na tablicy powinna być wykonana z dedykowanej folii polimerycznej, a całość zabezpieczona laminatem UV. Tablica ma być montowana jako konstrukcja wolnostojąca na stelażu ze stali ocynkowanej. Ostateczny projekt tablicy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.