TOM III

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA

Budowa budynku pediatrycznego z oddziałem onkologicznym / budynek "H" / Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Załącznik nr 1

WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budynku pediatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z robotami towarzyszącymi polegającymi na budowie budynku tlenowni oraz dostawą wyposażenia oraz projektowanymi postanowieniami przyszłej Umowy stanowiącym TOM II SWZ.

Niniejszy Załącznik stanowi określenie wytycznych Zamawiającego oraz doprecyzowanie elementów dotyczących Opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że  na TOM III SWZ składają się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Wytyczne Zamawiającego

Załącznik nr 2.1. Dokumentacja budynku tlenowni,

w tym:

- Dokumentacja projektową pn. „Budowa budynku tlenowni do obsługi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, dz. nr 4/2, obręb nr 13, Piaskowa Góra”

- Decyzja nr 407/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę,

- Projektem wykonawczym Budowa budynku tlenowni do obsługi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, dz. nr 4/2, obręb nr 13, Piaskowa Góra”

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót zwane dalej „STWIORB”

Załącznik nr 2.2. Program funkcjonalno - użytkowy dla realizacji budynku pediatrycznego wraz z Załącznikami  pod nazwą „Budowa budynku pediatrycznego z oddziałem onkologicznym / budynek "H" / Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu”

Załącznik nr 2.3. Wykaz wyposażenia wraz ze szczegółowym opisem parametrów technicznych.

- które łącznie stanowią OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobligowany jest do:

1.2.1.	realizacji robót budowlanych mających na celu budowę wolnostojącego budynku tlenowni do obsługi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego, zlokalizowanego przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu wraz z przeniesieniem istniejącego zbiornika ciekłego tlenu wraz z parownicami atmosferycznymi oraz niezbędną armaturą i tablicą redukcyjną zgodnie z dokumentacją projektową oraz decyzjami administracyjnymi,  szczegółowo opisanymi w Załącznik nr 2.1. TOM III SWZ

1.2.2.	opracowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej  dla obejmującej budowę budynku pediatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu” zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym  Załącznik nr 2.2. TOM III SWZ

1.2.3.	uzyskania pozwolenia na budowę dla budynku pediatrycznego

1.2.4.	następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu oraz po wydaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokumentacji powykonawczej.

1.2.5.	uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obu budynków

1.2.6.	dostawę i montaż wyposażenia szczegółowo wskazanego w TOM III SWZ cz. 2.3.

1.2.7.    wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych wskazanych na rzutach terenu oraz mapach, które znajdują się na terenie realizacji zakresu opisanego w Załączniku 2.2. OPZ. (Budowa budynku pediatrycznego z oddziałem onkologicznym / budynek "H" / Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,

1.2.8. 	wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz uzyskanie zgody wraz z uiszczeniem opłat (jeżeli dotyczy) za wycinkę drzew i krzewów znajdujących na terenie realizacji zadania,

- Opis stanu faktycznego:

Zamawiający informuje, że w ramach realizacji zamówienia pn. „Budowa Budynku Pediatrycznego Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego W Wałbrzychu” zamierza zlecić szereg robót budowlanych mających na celu kompleksową realizację inwestycji. Zadanie to pierwotnie zostało podzielone na dwa etapy, jednak w związku z brakiem ofert, które spełniałby wymagania Zamawiającego w celu optymalnej realizacji przedsięwzięcia podjął decyzję o przeprowadzeniu postepowania obejmującego wykonanie robót budowlanych dwóch obiektów łącznie.

Podkreślenia wymaga fakt, że obiekty te muszą łącznie funkcjonować aby móc zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Szpitala, w szczególności bez budynku tlenowni nie będzie mógł funkcjonować przyszły obiekt budynku pediatrycznego.

Zamawiający informuje, że na terenie gdzie ma być budowany budynek pediatrii usytuowane są dwa budynki magazynowe o łącznej kubaturze 177,00 m3 , których rozbiórki należy dokonać. Dodatkowo na terenie znajdują się również drzewa liściaste, które po uzyskaniu decyzji należy wyciąć. W związku z powyższym należy uwzględnić wskazane czynności w kosztach realizacji.

W związku z czym Zamawiający wskazuje, że w ramach przedmiotu zamówienia można wyróżnić następujące główne zadania:

- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wolnostojącego budynku tlenowni do obsługi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego, zlokalizowanego przy ul. Sokołowskiego 4 w Wałbrzychu wraz z przeniesieniem istniejącego zbiornika ciekłego tlenu wraz z parownicami atmosferycznymi oraz niezbędną armaturą i tablicą redukcyjną

dla wskazanych robót budowlanych Zamawiający posiada już dokumentację projektową oraz niezbędne dokumenty formalno -prawne.

Zamawiający informuje, że dysponuje ważną decyzją administracyjną zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę stanowiącą Załącznik do Tomu III SWZ. Aktualnie Zamawiający rozpoczął prace przygotowawcze zgodnie ze zgłoszeniem. Dokumentacja formalno prawna stanowi Załącznik do TOMU III SWZ

- zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.

- dostawę i montaż wyposażenia zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2.3. do TOMU III SWZ.

Do wykazu Zamawiający dołączył precyzyjne opisy parametrów technicznych.

- Rozwiązania równoważne

- Ilekroć w specyfikacji, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typie lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych, w stosunku do ich jakości, docelowego przeznaczenia i spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Przez jakość należy rozumieć zapewnienie minimalnych parametrów produktu wskazanego w SWZ, umowie i innych załącznikach. Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SWZ, wykonawca złoży Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego, w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Niezłożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SWZ. Zgodnie z art. 101 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) oraz załącznikach do SWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego (dostawy) spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

- Opisane w dokumentacji przetargowej (SWZ i jej załącznikach) materiały i urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych (równoważnych) niż te przyjęte w SWZ i jej załącznikach (w przypadku podania znaku towarowego lub producenta), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego.

- Jeżeli dokumentacja stanowiąca załączniki do SWZ wskazywałaby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne jakimi muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania, stawiane przez Zamawiającego.

- Pod pojęciem „minimalne parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne”, Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów lub nazwami handlowymi produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretnych produktów przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Oznacza, że wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

- Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, w sytuacji gdyby w dokumentacji projektowej, przedmiarach lub specyfikacjach, a więc w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniem nie towarzyszyło wyrażenie „lub równoważne”, to Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym w każdej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Jeśli Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie, spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

- Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SWZ.

- W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SWZ i jej załącznikach.

- Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i/lub stosowania w budownictwie.

- Szczegółowe obowiązki Wykonawcy podczas realizacji robót:

- Strony ustalają, iż do obowiązków Wykonawcy należeć będą w szczególności następujące czynności:

  - organizacja placu budowy i jego zaplecza socjalnego, magazynowego, w tym toalet oraz utrzymanie go we właściwym stanie przez cały okres trwania budowy tj. do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad,

  - doprowadzenie na teren budowy oraz zainstalowanie podliczników mediów niezbędnych do wykonywania robót budowlanych na własny koszt (wody, energii elektrycznej, ewentualnego ogrzewania, łączności telefonicznej, itp.) oraz dokonywanie opłat przez cały okres wykonywania robót z tytułu ich poboru na podstawie wskazań ww. podliczników;

  - przejecie terenu budowy od Zamawiającego z właściwymi wpisami do Dziennika budowy zarejestrowanego przez Zamawiającego – kopia dokumentu stanowi Załącznik do TOMU III SWZ

  - organizacja narad koordynujących budowę, opracowanie przez kierownika budowy planu BIOZ;

  - zabezpieczenie na własny koszt i ryzyko wyznaczonego przez Zamawiającego terenu umożliwiającego składowanie maszyn, urządzeń, materiałów, etc. oraz zabezpieczenie przed szkodami (kradzieżami itp.) przechowywanego sprzętu;

  - wykonywanie dokumentacji fotograficznej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do chwili przeprowadzenia odbioru końcowego zadania oraz przekazywanie jej systematycznie Zamawiającemu. Dokumentacja fotograficzna winna być przedkładana również w miarę postępu prac (lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie), lub gdy wystąpi konieczność ze względu na pojawienie się robót ulegających zanikowi lub zakryciu;

  - pisemne powiadomienie Zamawiającego (w dzienniku budowy) o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, lecz nie dłuższym niż 3 dni. Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku może zostać zobowiązany do odkrycia robót w całości, wykonania otworów niezbędnych do zbadania prac lub przeprowadzenia innych dodatkowych badań, a następnie do przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt. Z czynności odbiorowych robót zanikających lub ulegających zakryciu sporządzany jest protokół.

  - wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami prawa dotyczącymi realizacji robót budowlanych oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru, z zachowaniem najwyższej staranności właściwej dla profesjonalnego Wykonawcy;

  - wykonywanie robót budowlanych przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów, o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wpisanymi do dziennika budowy oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi

  - każdorazowe dokonywanie uzgodnień z Zamawiającym kolorystyki, szczegółów wykończenia przed dokonaniem zakupu materiałów i urządzeń. Zamawiający dokona stosownych uzgodnień w terminie 3 dni roboczych licząc od daty wpływu pisemnego wniosku Wykonawcy w przedmiotowej sprawie;

  - Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie brał pod uwagę specyfikę terenu budowy i terenu do niego przyległego tzn., że roboty budowlane będą wykonywane na terenie czynnego Szpitala. Mając na uwadze powyższe wykonywanie przedmiotowych prac będzie na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym;

  - odpowiedzialność za przejęty teren budowy w całości, za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami i jego działalnością w związku z wykonywaniem niniejszej umowy wyrządzone Zamawiającemu. W razie wyrządzenia szkody osobie trzeciej Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Zamawiający ma prawo potrącić wartość szkody z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy;

  - protokolarne przejęcia terenu budowy i przygotowanie go do realizacji przedmiotu umowy, w terminie określonym w Umowie,

  - przedłożenie Zamawiającemu wymagane przepisami prawa oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy oraz o zmianie kierownika budowy. Wykonawca każdorazowo powiadomi na piśmie Zamawiającego o planowanej zmianie, najpóźniej na 7 dni przed jej dokonaniem;

  - uzyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień, zezwoleń związanych z realizowanymi przez niego robotami,.

  - zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem należytej staranności. Przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania i zawieszenia tablic informacyjnych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru, wykonania na własny koszt ogrodzenia terenu inwestycji oraz jego oznakowania, na czas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca nie jest uprawniony, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, do umieszczania na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie własnych tablic informacyjnych lub reklamowych bez zgody Zamawiającego;

  - prawidłowa eksploatacja dróg dojazdowych i chodników na terenie budowy oraz poza jego granicami, a także utrzymywanie ich w czystości, właściwe oznakowanie, naprawa ewentualnych uszkodzeń własnym zakresie i na własny koszt;

  - utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy, jeżeli zanieczyszczenia spowodowane zostały jego działaniem lub zaniechaniem. Jakiekolwiek kary administracyjne nałożone na Zamawiającego w związku z uchybieniami obowiązkom w tym zakresie Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu w całości;

  - stosowanie w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca;

  - prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP i przeciwpożarowymi

  - zapewnienie sobie na własny koszt odpowiedni i sprawny sprzęt ratowniczy, odzież ochronną dla pracowników oraz środki pierwszej pomocy na potrzeby wykonywanych prac. W razie niewykonania tego obowiązku przez Wykonawcę, wyżej wymieniony sprzęt, odzież ochronna i środki pierwszej pomocy mogą zostać zapewnione na zlecenie Inspektora BHP na koszt Wykonawcy. Wszelkie poniesione z tego tytułu koszty, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy;

  - poniesienie odpowiedzialności za wniesienie, sprzedaż oraz spożywanie alkoholu lub środków odurzających na placu budowy. W razie stwierdzenia u któregokolwiek z pracowników Wykonawcy stanu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających, Wykonawca natychmiast usunie z placu budowy pracowników znajdujących się w stanie po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. O tym fakcie zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia wszelkich szkód powstałych z winy wyżej wymienionych pracowników, niezależnie od nałożonych kar umownych. Należności przysługujące Zamawiającemu na podstawie niniejszego ustępu będą potrącane z roszczeniami Wykonawcy;

  - podejmowanie wszelkich środków ostrożności dla zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa swojego personelu oraz prześle do Zamawiającego szczegółowe informacje o każdym wypadku na placu budowy. Wykonawca będzie prowadził takie zapisy i sporządzał także raporty dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i spraw socjalnych personelu Wykonawcy oraz szkód powstałych w mieniu Zamawiającego;

  - bieżące zabezpieczanie wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów. W razie nie wykonania tego obowiązku Zamawiający może sam wykonać powyższe zabezpieczenie na koszt Wykonawcy;

  - przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem. Za zaistniały postój Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, o ile nie powstał on z jego wyłącznej winy. Przed przerwaniem robót Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Zamawiającego, czy przerwanie robót nie będzie miało szkodliwego wpływu na jakość i prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, a także wskazania sposobu ograniczania wystąpienia ww. szkodliwości, a także nie wpłynie na termin wykonania robót;

  - koordynowanie działań podwykonawców i dostawców, z zachowaniem najwyższej staranności przy współpracy i realizacji niniejszej inwestycji;

  - niezwłoczne wykonanie robót nieprzewidzianych w dokumentacji, a konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią na własny koszt;

  - pisemnie informowanie Zamawiającego o każdej przyczynie ewentualnego opóźnienia robót. Jeżeli takie opóźnienie w stosunku do przyjętego harmonogramu nastąpiło, Wykonawca pisemnie powiadamia Zamawiającego o przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o przewidywanej długości przesunięcia terminu wykonania robót. Zawiadomienia te powinny zostać przedstawione Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia zaistnienia okoliczności powodujących konieczność ich sporządzenia;

  - zapewnienie zgodnej oraz rzetelnej współpracy z autorami dokumentacji projektowej, w sposób umożliwiający prawidłowy i sprawny przebieg prac w powyższym zakresie. W przypadku wystąpienia problemów z realizacją przedmiotu niniejszej umowy wynikających z dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do wizytacji na budowie na każde, pisemne wezwanie przedstawiciela Zamawiającego.

  - weryfikowanie na własny koszt otrzymanych od Zamawiającego dokumentów i informacji pod względem zgodności ze stanem faktycznym;

  - wykonanie i aktualizowanie pełnego zestawu dokumentacji powykonawczej dotyczącej wykonanych prac, w których będą oznaczone lokalizacje oraz wymiary poszczególnych robót, z odesłaniem do odpowiednich specyfikacji i arkuszy. Dokumentacja ta będzie przechowywana na placu budowy. Rysunki powykonawcze będą opracowywane w miarę postępu prac i będą przedstawiane Zamawiającemu do kontroli. W razie wykrycia błędów lub uchybień w rysunkach powykonawczych przygotowywanych przez Wykonawcę, błędy i uchybienia te będą poprawiane na koszt Wykonawcy. Rysunki, projekty, obliczenia, świadectwa, atesty itp. przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego pozostają wyłączną własnością Zamawiającego. Wykorzystanie ich jest dozwolone tylko w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. Zabronione jest, bez pisemnego zezwolenia Zamawiającego, kopiowanie, powielanie, publikowanie lub udostępnianie części lub całości osobom trzecim. Zamawiający ma prawo używać dokumentów wykonanych przez Wykonawcę na potrzeby tych robót bez dodatkowych opłat

  - zapewnienie aktualności i dostępności dokumentacji wszędzie tam, gdzie jest to niezbędne oraz wycofania lub zabezpieczenia przed wykorzystaniem nieaktualnych wersji dokumentacji;

  - poniesienie odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność dostarczonych lub wykonanych przez siebie dokumentów. Akceptacja i dopuszczenie dokumentacji do realizacji przez Zamawiającego nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za jej prawidłowość i kompletność;

  - przestrzeganie niżej wymienionych zasad nadzorowania dokumentacji oraz poniesienie pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z ich nie dochowania:

a) powierzona dokumentacja winna być przechowywana i zabezpieczona przed zaginięciem i zniszczeniem,

b) zmiany w dokumentacji mogą być dokonywane tylko w sposób uzgodniony z Zamawiającym, c) dokumenty wycofane lub nieaktualne należy oznaczyć i zabezpieczyć przed przypadkowym wykorzystaniem;

  - zapewnienie na własny koszt transportu materiałów z rozbiórki do miejsc ich wykorzystania, zapewnienie na własny koszt składowania lub utylizacji odpadów łącznie z ponoszeniem stosownych opłat. Złom z rozbiórki stanowi własność Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt przetransportuje i złoży w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu materiały wskazane przez Zamawiającego, a pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca usunie na własny koszt;

  - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót;

  - przygotowanie i uzyskanie dokumentów wymaganych przepisami prawa (dokumentacji powykonawczej itp.) oraz zgłoszenie zakończenia robót budowlanych do organu wydającego pozwolenie na budowę celem uzyskania bezwarunkowego pozwolenia na użytkowanie, jego uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przedłożenie Zamawiającemu ostatecznej i prawomocnej decyzji. Zamawiający wymaga uzyskania pozwoleń na użytkowanie

  - wszelkie inne czynności konieczne dla terminowego i należytego wykonania robót w tym wykonanie dodatkowych badań, ekspertyz, uzyskania pozwoleń itp. na własny koszt,

  - W okresie gwarancji Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji. Koszty materiałów eksploatacyjnych należy uwzględnić w cenie oferty.

  - dla zadania obejmującego roboty budowlane budynku tlenowni współpraca z Linde Gaz Polska sp.z o.o. w zakresie przeniesienia zbiornika Kriogenicznego LOX ze stacją redukcji/koordynowanie zadania. Zamawiający na własny koszt dokona przeniesienia wskazanego zbiornika.

  - Dostarczyć i zamontować wyposażenie wskazane w Załączniku nr 2.3. do TOM III OPZ

Opis przedmiotu zamówienia (wraz z dokumentacją techniczną, załącznikami i wzorem umowy) należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania (będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców).

Zamawiający wskazuje, że załączone przedmiary robót  stanowią materiał pomocniczy do skalkulowania ceny oferty w zakresie realizacji robót budowlanych w ramach budynku tlenowni do obsługi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, w tym szczególnie, aby dokonał wizji lokalnej terenu budowy. Terminy przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawców zostały określone w SWZ.

- Szczegółowe wymagania względem dostaw

- Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia w zakresie dostawy i montażu wyposażenia jest powiązany z realizacją budynku pediatrii, w ramach realizacji zadania Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia, które nie stanowi wyposażenia ruchomego i jest na stale związany z wyposażeniem poszczególnych pomieszczeń tj. elementy wskazane w następujących punktach PFU: 5.8.18 oraz 5.8.19 Wyposażenie sanitarne, bez koszy na śmieci.

- W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanego wyposażenia winny mieścić się we wskazanych przez Zamawiającego zakresach +/- 15%

- Zamawiający zastrzega, że wyposażenie łazienek musi posiadać atesty higieniczne oraz ich wykonanie musi być zgodne z obowiązującymi normami, a użyte do składniki muszą być dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty, o których mowa powyżej muszą być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń.

- Zamawiający wymaga, aby skład wyposażenia łazienek zawierał odpowiednie elementy montażowe umożliwiające montaż asortymentu do ścian, które to Wykonawca zamontuje samodzielnie

- Zamawiający informuje, że wyposażenie obiektu w meble oraz inne elementy wystroju wnętrza będzie realizowane odrębnie.

- Wskazana numeracja pomieszczenia oraz nazwa, w którym ma być umieszczone wyposażenie jest jedynie elementem porządkowym, Wykonawca ostatecznie podejmie decyzję o umieszczeniu i zamontowaniu elementów wyposażenia w ramach projektów wykonawczych.

- Dostawa wyposażenia nie obejmuje elementów wskazanych w pozycji 5.8.20 Wyposażenie meblowe – niemedyczne (ilości zgodnie z rysunkami)

- Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane, musi pochodzić z bieżącej produkcji (wyprodukowane nie wcześniej niż  12 miesięcy przed montażem). Nie może pochodzić z odzysku, nie może pochodzić z projektów realizowanych u innych klientów, nie może pochodzić z ekspozycji w punktach sprzedaży oraz musi być wolne od  jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych czy roszczeń osób trzecich, musi być wykonane z materiałów posiadających wszelkie wymagane prawem certyfikaty i aprobaty dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Wymagane jest, aby wyposażenie zostało dostarczone do Zamawiającego wraz z rozładunkiem (wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego) oraz zamontowane miejscach wynikających z projektu wykonawczego.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie wady prawne zaoferowanego i dostarczonego wyposażenia łazienek, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z  wprowadzeniem wyposażenia łazienek do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z praw autorskich lub patentowych, dotyczące przedmiotu dostawy odpowiada wyłącznie Wykonawca.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki nie dające się usunąć na miejscu, w szczególności:

  - przedmiot  jest uszkodzony, posiada wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy Zamawiającego lub,

  - przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego określonych TOM III SwZ

lub

  - dostarczony przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu zamówienia w całości lub w części dotkniętej tymi wadami i/lub usterkami, wyznaczając termin do ich usunięcia jednakże nie dłuższy niż 7 dni roboczych.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonany starannie, z dużą dbałością o szczegóły i z materiałów opisanych w sposób szczegółowy w OPZ.

- Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich odpadów i nieczystości będących efektem dostawy przedmiotu zamówienia oraz pokrycia kosztów ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas wnoszenia oraz usuwania odpadów.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania porządku w trakcie wykonania prac związanych z realizacją  przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający wskazuje następujące poglądowe wizerunki oczekiwanych elementów dostawy:

- Parametry techniczne wyposażenia zawarto w załączniku nr 2.3. do TOM III OPZ:

- Zamawiający informuje, że do wyznaczenia terminów oraz zakresu realizacji zadania przyjął wykorzystanie rozwiązań modułowych stąd:

- Prace projektowe, w tym opracowanie Koncepcji, projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę– w terminie 3 miesięcy od zawarcia Umowy,

- Opracowanie projektów wykonawczych w terminie 3 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę,

- Przeniesienie budynku tlenowni – do 6 miesięcy od zawarcia Umowy,

- Roboty budowlane w zakresie budowy budynku pediatrycznego z oddziałem onkologicznym / budynek "H" / Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w terminie do 9 miesięcy od uzyskania od dnia ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę

- Prace projektowe, w tym opracowanie Koncepcji, projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy budynku pediatrycznego z oddziałem onkologicznym / budynek "H" / Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu -– w terminie do 3 miesięcy od zawarcia Umowy,   z zastrzeżeniem, że uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę do 80 dni od zatwierdzenia projektu budowlanego przez Zamawiającego

- Opracowanie projektów wykonawczych dla budowy budynku pediatrycznego z oddziałem onkologicznym / budynek "H" / Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu – w terminie do 3 miesięcy od uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę

- roboty budowlane wraz z prawomocnym zgłoszeniem zakończenia budowy budynku tlenowni do właściwego organu dla zadania „Budowa budynku tlenowni do obsługi sieci tlenowej dla potrzeb Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, dz. nr 4/2, obręb nr 13, Piaskowa Góra” – w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy

- roboty budowlane wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla budowy budynku pediatrycznego z oddziałem onkologicznym / budynek "H" / Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu- w terminie do ……….. od dnia uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę (zgodnie z kryteriami oceny ofert nie dłużej niż do 9 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę )