Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty montażowe  na instalacji wodociągowej oraz demontaż i montaż  hydrantów p.pożarowych na sieci wodociągowej  na terenie Szpitala św. Anny w Miechowie.

- Zadanie obejmuje :

- Zabudowa trójnika PE 160/160 na rurociągu PE o średnicy  160 mm z wykonaniem połączeń  kształtkami elektroporowymi.

- Montaż rurociągu z rur polietylenowych ( PE,PEHD ) o śr. Zewnętrznej 160 mm łączonych kształtkami elektroporowymi

- Wcinka na rurociągu PE o średnicy 160 mmz montażem kształtek przejściowych

- Montaż zasuw kołnierzowych o śr. Nom.50

- Montaż  rurociągów z rur polietylenowych ( PE ,PEHD )  o śr. zewnętrznej 63 mm o połączeniach  zgrzewanych  czołowo.

- Zaślepienie rurociągu o śred. 160mm z montażem kształtek ciśnieniowych PE i kołnierzy stalowych ( tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz + ślepy kołnierz )

- Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych o śr. Nom. 80 mm  na podejściu do hydrantów w kanale ciepłowniczym –kolana Q

- Montaż zasuw kołnierzowych o śr. Nom. 80 mm z kółkiem bez obudowy

- Przebicie otworów o pow. 0,05-0,10 m2  w elementach z betonu żwirowego o grub. do 10cm ( ścianach kanału ciepłowniczego )

- Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych o śr. Nom. 80mm – króćce FF 80/1000mm

- Uzupełnienie ścian o grub. do 20 cm z betonu monolitycznego – uszczelnienie zaprawą cementową wykonanych otworów w ścianach kanału ciepłowniczego

- Wykopy i przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 na odkład w gruncie  kat. III

- Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. Dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład ( kat.III)

- Montaż rurociągów z rur polietylenowych  ( PE,PEHD )  o śr. Zewnętrznej 90 mm o połączeniach zgrzewanych czołowo

- Kształtki PE na rurociągach PE o śr. Zewn. Rury 90 mm –tulej z kołnierzem dociskowym

- Montaż kształtek żeliwnych ciśnieniowych kołnierzowych o śr. Nom.80 mm –króćce FF 80/300mm

- Demontaż  hydrantu nadziemnego o śr. Nom 80 mm

- Hydranty pożarowe  nadziemne  o śr.80 mm – hydrant inwestora ( z demontażu )

- Zasypywanie  wykopów spycharkami z przemieszczeniem  gruntu na odl. Do 10 m w gruncie  mkat. III

- Ręczne zasypywanie  wykopów ze skarpami w gruncie kat I-III z przerzutami na odl. do 3m

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do zamawiającego nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert.

- Przed złożeniem oferty Wykonawca winien zapoznać się z istniejącym stanem instalacji wodociągowej oraz hydrantów i ich otoczenia oraz warunkami technicznymi poprzez dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia celem uwzględniania warunków realizacji zamówienia w cenie oferty.

- W celu udziału w wizji, Wykonawcy proszeni są  do zgłoszenia zamiaru uczestnictwa na adres e-mail: infrastruktura@szpital.miechow.pl lub telefonicznie pod nr tel. 41 38 20 319. Zgłoszenie musi zawierać nazwę Wykonawcy.

- Do oferty należy dołączyć:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

- Wypełniony kosztorys ofertowy.

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.