| Numer dokumentu: 1383/23 z dnia 09.02.2023 |  |
| --- | --- |
| Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych |  |
| Dotyczy: | Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego, przydatności do użytkowania, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. |
| Adresaci wg rozdzielnika Szanowni Panowie, w celu doprecyzowania zapisów „Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzania okresowej kontroli stanu technicznego, przydatności do użytkowania, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia (zwane dalej Wytycznymi) w zakresie infrastruktury lotniskowej, poniżej przesyłam następujące zasady, celem służbowego wykorzystania: 1. Kontrolą należy objąć kompleksy lotniskowe i lądowiska dla śmigłowców. 2. Kontrola okresowa infrastruktury lotniskowej obejmuje niżej wymienione elementy i stałe urządzenia lotnisk: a) elementy funkcjonalne lotniska o nawierzchniach sztucznych (EFLNSz), tj. drogi startowe, drogi kołowania, płyty postojowe samolotów; b) elementy funkcjonalne lotniska o nawierzchniach naturalnych (EFLNN), tj. czołowe i boczne pasy bezpieczeństwa, robocze pasy startowe; c) systemy odwadniające; d) systemy elektroenergetyczne; e) systemy teletechniczne; f) urządzenia zabezpieczające; g) elementy zabudowy inżynieryjnej; h) sztuczne nawierzchnie drogowe; i) ogrodzenia kompleksów, bramy. 3. Wykonujący, kontrolę okresową infrastruktury lotniskowej w zakresie nawierzchni EFL, w swoich działaniach powinni stosować dokumenty normatywne określające zakres i rodzaj prac, jakie należy wykonać na nawierzchniach lotniskowych obiektów SZ RP w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji wojskowych statków powietrznych (WSP) tj.: NO-17-A204: 2015 Lotniskowe nawierzchnie betonowe. Wymagania i metody badań nawierzchni z betonu cementowego. NO-17-A200: 2017 Nawierzchnie lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. Wymagania i badania. NO-17-A500: 2016 Nawierzchnie lotniskowe i drogowe. Badania nośności. NO-17-A501: 2015 Nawierzchnie lotniskowe - Badania szorstkości. NO-17-A502: 2015 Nawierzchnie lotniskowe - Badania równości. NO-17-A503: 2017 Nawierzchnie lotniskowe. Naturalne nawierzchnie lotniskowe. Badania nośności. 4. Wykonujący kontrolę okresową koordynuje i nadzoruje czynności kontrolne elementów specjalistycznej infrastruktury lotniskowej oraz urządzeń budowlanych lotnisk wojskowych. 5. Wykonujący kontrolę okresową opracowuje dyspozycje, dotyczące wyników kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu lotniskowego w zakresie: a) ukierunkowania działań konserwacyjno – remontowych z wykazem elementów infrastruktury lotniskowej oraz specjalistycznych urządzeń budowlanych lotnisk wojskowych uznanych do powyższych działań w pierwszej kolejności; b) wskazania co do metod i wad w sposobie użytkowania elementów specjalistycznej infrastruktury lotniskowej; c) zaleceń odnośnie konieczności przeprowadzenia badań specjalistycznych, bądź ekspertyz technicznych. 6. Wykonujący kontrolę okresową odpowiada za prawidłowość przeprowadzenia kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania elementów specjalistycznej infrastruktury lotniskowej oraz urządzeń budowlanych lotnisk wojskowych, a także za kompletność dokumentów kontrolnych. 7. W ramach kontroli pięcioletniej na nawierzchniach ocenianych EFL należy przeprowadzić niżej wymienione badania: wytrzymałości warstwy przypowierzchniowej sztucznych nawierzchni lotniskowych na odrywanie; nośności sztucznych nawierzchni lotniskowych; równości sztucznych nawierzchni lotniskowych; nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych. 8. Ponadto, należy dodatkowo przeprowadzić: inwentaryzację uszkodzeń i napraw sztucznych nawierzchni lotniskowych; badania właściwości przeciwpoślizgowych (szorstkości i tekstury) sztucznych nawierzchni lotniskowych; ocenę stanu zadarnienia naturalnych nawierzchni lotniskowych. 9. Inwentaryzację uszkodzeń i napraw sztucznych nawierzchni lotniskowych należy przeprowadzić wykorzystując do oznaczania „Rodzaju uszkodzeń” i „Rodzaju napraw” kodów literowych zawartych w Legendzie wykonywania obmiaru uszkodzeń i napraw nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu cementowego i Legendzie wykonywania obmiaru uszkodzeń i napraw nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu asfaltowego stanowiących załączniki nr 27 i 28 do Wytycznych. 10. Zobrazowanie stanu równości sztucznej nawierzchni lotniskowej drogi startowej należy wykonać w postaci „Metryki Oceny Równości Nawierzchni DS”, przykład - załącznik nr 30 do Wytycznych. 11. Oceny elementów funkcjonalnych lotnisk o sztucznych nawierzchniach należy dokonać w oparciu o oględziny, badania laboratoryjne i terenowe, dokumentując wyniki w protokołach i tablicach według wzorów załączonych w Wytycznych. 12. Szczególną staranność należy zachować przy przeprowadzaniu: 1) inwentaryzacji uszkodzeń i napraw sztucznych nawierzchni; 2) badania wytrzymałości warstwy przypowierzchniowej na odrywanie nawierzchni sztucznych; 3) rozpoznania konstrukcji nawierzchni za pomocą odwiertów rdzeniowych; 4) badania nośności nawierzchni (metodą ACN-PCN); 5) badania równości sztucznej nawierzchni lotniskowej drogi startowej (wyniki umieścić w „Metryce Oceny Stanu Równości DS”); 6) badania właściwości przeciwpoślizgowych sztucznych nawierzchni lotniskowych; 7) badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych. 13.Powyższe zasady wynikają z potrzeby ujednolicenia sposobu pozyskiwania parametrów charakteryzujących stan technicznych na wszystkich lotniskach i lądowiskach wojskowych oraz stworzenia możliwości wdrożenia systemu informatycznego wspierającego prowadzenie oceny stanu technicznego nawierzchni lotniskowych, rozumiany jako zespół cech charakteryzujących tę nawierzchnię w rozpatrywanym przedziale czasu. Obecnie źródłem pozyskania parametrów nawierzchni lotniskowych pozostają kontrole okresowe. 14. Przedstawiciel, u którego jest organizowana przedmiotowa kontrola, jest zobligowany przeprowadzić instruktaż z osobami biorącymi udział w kontroli, w zakresie poruszania się po lotnisku oraz FOD, a ponadto odnotować ten fakt pisemnie i dołączyć do dokumentacji dotyczącej kontroli. 15. Protokoły sporządzone w wyniku kontroli infrastruktury lotniskowej powinny zawierać: 1) ocenę stanu technicznego każdego z elementów specjalistycznej infrastruktury lotniskowej lub specjalistycznego urządzenia budowlanego lotniska wojskowego objętego kontrolą wraz ze zdefiniowanymi rozmiarami zużycia lub uszkodzeniami i zakresem robót remontowych oraz wskazaniem kolejności i pilności ich wykonania, 2) inwentaryzację uszkodzeń i napraw sztucznych nawierzchni lotniskowych, wykorzystując do tego przyjęte oznaczenia („Rodzaju uszkodzeń”, „Rodzaju napraw” i ich „Obmiar” zawartych w Legendzie wykonywania obmiaru uszkodzeń i napraw nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu cementowego i Legendzie wykonywania obmiaru uszkodzeń i napraw nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu asfaltowego). 16. Kompleksowa ocena stanu technicznego sztucznych nawierzchni lotniskowych powinna bazować na określeniu wskaźnika APCI, w oparciu o wyniki badań terenowych (obmiar uszkodzeń i napraw, badanie nośności, badanie właściwości przeciwpoślizgowych, badanie równości, badanie wytrzymałości na odrywanie). 17. Określenie stanu technicznego sztucznych nawierzchni lotniskowych (na podstawie wskaźnika APCI) należy przeprowadzać według kryteriów przedstawionych w Załączniku nr 25 Wytycznych. 18. Kompleksowa ocena stanu technicznego naturalnych nawierzchni lotniskowych powinna bazować na określeniu wskaźnika APCINN, w oparciu o wyniki badań terenowych (badanie wytrzymałości warstwy darniowej do głębokości 0,30 m p.p.t., badanie nośności nawierzchni naturalnej do głębokości 0,85 m p.p.t). 19. Określenie stanu technicznego naturalnych nawierzchni lotniskowych (na podstawie wskaźnika APCINN) należy przeprowadzać według kryteriów przedstawionych w Załączniku nr 26 Wytycznych. 20. Ocena stanu użytkowego (stopnia zużycia) sztucznych nawierzchni lotniskowych powinna bazować na określeniu stopniu degradacji D, w oparciu o wyniki inwentaryzacji uszkodzeń i napraw (obmiar). 21. Określenie stanu użytkowego (stopnia zużycia) sztucznych nawierzchni lotniskowych (na podstawie stopnia degradacji D) należy przeprowadzać według kryteriów przedstawionych w Załączniku nr 23 Wytycznych (dla betonu cementowego) oraz w Załączniku nr 24 Wytycznych (dla betonu asfaltowego). 22. Sprawdzenie spełnienia przez każdy element specjalistycznej infrastruktury lotniskowej i każde urządzenie budowlane lotniska wojskowego podstawowych wymogów określonych w ustawie w zakresie bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków higieniczno-sanitarnych i ochrony środowiska, uszkodzeń biologicznych, oszczędności energii i izolacyjności cieplnej. 23. Potwierdzenie usunięcia uszkodzeń oraz uzupełnienie braków, które mogłyby spowodować zagrożenie zdrowia lub życia ludzi i zwierząt, bezpieczeństwa mienia lub środowiska – stosownie do uregulowań ustawy. Z poważaniem SZEF INFRASTRUKTURY płk Marek Benec Rozdzielnik: 1. Szef Wojskowego Zarządu Infrastruktury w Poznaniu 2. Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Szczecinie 3. Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy 4. Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie 5. Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie 6. Szef Stołecznego Zarządu Infrastruktury w Warszawie 7. Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni 8. Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie 9. Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu 10. Szef Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze 11. Szef 12. Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie 12. Szef 17. Terenowego Oddziału Lotniskowego w Gdańsku Do wiadomości: 1. Dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie 2. Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu 3. Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego w Powidzu 4. Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie 5. Dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w Gdyni 6. Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim 7. Dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych w Inowrocławiu 8. Dowódca 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie 9. Dowódca 8. Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie 10. Dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie 11. Dowódca 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku 12. Dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim 13. Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu 14. Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku 15. Dowódca 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu 16. Dowódca 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie 17. Dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu 18. Dowódca 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu 19. Dowódca 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim 20. Dowódca 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu 21. Dowódca JW 4395 Leźnica Wielka 22. Dowódca JW 4392 Nowy Glinnik 23. Dowódca 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni 24. Dowódca 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach 25. Dowódca 44. Bazy Lotnictwa Morskiego w Darłowie 26. Komendant 1. Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu 27. Komendant 2. Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie 28. Komendant 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie 29. Komendant 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu 30. Komendant 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim 31. Komendant 17. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie 32. Komendant 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie 33. Komendant 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zgierzu 34. Komendant 33. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie Magdalena Kulpa OINFR Tel.: 261 417 696 08.02.2023 r. T. 2230 Dokument podpisany elektronicznie przez Marek Benec (Szef Infrastruktury / Infrastruktura / IWsp SZ) dnia 2023-02-09 12:20:54 Wykonawca: RZI Gdynia |  |