Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 3 - Probówki typu Falcone

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jedn.netto za opakowanie | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki typu Falcone 5 ml, okrągłodenne, korek na zakrętkę/wcisk zamykanie nie pękające podczas wirowania, z polistyrenu, kompatybilne z cytometrem przepływowym FACS CANTO II | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probówki typu Falcone 15 ml, o wymiarach 17x120 (+1 mm). Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Płaska lekko barwiona pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwiająca pracę z probówką, umożliwiające stabilne ustawienie w pozycji stojącej i ograniczająca ryzyko zanieczyszczenia. Wytrzymałość temperaturowa od -86 stopni C do + 100 stopni C. Wytrzymałe do prędkości wirowania 19, 500xg. Probówki wyprodukowane z najwyżej jakości PP ( surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15 ml probówek stożkowych. Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz. Bezbarwne, zapewniające optymalną widoczność próbki i osadu. Sterylne, wolne od pirogenów. Jakość i czystość każdej partii oddzielnie testowana i potwierdzona pisemni | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Probówki typu Falcone 50 ml, o wymiarach 30x115 (+1mm). Zaznaczone na probówce wskaźniki objętości umożliwiające wzrokowe określenie objętości próbki. Matowa powierzchnia po stronie zewnętrznej probówki umożliwiająca łatwe podpisywanie próbek. Płaska lekko barwiona pokrywka ze spłaszczonymi i żłobionymi bokami ułatwiająca pracę z probówką, umożliwiająca stabilne ustawienie w pozycji stojącej i ograniczająca ryzyko zanieczyszczenia. Wytrzymałość temperaturowa od -86 stopni C do + 100 stopni C. Wytrzymałe do prędkości wirowania 19, 500xg. Probówki wyprodukowane z najwyżej jakości PP ( surowiec klasy 6 wg norm USP) bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów - wymagane pisemne poświadczenie w/w wymagań w formie karty katalogowej, karty produktu, broszury lub innego dokumentu. Stożkowy kształt kompatybilny z akcesoriami do 15 ml probówek stożkowych. Zapewniona sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C. Nie zawierają inhibitorów reakcji PCR, ludzkiego DNA, DNAz oraz RNAz . Bezbarwne, zapewniające optymalną widoczność próbki i osadu. Sterylne, wolne od pirogenów. Jakość i czystość każdej partii oddzielnie testowana i potwierdzona pisemnie. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Butelki do hodowli 50 ml, korek z filtrem 0,2 - 0,22 mikrona, sterylne. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 5 - Zbiorniki na odczynniki

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia – parametry wymagane | Zamawiana Ilość sztuk | Zaoferowana ilość sztuk w opakowaniu | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jedn.netto za opakowanie | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto | producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbiorniki na płynne odczynniki, przeznaczone do pipet wielokanałowych. Wykonane z białego polistyrenu (PS). Sterylne. Z rynienką zbierającą na dnie, która minimalizuje utratę odczynnika. Stabilne dzięki wzmocnionym ściankom bocznym i poszerzonej części dolnej. Objętość 50-55 ml | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oferowana ilość pełnych opakowań w przeliczeniu na sztuki musi być zgodna z ilością zamawianą. Zamawiana ilość sztuk podzielona przez zaoferowaną wielkość opakowania musi dawać pełną ilość opakowań, bez reszty.