Załącznik nr 1

Wykaz Prac Naprawczych – przegląd roczny sonaru holowanego EdgeTech 4200MP na ORP ARCTOWSKI

| Lp. | Nazwa SpW Opis stanu technicznego, niesprawności, nr dokumentacji technicznej | Szczegółowy opis prac potrzebnych do wykonania w trakcie naprawy, uwzględniając nazwę i ilość materiałów | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sonar holowany EdgeTech 4200MP Nr fabr.: 51209 Rok produkcji: 2015 Rozpoczęcie eksploatacji: 2015 Niesprawności: brak Posiadana dokumentacja: 0004842_REV_I | Wykonać przegląd roczny sonaru holowanego EdgeTech 4200MP zgodnie z technologią, uwzględniając poniższy zakres prac, zabezpieczając pomocnicze procesy technologiczne. - Wykonać czynności zgodnie z zapisami zawartymi w dokumentacji technicznej nr 0004842_REV_I, która jest dostępna u oficera nadzorującego. - Sprawdzić szczelność ORING wewnątrz ryby sonaru. - Sprawdzić łączenia kablowe sonaru. - Sprawdzić wodoodporne spojenia. - Sprawdzenie łączeń kabloliny. - Wykonać pozostałe czynności stwierdzone podczas przeglądu rocznego sonaru. Obligatoryjnej wymianie podlegają materiały jednorazowego użytku tzw. normalia. Wszystkie materiały będące dostawą Wykonawcy przeglądu muszą być z bieżącej produkcji (nie starsze niż 2 lata) oraz posiadać świadectwa jakości lub certyfikat wyrobu. Po przeglądzie uruchomić urządzenie i zdać w działaniu zgodnie z jego przeznaczeniem, sprawdzając osiągane parametry techniczne oraz wszystkie zabezpieczenia. Odbiór prac wykonać zgodnie z „Instrukcją o planowaniu i realizacji napraw jednostek pływających Marynarki Wojennej DTU-4.22.7.02 (B)”. Całość prac zdać w działaniu oficerowi nadzorującemu. |  |