SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU PRAC BUDOWLANYCH

Realizacja zaleceń Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej –

- Prac konserwacyjnych instalacji wewnętrznych hydrantowych w bud. nr 19 kompleksu wojskowego m. Ustka.

- Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej w bud. nr 103 kompleksu wojskowego m. Ustka.

- Prace konserwacyjnych  instalacji wewnętrznej hydrantowej w bud. nr 6 i 16 kompleksu wojskowego m. Lębork.

Zamawiający:          6 Wojskowy   Oddział  Gospodarczy

Lędowo – Osiedle 1 N

76-271 Ustka

Kod CP:	45332200-5

Użytkownik: 		6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce

Ustka- Lędowo , Osiedle 1N

76-271 Ustka

Ustka -marzec - 2025 r.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                           WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

  - Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

konserwacji, naprawy i rozbudowy instalacji hydrantowej  wewnętrznej , montażu nowych szafek hydrantowych.

  - Zakres prac naprawczych

Zakres prac obejmuje:

a) kompleks wojskowy m. Ustka bud. nr 19:

- wykonanie rozbudowy instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych

-  wykonanie montażu nowych zaworów hydrantowych Dn 25 szt. 3

-  montaż nowych szafek hydrantowych naściennych Dn25 S-25/W-20 z wyposażeniem kpl. 3

-  wykonanie izolacji antyskropleniowej na rozbudowanej instalacji hydrantowej

b) kompleks wojskowy m. Ustka bud. nr 103

- wykonanie nawiertki w istniejącym wodociągu Dn 150

- wykonanie przyłącza wodociągowego Dn 50- z rur stalowych ocynkowanych  wraz z  montażem zasuwy odcinającej, obudowy zasuwy oraz skrzynki obudowy kpl. 1

- uporządkowanie terenu robót do stanu pierwotnego

- wykonanie instalacji wewnętrznej hydrantowej Dn 50 z rur stalowych ocynkowanych

- montaż szafki hudrantowej  z wężem Dn 50  L = 20 mz wyposażeniem kpl. 1.

c) kompleks wojskowy m. Lębork bud. nr 6 .

-  rozbudowa instalacji wewnętrznej  hydrantowej  z rur stalowych ocynkowanych Dn 32

-  montaż skrzynek hydrantowych naściennych z wężem półsztywnym Dn25, L = 20 mb z wyposażeniem kpl. 2

-  wykonanie izolacji antyskropleniowej  na rozbudowanej instalacji hydrantowej.

d) kompleks wojskowy m. Lębork bud. nr 16

- rozbudowa istniejącej instalacji wodociągowej

- montaż szafek hydrantowych naściennych z wężem półsztywnym Dn 25 L = 20 mb z wyposażeniem  kpl. 5

- wykonanie izolacji antyskropleniowej na rozbudowanej  instalacji hydrantowej.

Szczegółowy zakres prac wraz z wymaganiami materiałowymi został określony 
w przedmiarze robót.

- Zabezpieczenie terenu placu robót budowlanych

Wykonawca zabezpieczy teren placu robót budowlanych. Wszelkie konsekwencje 
z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu robót obciążają wykonawcę.  Koszt zabezpieczenia terenu należy ująć w przedstawionej ofercie..

- Bezpieczeństwo i higiena pracy:

- Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zobowiązany jest  zabezpieczyć pracowników w odpowiednią odzież, sprzęt  oraz warunki socjalne dla ochrony zdrowia i życia.

- Pracownicy powinni posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe do wykonywania w/w prac remontowych.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca jest zobowiązany  do przestrzegania przepisów ochrony  przeciwpożarowej      i jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, spowodowanym przez pracowników. Przed przystąpieniem do prac  pracownicy muszą zostać przeszkoleni przez osobę uprawnioną, wyznaczoną przez Wykonawcę 
o przestrzeganiu przepisów ochrony  przeciwpożarowej.

- Organizacja robót budowlanych

- Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanego mu mienia do chwili zakończenia prac i jest odpowiedzialny finansowo za wszelkie wyrządzone szkody przez jego personel.

- Wykonawca na dwa dni przed przystąpieniem do realizacji prac dostarczy Zamawiającemu wykaz pracowników i pojazdów potrzebnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Zamawiający w określonym terminie umownym przekaże protokólarnie plac robót.

- Zabrania się wjeżdżać środkami transportu na chodniki.

- W przypadku powstania uszkodzenia przez Wykonawcę, Wykonawca naprawi szkodę  na własny koszt.

- Wszelkie prace będzie można  wykonywać w dniach roboczych od  poniedziałku  do   czwartku, w godzinach od 7ºº do 15³º, w piątek od godziny 7ºº do 13ºº. Poza tymi godzinami prace mogą być wykonywane tylko po uzgodnieniu z użytkownikiem 
i za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Materiały

- Miejsce  czasowego składowania materiałów znajdować się będzie w obrębie terenu prowadzonych robót.

- Wykonawca  zapewni, aby składowane materiały  do czasu, gdy  będą potrzebne do  robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan jakościowy i ilościowy materiałów.

- Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć obowiązujące certyfikaty przydatności, atesty oraz (jeśli są wymagane) aprobatę techniczną. Materiały można składować na terenie budowy. Materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu powszechnego bądź jednostkowego zastosowania w budownictwie.

- Przed wbudowaniem materiałów wykonawca zgłasza przedstawicielowi zamawiającego celem sprawdzenia zgodności materiałów z warunkami określonymi 
w umowie i specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć certyfikaty / atesty / aprobaty techniczne na planowane do wbudowania materiały Zamawiającemu. Materiały składowane na budowie muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i powinny zachować swoją jakość oraz właściwość.

- Transport

Wykonawca  zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu,  które  nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych wyrobów oraz stan nawierzchni drogowych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za transport materiałów budowlanych na plac budowy. Materiały powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zdatne do wbudowania.

- Ładunek powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.

- Sprzęt używany przez pracowników powinien być sprawny technicznie niezagrażający ich bezpieczeństwu.

- Kontrola jakości robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości użytych materiałów.      W trakcie wykonywanych prac przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać Wykonawcy informacje  o ewentualnych niedociągnięciach,  jeżeli wady w tych pracach lub materiałach okażą się nie do przyjęcia przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma dalsze wykonywanie  prac . Dopuszczenie do  dalszej realizacji robót nastąpi po usunięciu niedociągnięć lub wad przez Wykonawcę. Materiały używane do wykonywania  robót muszą posiadać certyfikat, deklarację zgodności  Polską Normą, aprobatą techniczną. Każda partia dostarczonego materiału musi spełniać powyższe wymagania.

- Wymagania dotyczące wykonania robót

- Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie  
z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów prac konserwacyjnych.

- Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów prac wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.

- Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia  prac przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego w szczególności postępować zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów szkodliwych dla środowiska. Jeżeli w trakcie prac powstaną odpady Wykonawca zobowiązany jest do ich posortowania z uwzględnieniem kryteriów ekologicznych oraz do zabezpieczenia materiałów szkodliwych przed ich oddziaływaniem na środowisko naturalne. Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów powstałych podczas wykonanej usługi. Materiały zdemontowane wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.

- Warunki bezpieczeństwa pracy

- Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prac konserwacyjnych będzie odpowiedzialny Wykonawca.

- Przed przystąpieniem do prac  należy udzielić pracownikom instruktażu stanowiskowego.

- Wyposażyć pracowników w sprzęt ochrony osobistej.

- Do robót używać sprzętu i narzędzi sprawnych technicznie.

- Obmiar robót

Za wykonanie przedmiotu zlecenia ustalono wynagrodzenie na podstawie kosztorysu ofertowego i karty obmiaru

- 14.Odbiór robót

- Podstawą przystąpienia do końcowego odbioru jest pisemne zgłoszenie Zamawiającemu na dwa dni przed zakończeniem prac złożonym do kancelarii jawnej  6 WOG oraz wpisem do zeszytu pracy przedstawiciela Zamawiającego. Najpóźniej 
w dniu zgłoszenia Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu:

- - certyfikaty, aprobaty techniczne lub atesty na wbudowane materiały  i urządzenia,

- - protokoły z przeprowadzonej próby ciśnieniowej,

- - oświadczenie kierownika budowy (o ile jest wymagane).

- Odbiór końcowy nastąpi zgodnie z terminem umownym licząc od dnia potwierdzenia  przez Zamawiającego zakończenia prac  w obecności przedstawiciela zamawiającego, użytkownika i wykonawcy. Komisja odbiorowa dokona oceny wizualnej, jakościowej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną , przedmiarem prac.

- W przypadku  braku wymaganych dokumentów lub stwierdzenia usterek komisja odbioru sporządzi na tę okoliczność notatkę służbową i wyznacza nowy termin.

- Ochrona informacji niejawnych:

- Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich  wiadomości w posiadanie których weszli w związku z wykonywaniem umowy.

- Dane o pracownikach należy złożyć co najmniej na 2 dni przed wejściem na  teren.

- Do  wniosku o przepustkę należy podać:

- imię i nazwisko

- nr i seria dowodu osobistego

- zdjęcie małoobrazkowe osoby w formie elektronicznej

- gotowe okresowe przepustka  osobowa i samochodowa zostaje odebrana osobiście w Biurze Przepustek kompleksu wojskowego m. Ustka,Lębork.

- Inne  ustalenia

Zamawiający  udostępni Wykonawcy możliwość korzystania z mediów.

Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy do potrzeb sanitarnych toi toi.

Sposób korzystania i ewentualnego rozliczenia mediów będzie zapisany w protokole przekazania placu budowy.

Opracował: Jarosław GUTRAL

KIEROWNIK STUN

Krzysztof JANKOWSKI