DANE TECHNICZNE

## kształtki wodociągowe  żeliwne

- Warunki ogólne:

- Zamawiający dopuszcza wyprodukowanie armatury przez różnych producentów

- Należy podać producentów określonych materiałów

- W przypadku, gdy Wykonawca załącza karty katalogowe na wyroby, których sam nie produkuje, to karty katalogowe muszą być kartami producenta, w przypadku kserokopii musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Przekazanie Towaru do Działu Zaopatrzenia  Zamawiającego następować będzie na podstawie faktury VAT, lub WZ z podaniem nr zamówienia, lub e-faktury

- Okres udzielenia gwarancji na dostarczony towar wynosi 3 lata - licząc od daty produkcji.

- W okresie obowiązywania umowy, dostawie podlegać ma armatura z datą produkcji 2024/2025.

Warunki techniczne

Kształtki wodociągowe

### Materiał

- żeliwo sferoidalne minimum EN-GJS-400-15 (wg DIN GGG 40)

(nie dopuszczamy innych rozwiązań materiałowych)

- pokrycie zewnętrzne: epoksydowe  – grubość powłoki nie mniejsza niż 250 mikronów i nie większa niż 800 mikronów

- pokrycie wewnętrzne: epoksydowe  – grubość powłoki nie mniejsza niż 250 mikronów i nie większa niż 800 mikronów

- rodzaj materiału  i średnica oznakowane na kształtce w sposób trwały

- Na kołnierzach w miejscu montażu uszczelki wyfrezowane rowki

- poz. 71 - 72 – Łącznik kołnierzowy kompensacyjny DN80, DN100 (Kompensator) służący do regulacji rurociągu przy montażu armatury kołnierzowej, podany zakres regulacji odnosi się do osi podłużnej rurociągu.

### 2. Ciśnienie

- PN 10

## 3. Wymagane dokumenty, które należy dołączyć do oferty

- Karta katalogowa producenta oferowanych materiałów, która powinna zawierać co najmniej zdjęcie bądź rysunek zamawianych kształtek, opis materiałowy wraz z podaniem dokładnych wymiarów

- Aktualny atest PZH

(W przypadku, gdy producent posiada jeden atest higieniczny na całokształt produkowanej armatury objętej przedmiotem zamówienia, dopuszczamy załączenie tylko jednego egzemplarza)

- Certyfikat zgodności lub Deklaracja właściwości użytkowych lub Aprobata techniczna

- Certyfikat RAL na zabezpieczenie antykorozyjne lub inny dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą, potwierdzający wykonanie następujących badań:

-	kontrola czystości powierzchni odlewu - wymagana czystość minimum 				SA2,5
	-	badanie grubość powłoki epoksydowej (zakres dopuszczalny od 250 do 800

mikronów),

-	badanie odporność na przebicie prądem stałym,

-	badanie przyczepności powłoki.

-	badanie odporności powłoki na uderzenia (test obciążnika spadającego z wysokości 1 m z pracą uderzeniową 5 Nm).

Dokument wydany przez niezależną jednostkę badawczą

na zabezpieczenie antykorozyjne Zamawiający uznaje za ważny przez 24

miesiące od dnia jego wydania.

Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający wymaga od Oferenta aktualnych wyników badań zabezpieczenia antykorozyjnego armatury objętej niniejszym postępowaniem (potwierdzonych certyfikatem RAL lub innym dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę badawczą)