Załącznik Nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1  WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE STRAŻAKA I WOJSKOWYCH STRAŻY POŻARNYCH, ARMATURA POŻARNICZA

Termin gwarancji na wyroby dostarczone w ramach części 1 zamówienia rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru dostawy bez zastrzeżeń.

Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają jedynie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6, Ustawy PZP w związku z art. 99. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny, specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy.

Rok produkcji: 2024-2025.

- Latarka akumulatorowa, wielofunkcyjna (szperacz), LED, przeciwwybuchowa, z ładowarkami (poz. 1 formularza cenowego)

- tryby świecenia wysoki, niski i pulsacyjny,

- strumień świetlny w trybie wysokim: nie mniej niż 175 lm

- źródła światła: dioda LED

- źródła zasilania: w komplecie akumulator litowy lub litowo-jonowy

- czas pracy ciągłej bez ładowania nie mniej niż 2,5 godz.

- szczelność nie mniej niż IP66

| - nr ATEX: | II 3G Ex ic nA IIC T5 Gc /II 3D Ex tc IIIC T5 Dc |
| --- | --- |

- ładowarka samochodowa i 230V w komplecie

- instrukcja w języku polskim w komplecie;

- gwarancja nie mniej niż 24 m-ce.

- Latarka ręczna, kątowa, akumulatorowa, przeciwwybuchowa, LED, 
        z ładowarkami  (poz. 2 formularza cenowego )

- odporna na uderzenia, wstrząsy, wodę i czynniki chemiczne;

- wyposażona w uchwyt do zawieszenia i klips do zamontowania w  np. kieszeni;

- tryby świecenia, co najmniej: wysoki, niski, pulsacyjny;

- strumień świetlny: nie mniej niż 175 lm;

- wstrząsoodporna do wysokości 2m;

- źródła światła: dioda LED;

- czas pracy ciągłej bez ładowania nie mniej niż 2,5 godz.

- zasilanie: akumulator litowy lub litowo-jonowy;

| - nr ATEX: | II 1G Ex ia IIB T3/T4 Ga / II 2G Ex ia IIC T3/T4 Gb ; |
| --- | --- |

- obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym;

- szczelność nie mniej niż: IP66;

- ładowarka samochodowa i sieciowa w komplecie;

- gwarancja nie mniej niż 24 m-ce.

- Linka strażacka ratownicza o długości 20m (poz. 3 formularza cenowego)

Linka poliestrowa o średnicy 10-16 mm, pleciona. Zapakowana w pokrowiec. Oba końce liny zaplecione, do zaplotów wstawione kausze, na jednym końcu dodatkowo zatrzaśnik.

Długość 20 m.

Wytrzymałość na rozerwanie nie mniej niż 15 kN.

Wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Linka strażacka ratownicza o długości 30m (poz. 4 formularza cenowego)

Linka poliestrowa o średnicy 10-16 mm, pleciona. Zapakowana w pokrowiec. Oba końce liny zaplecione, do zaplotów wstawione kausze, na jednym końcu dodatkowo zatrzaśnik.

Długość 30 m.

Wytrzymałość na rozerwanie nie mniej niż 15 kN.

Wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Linka do węży ssawnych (poz. 5 formularza cenowego)

Linka poliamidowa o długości 10 metrów zakończona z jednej strony pętlą, na której zamocowany został zatrzaśnik owalny. Na drugim końcu linki założona rurka termokurczliwa chroniąca linkę przed rozplataniem.

- Nóż do przecinania taśm i pasów bezpieczeństwa (poz. 6 formularza cenowego)

Nóż do rozcinania pasów bezpieczeństwa w samochodzie oraz bezpiecznego rozcinania odzieży.

- Okulary ochronne - gogle ochronne dla strażaków (poz. 7 formularza cenowego)

- przeznaczone do stosowania ciągłego;

- odporne na uderzenia cząstek o dużej prędkości i średniej masie;

- odpornych na działanie temperatur co najmniej w zakresie -5 do +55C;

- zabezpieczające przed kroplami i bryzgami cieczy;  
 - zabezpieczające przed grubymi cząstkami pyłu;

- zabezpieczające przed odpryskami stopionych metali i gorącymi ciałami stałymi.

8. Podpinka wężowa (poz. 8 formularza cenowego)

Przeznaczona do podwieszenia węża pożarniczego tłocznego na drabinie.  Końce liny zaopatrzone z jednej strony w stalowy hak do zawieszenia węża strażackiego i pętlę z drugiej strony.

Długość: 1,0 m

Wytrzymałość: nie mniej niż 10 kN.

- Sygnalizator bezruchu typu K+T  (poz. 9 formularza cenowego)

- Klucz +Temperatura

- sygnalizator wyposażony w funkcję automatycznego włączania się w przypadku    
     braku ruchu po ok. 25 sekundach;

- wyposażony w diodę LED sygnalizująca gotowość do pracy i niski poziom 
      zasilania;

- wyposażony w czujnik temperatury;

- dopuszczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem;

- zasilanie: baterie lub akumulatorki;

- odporność: nie mniej niż IP67;

- sygnał akustyczny ok. 95 db;

- obudowa trwała, odporna na wysokie temperatury i uderzenia;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Zestaw asekuracyjny - szelki bezpieczeństwa z ergonomiczną podkładką na plecy i uda,  pasem biodrowym, linką, amortyzatorem (poz. 10 formularza cenowego)

Zestaw wyposażony w szelki z ergonomiczną podkładką na plecy i uda oraz pasem biodrowym tylnym i przednim punktem zaczepowym oraz punktem do pracy 
w podwieszeniu. Posiada regulację pasów barkowych  i pasa piersiowego oraz pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami zaczepowymi. Urządzenie do nadawania pozycji o długości 2-3 m z zatrzaśnikami. Amortyzator bezpieczeństwa z podwójną linką bezpieczeństwa i zatrzaśnikami. Zabezpieczenie dla użytkownika do maksymalnej wadze 100 kg.

Dopuszczone do prac w strefach zagrożonych wybuchem.

Szelki zgodne z normą EN 361:2002, EN 358:2018  - Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości.

11. Bosak lekki z drążkiem aluminiowym składanym o długości 4m (poz. 11 formularza cenowego)

Parametry bosaka:

- posiada stalowy bosak;

- drążek aluminiowy składany;

- długość całkowita około 4 m (+/- 20 cm);

- masa nie więcej niż 6,0 kg.

- Klucz do hydrantu nadziemnego – uniwersalny (poz. 12 formularza cenowego)

Klucz umożliwiający otwarcie hydrantu nadziemnego.

- Klucz do hydrantu podziemnego (poz. 13 formularza cenowego)

Klucz przeznaczony jest do zamykania i otwierania hydrantów podziemnych, zasuw oraz włazów.

- Klucz do łączników pożarniczych 110/75/52 (poz. 14 formularza cenowego)

Klucz przeznaczony do pracy z nasadami i łącznikami o rozmiarach 110, 75 i 52.

- Kosz do smoka ssawnego 110 (poz. 15 formularza cenowego)

Przeznaczony do zabezpieczenia linii ssawnej przed przedostaniem się zanieczyszczeń do np. motopomp.

Wykonany z siatki z drutu stalowego, ocynkowanego.

Dostosowany do smoków ssawnych fi 110.

- Linka do węży ssawnych L-10 (poz. 16 formularza cenowego)

Linka wykonana z poliamidu, poliestru lub polipropytenu. Wyposażona

w zatrzaśnik. Długość 10 m.

- Mata olejowa do substancji ropopochodnych 0,40x10 m (+/- 5%)

(poz. 17 formularza cenowego)

Przeznaczona do pochłaniania substancji ropopochodnych.

- Mostek przejazdowy dla węży strażackich 52x75x52 (poz. 18 formularza cenowego)

Urządzenie ma na celu ochronę odcinków wężowych rozłożonych w ciągu komunikacyjnym. Pozwala na bezpieczny przejazd pojazdów przez linię wężową 
i zabezpiecza węże przed uszkodzeniem. Mostek przejazdowy stosowany jest do jednego węża tłocznego pożarniczego 75 oraz dwóch węży tłocznych 52. Materiał dowolny.

- Mostek przejazdowy dla węży strażackich 2x75 (poz. 19 formularza cenowego)

Urządzenie ma na celu ochronę odcinków wężowych rozłożonych w ciągu komunikacyjnym. Pozwala na bezpieczny przejazd pojazdów przez linię wężową 
i zabezpiecza węże przed uszkodzeniem. Mostek przejazdowy stosowany jest do dwóch węży tłoczonych 75. Materiał dowolny.

- Mostek przejazdowy dla węży strażackich 2x110 (poz. 20 formularza cenowego)

Urządzenie ma na celu ochronę odcinków wężowych rozłożonych w ciągu komunikacyjnym. Pozwala na bezpieczny przejazd pojazdów przez linię wężową 
i zabezpiecza węże przed uszkodzeniem. Mostek przejazdowy stosowany jest do dwóch węży tłoczonych 110.  Materiał dowolny.

- Nalewak 75 do zbiornika wodnego (poz. 21 formularza cenowego)

Przeznaczony do napełniania zbiorników wodnych.

Nasada wykonana z  aluminium, podłączenie do węża  75.

- Pływak smoka ssawnego z zatrzaśnikiem (poz. 22 formularza cenowego)

Pływak smoka ssawnego przeznaczany jest do utrzymywania smoka ssawnego pod powierzchnią lustra wody. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego wypełnionego styropianem. Pływak posiada wbudowany zaczep metalowy do zamocowania linki do smoka ssawnego. Pływak posiada w komplecie zatrzaśnik.

- Zestaw flar elektronicznych (poz. 23 formularza cenowego)

Dyski flar zasilane akumulatorowo, przeznaczone do zabezpieczenia akcji ratowniczych:

- w komplecie 6 szt;

- opakowanie: walizka, kontener;

- kolor błysku: pomarańczowy;

- zasilane dysku: akumulator;

- źródło światła: diody LED;

- ilość diod LED w dysku: nie mniej niż 15;

- w komplecie ładowarka sieciowa 230 V i samochodowa;

- gwarancja nie mniej niż 24 miesiące;

- instrukcja obsługi w języku polskim.

- Pożarniczy wąż ssawny do motopompy B 110/1600 ŁA (poz. 24 formularza cenowego)

-wąż spiralny zbrojony z polichlorku winylu, powierzchnia wewnętrzna gładka;

-długość 1600mm;

-łączniki aluminiowe;

-wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP-PIB.

- Pożarniczy wąż ssawny do motopompy B 110/2500 ŁA (poz. 25 formularza cenowego)

-wąż spiralny zbrojony z polichlorku winylu, powierzchnia wewnętrzna gładka;

-długość 2500mm;

-łączniki aluminiowe;

-wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Pożarniczy wąż tłoczny do hydrantu H52/15 ŁA. (poz. 26 formularza cenowego)

Musi spełniać wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553);

- długość: 15m;

- zakończony łącznikami aluminiowymi;

- oplot: jedwab poliestrowy;

- maksymalne ciśnienie robocze: nie mniej niż 1,5MPa

- wykładzina wewnętrzna: guma syntetyczna, poliuretan lub PCV;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Pożarniczy wąż tłoczny do hydrantu H52/20 ŁA. (poz. 27 formularza cenowego)

Musi spełniać wymagania techniczne zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553);

- długość: 20m;

- zakończony łącznikami aluminiowymi;

- oplot: jedwab poliestrowy;

- maksymalne ciśnienie robocze: nie mniej niż 1,5 MPa;

- wykładzina wewnętrzna: guma syntetyczna, poliuretan lub PCV;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Pożarniczy wąż tłoczny do motopompy W52/20 ŁA. (poz. 28 formularza cenowego)

Musi spełniać wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553)

- długość: 20m;

- zakończony łącznikami aluminiowymi;

- oplot: jedwab poliestrowy;

- maksymalne ciśnienie robocze: nie mniej niż 1,5 MPa;

- wykładzina wewnętrzna guma syntetyczna, poliuretan lub PCV;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Pożarniczy wąż tłoczny do motopompy W75/5000 ŁA. (poz. 29 formularza cenowego)

- długość: 5,0 m;

- zakończony łącznikami aluminiowymi;

- oplot: jedwab poliestrowy;

- maksymalne ciśnienie robocze: nie mniej niż 1,5 MPa;

- wykładzina wewnętrzna guma syntetyczna, poliuretan lub PCV.

- Pożarniczy wąż tłoczny do motopompy W75/20 ŁA. (poz. 30 formularza cenowego)

Musi spełniać wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553)

- długość: 20 m;

- zakończony łącznikami aluminiowymi;

- maksymalne ciśnienie robocze: nie mniej niż 1,5 MPa;

- oplot: jedwab poliestrowy;

- wykładzina wewnętrzna guma syntetyczna, poliuretan lub PCV;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Pożarniczy wąż tłoczny do motopompy W110/20 ŁA. (poz. 31 formularza cenowego)

Musi spełniać wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553)

- długość: 20m;

- zakończony łącznikami aluminiowymi;

- oplot: jedwab poliestrowy;

- maksymalne ciśnienie robocze: nie mniej niż 1,2 MPa;

- wykładzina wewnętrzna guma syntetyczna, poliuretan lub PCV;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Prądownica wodna typu TURBO 75 z regulacją strumienia (poz. 32 formularza cenowego).

Musi spełniać wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553);

- ma zapewnić kombinację prądu wody zwartego i mgłowego – jednocześnie lub 
  niezależnie,

- posiadać przełącznik od prądu wody zwartego do mgłowego bez zamknięcia 
   strumienia;

- wyposażona w nakładkę do wytwarzania piany.

- Prądownica hydrantowa 52 zamykana krótka (poz. 33 formularza cenowego).

Prądownica wodna hydrantowa służy do otwierania, zamykania i ciągłej regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody (rozproszonego i zwartego) w sprzęcie pożarniczym. Prądownica ma umożliwić regulowanie ustawienia w następujących pozycjach:

- zamknięte;

- prąd wody rozproszony;

- prąd wody zwarty.

- Prądownica pianowa PP 2 (poz. 34 formularza cenowego)

Musi spełniać wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553)

- możliwość regulacji wydajności w zakresie 100-400 l/min

- ma umożliwić  wytwarzanie prądu zwartego, rozproszonego oraz zwartego i 
  rozproszonego jednocześnie;

- ma posiadać możliwość oczyszczania grzybka;

- wyposażona w nakładkę do wytwarzania piany;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Prądownica wodna 52 z zaworem kulowym (poz. 35 formularza cenowego)

Musi spełniać wymagania techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010  zmieniające rozporządzenie               w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 85 poz. 553)

- do wytwarzania strumieni wodnych zwartych i rozproszonych;

- wyposażona w zawór kulowy.

- Przełącznik 110/75 (poz. 36 formularza cenowego)

Przełącznik stosowany jest  do połączeń węży tłocznych o średnicy 110 i 75 lub przyłączenia ich  do innego sprzętu pożarniczego o różnej wielkości nasad.

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Przełącznik 52/25 (poz. 37 formularza cenowego)

Przełącznik stosowany jest  do połączeń węży tłocznych o średnicy 52 i 25 lub przyłączenia ich do innego sprzętu pożarniczego o różnej wielkości nasad.

- wymagane deklaracja zgodności.

- Rozdzielacz kulowy 75/52/75x52 (poz. 38 formularza cenowego)

Rozdzielacz kulowy służy do rozdzielania strumienia wody z głównej części linii wężowej 75 na trzy linie: jedną - 75 i dwie - 52. Wyloty rozdzielacza są wyposażone w niezależne zawory kulowe służące do zamknięcia przepływu. Na wlocie i wylotach znajdują się nasady służące do podłączenia linii wężowych.

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Rozdzielacz kulowy 110x75x75 (poz. 39 formularza cenowego)

Rozdzielacz kulowy służy do rozdzielania strumienia wody z głównej części linii wężowej 110 na dwie linie 75. Wyloty rozdzielacza są wyposażone w niezależne zawory kulowe służące do zamknięcia przepływu. Na wlocie i wylotach znajdują się nasady służące do podłączenia linii wężowych.

- Siodełko wężowe 52/75 (poz. 40 formularza cenowego)

Siodełko wężowe służy do zabezpieczenia węży tłocznych o średnicy 52 i 75 przed przetarciem i załamywaniem przy przechodzeniu przez ostre krawędzie płotów, dachów itp. Składa się z dwóch blach stalowych połączonych ze sobą i obrotowych rolek, które pomagają przy pracy z wężem.

- Smok ssawny prosty 110 (poz. 41 formularza cenowego)

Smok ssawny prosty jest elementem, jaki wchodzi w skład budowy linii ssawnej autopompy bądź motopompy. Posiada specjalną siatkę, której zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się wszystkich elementów, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia pompy (kamienie, muł, piach, błoto).

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Stojak hydrantowy DN80 2x75 (poz. 42 formularza cenowego)

Stojak hydrantowy umożliwia pobór wody do celów gaśniczych z hydrantów podziemnych. Wyposażony jest w dwa wyjścia o średnicy Ø75 mm, zakończone nasadami umożliwiającymi szybkie podłączenie węża tłocznego. Za ich pośrednictwem łączy się sieci hydrantowe z wężami pożarniczymi.

- Dane techniczne:

- przyłącze do hydrantu: DN80;

- dwa przyłącza: Ø75 mm.

- Taśma ostrzegawcza biało-czerwona z napisem STRAŻ 75-100mmx100 mb (poz. 43 formularza cenowego)

Taśma ostrzegawczo-odgradzająca biało-czerwona z nadrukiem "STRAŻ".

- Tłumica metalowa ze stylem teleskopowym (poz. 44 formularza cenowego)

- część robocza wykonana z blachy stalowej

- styl aluminiowy, z możliwością regulacji;

- długość  całkowita po rozsunięciu: nie mniej niż 180cm.

- Wytwornica pianowa WP 2-75 (poz. 45 formularza cenowego)

Musi spełniać wymagania pkt. 3.18 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.Nr. 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r (Dz. U. Nr. 85 poz. 553)

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Wytwornica pianowa WP 4-75 (poz. 46 formularza cenowego)

Musi spełniać wymagania pkt. 3.18 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.Nr. 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r (Dz. U. Nr. 85 poz. 553)

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Zasysacz liniowy Z-2 (poz. 47 formularza cenowego)

Musi spełniać wymagania pkt. 3.14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.Nr. 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r (Dz. U. Nr. 85 poz. 553)

- stężenie roztworu środka od 1 do 6%

- natężenie przepływu wody ok. 200 dm³/min.

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia  CNBOP-PIB.

- Zasysacz liniowy Z-4 (poz. 48 formularza cenowego)

Musi spełniać wymagania pkt. 3.14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia

oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.Nr. 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010r (Dz. U. Nr. 85 poz. 553)

- stężenie roztworu środka od 1 do 6%

- natężenie przepływu wody ok. 400 dm³/min

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Zbiornik wodny przenośny 2500 l (poz. 49 formularza cenowego)

Musi spełniać wymagania dla zbiornika składanego zgodnie z WTU określonymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.) załącznik - Wymagania Techniczno-Użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa  publicznego lub ochronie zdrowia i życia  oraz mienia, wprowadzonych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej  oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu oraz do prowadzenia działań ratowniczych, a także wyrobów stanowiących podręczny sprzęt gaśniczy pkt. 6.4. Ponadto powinien spełniać następujące wymagania:

- rodzaj zbiornika -  składany;

- elementy metalowe zbiornika i stelaża powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję lub zabezpieczone antykorozyjnie;

- materiał poszycia zbiornika powinien być odporny na działanie niskich i wysokich temperatur : od – 20o C do +50o C;

- pojemność zbiornika 2500 litrów;

-   gwarancja na okres nie mniej niż 24 miesiące;

- wymagane aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

- Piła spalinowa łańcuchowa (poz. 50 formularza cenowego)

- piła wyposażona w system antywibracyjny;

- moc (kW):  1,5-2,0

- prowadnica 30-35 cm i łańcuch w komplecie;

- ciężar z prowadnicą i łańcuchem, bez paliwa do 5,5 kg;

- instrukcja obsługi w języku polskim;

- gwarancja nie mniej niż 24 miesiące.

- Płyn do wytwarzania dymu w wytwornicach elektrycznych opk. 5 l. 
   (poz. 51 formularza cenowego)

Przeznaczony do wytwarzania dymu (mgły) przy wykorzystaniu wytwornic    
 elektrycznych dymu.

Parametry:

- wykonany na bazie wody;

- bezwonny;

- nietoksyczny;

- niepalny;

- biodegradowalny;

- wymagana karta charakterystyki.