# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

dotycząca zakresu robót budowlano – montażowych instalacji elektrycznych

Projektant:

02.2023.

Zakres robót   obejmuje:

-    montaż konstrukcji wsporczych pod przewody i oprawy,

- prace budowlano – montażowe związane z układaniem przewodów, kanałów, montażem  opraw i osprzętu,

- prace związane z montażem  rozdzielnicy

- prace pomiarowe.

- Zagrożenia występujące przy montażu konstrukcji wsporczych:

- spadnięcie z rusztowania lub drabiny

- uderzenie osoby stojącej w pobliżu rusztowania spadającą konstrukcją,

- uderzenie pracownika odpryskiem tynku, fragmentu ściany  podczas wykonywania przebić i przewiertów.

- Zagrożenia występujące przy pracach budowlano – montażowych związanych z układaniem przewodów, montażem  opraw i osprzętu:

- spadnięcie z rusztowania lub drabiny

- uderzenie osoby stojącej w pobliżu rusztowania spadającą konstrukcją,

- osunięcie się drabiny z pracownikiem,

- porażenie prądem podczas montażu osprzętu

- Zagrożenia występujące przy montażu rozdzielnicy :

- porażenie prądem podczas montażu osprzętu modułowego,

- oślepienie  lub poparzenie łukiem elektrycznym po spowodowniu zwarcia             w rozdzielnicy,

- manipulacja osób nieuprawnionych w rozdzielni przy zdjętych osłonach

4.   Zagrożenia występujące przy robotach pomiarowych:

- porażenie prądem elektrycznym

W nawiązaniu do powyższych zagrożeń zabrania się:

- przechodzenia i przebywania w pobliżu rusztowań

- pracy bez osłon, odzieży ochronnej

- wykonywania demontażu bez uprzedniego upewnienia się że demontowane instalacje są trwale odłączone od napięcia

- dokonywania przełączeń w rozdzielnicach bez wyłączenia napięcia

- dokonywania prac spawalniczych bez sprzętu ochronnego

- jednoosobowego wykonywania prac pomiarowych

- pozostawiania bez nadzoru rozdzielnic i osprzętu bez osłon.

Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe musi wykonywać osoba posiadająca ważne zaświadczenie kwalifikacyjne SEP na prace pomiarowo kontrolne. Powyższe prace należy wykonywać w zespole dwuosobowym, osoba asystująca musi posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy porażonemu.

Uwagi.

Składowanie materiałów należy wykonywać w sposób uniemożliwiający się ich przemieszczenie i przygniecenie osób znajdujących się w pobliżu. Miejsce składowania powinno być zagrodzone i oznakowane.